| ____Lucrari de reparatii in cadrul IET 212 din st. N.M. Spataru 3/1, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-17

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertina Scara 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 2 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 3 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 4 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 5 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 47,000 |
| 6 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 7 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 9 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 11 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 12 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Streasina |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 15 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 16 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina Scara 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 19 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 19,450 |
| 20 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 25,030 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,300 |
| 22 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 26,900 |
| 23 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 51,930 |
| 24 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 26 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 27 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 28 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 29 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 2.3. Streasina |  |  |
| 30 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 31 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 32 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 33 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 3. Copertina Scara 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti si tavane pe interior |  |  |
| 36 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 34,230 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 38 | CE31C | Streasina infundata (tavan), fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,05m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 14,400 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,250 |
| 40 | CE31A1 | Pereti din lambriuri de lemn ((lambriu din lemn 1,05 m2/m2) | m2 | 19,900 |
| 41 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 40,900 |
| 42 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, partea de jos 5150 x 500(h) mm | m2 | 2,600 |
| 43 | CE20A | Element capac de tabla b=300mm din tabla protejata anticoroziv | m | 2,900 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,850 |
| 45 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67, (consumul vopselei poate fi adaptat in depenta de producatorul vopselei, in acest caz in oferta se indica tipul vopsei propus si consumul conform fisei tehnice a materialului) | m2 | 15,850 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti pe exterior |  |  |
| 46 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 22,500 |
| 47 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 52,500 |
| 48 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata pentru pereti, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 22,500 |
|  |  | Capitolul 3.3. Streasina |  |  |
| 49 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 5,150 |
| 50 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,02m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) | m2 | 5,150 |
| 51 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba) | m2 | 5,150 |
| 52 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 6,250 |
| 53 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф125 mm | m | 6,250 |
| 54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф87 mm | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 4. Copertine secundare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 55 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla | m2 | 34,200 |
| 56 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis - scheletul copertinelor | m3 | 2,780 |
| 57 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti sau tavane suspendate | m2 | 31,350 |
| 58 | TsH92A | Incarcarea in auto deseuri | t | 6,990 |
| 59 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 6,990 |
|  |  | Capitolul 4.2. Copertina secundare |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi geluite 120x100 cu tratament antiseptic | m3 | 1,400 |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor geluiti 120x60 cu tratament antiseptic | m3 | 0,330 |
| 62 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Detalii de imbinare | kg | 75,000 |
| 63 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (V=1,05 m3) | m2 | 34,200 |
| 64 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,050 |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,780 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 34,200 |
| 67 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata C-44, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 34,200 |
| 68 | CE20A | Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 69 | CE20A | Sisteme de element de conexiune cu peretele din tabla protejata anticoroziv | m | 19,000 |
| 70 | CE20A | Sisteme de element lateral din tabla protejata anticoroziv | m | 18,000 |
| 71 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 99,600 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.