| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751886728690 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751886728690 din 21.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Camion pentru HORECA (caroserie cu prelată) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Camion pentru HORECA (caroserie cu prelată) |  |  |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale Mașinii de spălat și stropit. Ofertanții care propun camionul, trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. - Dispoziții generale - Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte mărfurilor și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 300C până la +50ºС - Fabricație - Camionul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european (Țară din UE) - Standarde - Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție. - Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. - Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice: General:. 5.1.1; Mod de utilizare - transport de distribuție. 5.1.2; Tonaj autovehiculului de la 3,4t pînă la 3,7t. 5.1.3; Combustibil - motorină. Motor, cutia de viteză și direcție:. 5.1.4; Motor pe motorină, număr de cilindri – 4 în linie. 5.1.5; Volumul motorului, de la 4,9l pînă la 5,2l. 5.1.6; Puterea motorului 210-215 CP. 5.1.7; Normă de poluare Euro VI. 5.1.8; Program conducere economy/power. 5.1.9; Cutie de viteză manuală sau automată. 5.1.10; Tip sistem direcție – hidraulică. 5.1.11; Prefiltru de combustibil cu separator de apa, fixat pe sasiu. Cabina:. 5.1.12; Capacitatea (locuri de scaune) – 2. 5.1.13; Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz. 5.1.14; Parbriz cu încălzire electrică. 5.1.15; Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric. 5.1.16; Geamuri electrice, integral. 5.1.17; Scaun șofer cu suspensie și reglaj. 5.1.18; Scaun pasager individual. 5.1.19; Huse scaune, material textil impletit. 5.1.20; Airbag șofer si pasager. 5.1.21; Volan reglabil pe înălțime și adâncime. 5.1.22; Aer conditionat semi-automat pentru cabină. 5.1.23; Covorase din cauciuc, sofer si pasager. 5.1.24; Computer de bord. 5.1.25; Tablou de bord cu funcție video. 5.1.26; Filtru de polen. 5.1.27; Compartimente depozitare deasupra parbrizului. 5.1.28; Intrare cabina, o singura treapta. Caroserie, șasiu și gabarite:. 5.1.29; Tipul de caroserie - caroserie cu prelată. 5.1.30; Tip de propulsive - dispunere roti 4x2. 5.1.31; Suspensie tip parabolice, punte fața. 5.1.32; Suspensie tip foaie, punte spate. 5.1.33; Masa totala maxima autorizată nu mai mult 7500 kg. 5.1.34; Anvelope pe prima punte 215/75 R 17,5. 5.1.35; Anvelope pe a doua punte 215/75 R 17,5. 5.1.36; Anvelope all-season. 5.1.37; Suport roata rezerva sub capătul sasiului. 5.1.38; Roată de rezerva. 5.1.39; Frâne cu discuri puntea fata si spate. 5.1.40; Set apărători de noroi (fața și spate). 5.1.41; Lampi cu LED-uri pentru iluminare diurna. 5.1.42; Lumina spate. 5.1.43; Lampi marsarier, pozitie joasa. 5.1.44; Lămpi laterale de gabarit. 5.1.45; Sistema de evacuare, pe sasiu dreapta, teava spre inauntru. 5.1.46; Bara antiimpanare spate (ECE). 5.1.47; Sistem de protectie, lateral. 5.1.48; Lungimea totală, nu mai mult mm 6900. 5.1.49; Înălțime totală, nu mai mult mm 2950. 5.1.50; Gardă la sol sub punte față, de la 193 mm pînă la 195 mm. 5.1.51; Gardă la sol sub punte spate, de la 170 mm pînă la 172 mm. 5.1.52; Cerc de viraj, nu mai mare m 15,70. 5.1.53; Ampatament, nu mai mult 3325 mm. 5.1.54; Înălțime șasiu față (încarcat/ neîncărcat), nu mai mult mm 750 / 795. 5.1.55; Înălțime șasiu spate (încarcat/ neîncărcat), nu mai mult mm 780 / 895. Rezervoare:. 5.1.56; Rezervor de plastic p/u combustibil nu mai puțin de 120 l. 5.1.57; Rezervor AdBlue, 25 l. 5.1.58; Rezervoare, incuiabile. Sisteme de asistență șofer:. 5.1.59; Camera marsarier, capăt vehicul. 5.1.60; Asistent de control al stabilitatii (ESP). 5.1.61; Sistem de franare cu ABS si ASR. 5.1.62; Asistent atentie. 5.1.63; Active Brake Assist. 5.1.64; Asistent de monitorizare frontala. 5.1.65; Active Sideguard Assist. 5.1.66; Senzor de ploaie. 5.1.67; Senzor condensatie, pentru sistem de aer comprimat. Siguranţă la rulare şi protecţie antifurt:. 5.1.68; Avertizare marsarier, combin cu semnaliz de avarie. 5.1.69; Sistem blocare, cu inchidere centralizata. 5.1.70; 2 chei cu telecomanda. 5.1.71; Limitator de viteza, marsarier, 9 km/h. 5.1.72; Sistem monitorizare presiune in pneuri. 5.1.73; Senzor Lumina. 5.1.74; Limitator de viteza la 90 km/h. Radio, instrumente și sistem electric:. 5.1.75; Preechipare radio (cablu min 2,5 mm2). 5.1.76; Preinstalare panou intrerupator. 5.1.77; Audio sistema cu FM/USB. 5.1.78; Baterii cu intretinere redusa, 2x12 V/165 Ah. 5.1.79; Contact pentru asistenta la pornire. 5.1.80; Priza 12V 15A in cabina lîngă șoferului. 5.1.81; Alternator 28 V/100 A. 5.1.82; Vitezometru în km/h. Alte echipamente:. 5.1.83; Trusa de prim ajutor. 5.1.84; Triunghi reflectorizant. 5.1.85; Extinctor incendii 3-5 kg – 1 buc. 5.1.86; Cric hidraulic telescopic, 12t/19t. 5.1.87; Cala pentru fixat roata. 5.1.88; Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate. Suprastructură:. 5.1.89; Capacitatea compartimentului pentru transportarea, 18,0 m3 < Q <19,5 m3. 5.1.90; Bord hidraulic pentru incarcare cu tonaj nu mai mica 800 kg. 5.1.91; Preechipare montare ctrl. (Comutator pentru bord hidraulic din modulul principal de comandă. Cablu cu conector cu 7 pini (standard VDHH). Protecție împotriva utilizării neautorizate a bordul hidraulic. Contribuie la prevenirea accidentelor prin respectarea normelor de sănătate și siguranță.). 5.1.92; Caroserie cu copertină din PVC (polivinilclorură). 5.1.93; Copertină trebuie să aibă: - Feronerie: - Elemente speciale de fixare, precum cabluri, cleme, chingi și inele, asigură prinderea sigură a prelatei de cadrul și caroseria camionului. - Capetele metalice ale cablurilor și inelele rezistente previn uzura prematură și garantează o fixare fiabilă. - Elemente suplimentare: - Сlapete rabatabile în partea posterioară a prelatei pentru facilitarea operațiunilor de încărcare și descărcare. Mecanisme culisante pentru acoperiș și părțile laterale (tip cortină) care permit accesul la încărcătură din toate părțile.. Culoare și vopsire:. 5.1.94; Culoarea camionului – alb RAL 9016. 5.2 Documentele tehnice 5.2.1; Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.2; Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa. 5.2.3; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.. 5.2.4; Dealer autorizat în RM.. 5.3 Servicii de întreținere 5.3.1; Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.. 5.3.2; Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore. 5.4 Garanția 5.4.1; Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.. 5.4.2; Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani. 5.5 Recepționarea și testarea microbuzului 5.5.1; Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”.. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |