WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria s. Calamtui Primaria s. Calamtui, r-nul Hincesti |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 01-01-2000

Reparatia unui drum local cu beton de ciment M350

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |  |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  | 300,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 0,195 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 0,195 |
| 2 | CB01C1 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea H=21-35 m | m2 |  | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 4,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4600 | 35,040 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,8000 | 19,200 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 2,400 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 2,880 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,036 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0004 | 0,010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0110 | 0,264 |
| 3 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi 150x150x3 | kg |  | 660,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0310 | 20,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 3,300 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 1,0100 | 666,600 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 | 3,300 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0100 | 6,600 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 0,1500 | 99,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0006 | 0,396 |
| 4 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Pelicula - 1 strat) | m2 |  | 300,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 | 1,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 | 10,200 |
|  | 1711217329883 | Material textil netesut Pelicula | m | 1,0000 | 300,000 |
| 5 | DC05A k=0.8 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (12) M350 C20/25 | m2 |  | 300,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 4,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 139,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 4,800 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 | 1,440 |
|  | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 0,1500 | 36,000 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 1,200 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 0,480 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 | 23,520 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 12,720 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 0,960 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 1,680 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 | 0,960 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 17,040 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0230 | 5,520 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0230 | 5,520 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 | 1,704 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 | 4,800 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 | 528,000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,0230 | 5,520 |
| 6 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 60,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 17,400 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,210 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 2,400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 17,640 |
| 7 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 6,600 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 21,000 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 1,140 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 1,020 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 2,400 |

Conducatorul grupului                        C.Sandu