| Servicii de reparatie curenta din incinta sediului central al IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,1000 |
| 2 | RpCM33E apl | Demontarea placajelor din MDF | m2 | 0,9300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 3 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 1,0000 |
| 4 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta | m2 | 6,6000 |
| 5 | RpCR13C1 | Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la exterior, in doua straturi cu lac alchidal, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 | 6,6000 |
| 6 | CK21B | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 6,6000 |
| 7 | CK19A1 | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 1,5500 |
| 8 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,0000 |
| 9 | CK33B | Lacat electromagnetic inteligent cu cititor, numar chei/carduri min1000 buc, temperatura de operare: - 20oC - + 60oC, de intrare in cladiri | buc | 2,0000 |
| 10 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm) | m2 | 4,7200 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri | m2 | 4,7200 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla) | m2 | 4,7200 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,7200 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,7200 |
| 15 | CI17B | Placare cu panouri MDF, usoare, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm (existent) | m2 | 0,9300 |
|  |  | Capitolul 2. Biroul et. I, nr. 5-6 (dosar cadastral) |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,6100 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,6100 |
|  |  | Capitolul 3. Biroul et. I, nr. 15 (dosar cadastral) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 18 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 1,0000 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 7,5000 |
| 20 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat | m2 | 18,0000 |
| 21 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 0,2000 |
| 22 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,2000 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 24 | CN53A k=2 | Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi) | m2 | 7,5000 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti | m2 | 7,5000 |
| 26 | CF50B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm) | m2 | 7,5000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 7,5000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5000 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla) | m2 | 7,5000 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,5600 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,5600 |
| 32 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,0000 |
| 33 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existent) | m2 | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Biroul et. I, nr. 17 (dosar cadastral) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Desfaceri |  |  |
| 34 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat | m2 | 16,1000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 35 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 16,1000 |
|  |  | Capitolul 5. Birou et. I, nr. 24-25 (dosar cadastral) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Desfaceri |  |  |
| 36 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 37 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din parchet de laminat | m2 | 31,5000 |
| 38 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 39 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,8900 |
| 40 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 31,5000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,0000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,0000 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 44 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,2000 |
| 46 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,5000 |
| 47 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 mm, LED 48 W, pentru tavane suspendate | buc | 4,0000 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,2000 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 31,5000 |
|  |  | Capitolul 6. Birou et. II nr. 2-3 (dosar cadastral) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Demontari |  |  |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 2,0000 |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 52 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 79,5000 |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri partiale de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 23,8000 |
| 54 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 39,0000 |
| 55 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 2,2000 |
| 56 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente | buc | 4,0000 |
| 57 | RpEC16A | Demontat priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 8,0000 |
| 58 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,0000 |
| 59 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 2,0000 |
| 60 | TsI50B5 | Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 61 | CD51E k=2 | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 250 mm, grosimea peretelui 250 mm, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0220 |
| 62 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 38,3000 |
| 63 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,4000 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,8500 |
| 65 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,8900 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, montate ingropat pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 2,0000 |
| 67 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18,0000 |
| 68 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 25,0000 |
| 69 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 75,0000 |
| 70 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 80,0000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,5000 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,5000 |
| 73 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,5000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,5000 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,5000 |
| 76 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 38,3000 |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 37,7000 |
| 78 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 mm, LED 48 W, pentru tavane suspendate | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Birou et. II nr. 7 (dosar cadastral) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Desfaceri |  |  |
| 79 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 18,2000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 80 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,2000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,2000 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,2000 |
| 83 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,2000 |
|  |  | Capitolul 8. Gard exterior |  |  |
| 84 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime | m | 50,0000 |
| 85 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 5,0000 |
| 86 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 5,0000 |
| 87 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,0000 |
| 88 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 500,0000 |
| 89 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 178,0000 |
| 90 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 | 13,5000 |
| 91 | CO08A | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,2 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,5 m, constind din stilpi de 2,0 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,5 m latime si o placa traforata de 0,5 m inlatime (panourile prefabricate din beton si stilpii din beton sunt pusi la dispozitie de catre beneficiar) | m | 50,0000 |
| 92 | CO05A3 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi suport din tiava patrata 40x40 mm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata | m | 50,0000 |
| 93 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 10,0000 |
| 94 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 10,0000 |

Termen de executare lucrări:

Capitolul 1 – 4, 7 – până la data de 31.03.2026;

Capitolul 5, 6 – până la data 10.04.2026;

Capitolul 8 – 21.04.2026 – 22.05.2026.

Șeful Direcției logistice                                                                  Vlad GOLBAN