____

| Sectie Patologo-anatomica mun.Hincesti, str.Mihalcea Hincu nr.206 N06/17-1-SI.SU | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № Deviz 15-14-2023 EEI

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-03-599-5 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 , 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4700 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0410 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0160 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | Piata |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 444 |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A , ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | Piata |  | Automat ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 129288 |  | Automat ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-100/3/С100A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | Piata |  | Automat BA47-100/3/С100A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1444 |  | Automat BA47-100/3/С100A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | Piata |  | Automat ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 12444 |  | ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-03-599-5 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4700 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0410 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0160 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | Piata |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 444 |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A , ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0090 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | Piata |  | Automat ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 129288 |  | Automat ВН32-3/100 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Piata |  | Automat ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 12444 |  | ВА47-29/3/С16A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ВА47-29/3/В16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Piata |  | Automat ВА47-29/3/В16A |  | buc | 1,0000 |
|  | 142444 |  | Automat ВА47-29/3/В16A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 АВР63-10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2600 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,2900 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/С4A |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6800 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2100 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0030 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1080 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 18,3000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0180 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3900 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | Piata |  | Automat BA47-29/1/С4A |  | buc | 3,0000 |
|  | 1424474 |  | Automat BA47-29/1/С4A |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/С2A |  | buc | 9,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,6300 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0090 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4410 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1260 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0540 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3240 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0090 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 54,9000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 9,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0090 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1080 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0180 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,1700 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0180 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | Piata |  | Automat 25 A BA47-29/1/С2A |  | buc | 9,0000 |
|  | 142466 |  | Automat 25 A BA47-29/1/С2A |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A. Contactor КМИ-10910 |  | buc | 5,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 17,1000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,3500 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0250 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,8400 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,1000 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0950 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2350 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0450 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 20,5000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 5,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,1550 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0150 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0650 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2300 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0350 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7000 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 1,0000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0350 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | Piata |  | Contactor КМИ-10910 |  | buc | 5,0000 |
|  | 1421444 |  | Contactor КМИ-10910 |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | 08-01-080-1 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Releu РТИ |  | buc | 4,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,5200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1600 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,0800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Piata |  | Releu РТИ |  | buc | 4,0000 |
|  | 142417 |  | Releu РТИ |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 Post de comanda cu butoane, SB-7 |  | buc | 7,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,6000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4200 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0070 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,5400 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0980 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,5400 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0420 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2450 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0140 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 7,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0700 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,4270 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0070 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0420 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0840 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0070 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,9100 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0070 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Piata |  | Post de comanda cu butoane, SB-7 |  | buc | 7,0000 |
|  | 1424177 |  | Post de comanda cu butoane, SB-7 |  | buc | 7,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | 08-03-599-5 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,4700 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2500 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0410 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,4100 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0160 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | Piata |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  | 444 |  | Dulap 18 module |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 SB-7 |  | buc | 34,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 61,2000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,0400 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0340 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,7000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 41,4800 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,4760 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 41,4800 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,2040 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,1900 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0680 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 34,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,3400 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 2,0740 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0340 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,2040 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,4080 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0340 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,4200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,3600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | Piata |  | Post de comanda cu butoane, SB-7 |  | buc | 34,0000 |
|  | 1424177 |  | Post de comanda cu butoane, SB-7 |  | buc | 34,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | Piata |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 |  | buc | 1,0000 |
|  | 14284177 |  | Dulap КМПн4-1Р66 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,4200 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,4400 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,4400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Piata |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 КМПн4-1Р66 |  | buc | 2,0000 |
|  | 14241777 |  | Dulap КМПн4-1Р66 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | 10-04-066-05 |  | Signalizator СЗСУ "Человек в камере" |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0000 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0020 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0080 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | 125 |  | Cutie (распаечная) |  | buc | 300,0000 |
|  | 125 |  | Cutie (распаечная) |  | buc | 300,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛСП3901А-2х9 |  | 100 buc | 0,1100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,7600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 22,4400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,2244 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,3080 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,2948 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,6640 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2948 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | Piata |  | Corp de iluminat 2 ЛСП3901А-2х9 |  | buc | 11,0000 |
|  | 12912 ЛСП3901А-2х9 |  | Corp de iluminat РВО42 |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛСП3901А-2х36 |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,9600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0002 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 12,2400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1680 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,5440 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Piata |  | Corp de iluminat ЛСП3901А-2х36 |  | buc | 6,0000 |
|  | 1129 |  | Corp de iluminat ЛСП3901А-2х36 |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛСП3901А-1х36 |  | 100 buc | 0,1500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,2000 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0005 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 30,6000 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,3060 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,4200 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,2325 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 4,7250 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2325 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Piata |  | Corp de iluminat ЛСП3901А-1х36 |  | buc | 15,0000 |
|  | 1222 |  | Corp de iluminat ЛСП3901А-1х36 |  | buc | 15,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3052-2х9 |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 4,0800 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0560 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,0536 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,8480 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0536 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | Piata |  | Corp de iluminat ЛПО3052-2х9 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1239 |  | Corp de iluminat ЛПО3052-2х9 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 НПОД3235-2х25 |  | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,8000 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0002 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 10,2000 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1400 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,1340 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,1200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1340 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | Piata |  | Corp de iluminat НПОД3235-2х25 |  | buc | 5,0000 |
|  | 4129 |  | Corp de iluminat НПОД3235-2х25 |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-2х36 |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,9600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0002 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 12,2400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1680 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,5440 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Piata |  | Corp de iluminat OPL-2х36 |  | buc | 6,0000 |
|  | 12459 |  | Corp de iluminat OPL-2х36 |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-2х36 с аккумуляторной батареей |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 2,0400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0280 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,0268 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,4240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0268 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Piata |  | Corp de iluminat OPL-2х36 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  | 129 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL-4х18 |  | 100 buc | 0,0900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,2100 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 18,3600 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1836 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,2520 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,3636 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,1300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3636 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | Piata |  | Corp de iluminat OPL-4х18 |  | buc | 9,0000 |
|  | 129 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 OPL-4х18 |  | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,9600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0002 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 12,2400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1680 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,5440 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | Piata |  | Corp de iluminat OPL-4х18 |  | buc | 6,0000 |
|  | 129 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRS/S-4х18 |  | 100 buc | 0,2300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 38,8700 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0007 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 46,9200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,4692 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,6440 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,9292 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 13,1100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,9292 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | Piata |  | Corp de iluminat PRS/S-4х18 |  | buc | 23,0000 |
|  | 12956 |  | Corp de iluminat PRS/S-4х18 |  | buc | 23,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ARS/S-4х18 |  | 100 buc | 0,2900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 49,0100 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0009 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 59,1600 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,5916 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,8120 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 1,1716 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 16,5300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,1716 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | Piata |  | Corp de iluminat ARS/S-4х18 |  | buc | 29,0000 |
|  | 123129 |  | Corp de iluminat ARS/S-4х18 |  | buc | 29,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ARS/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,7600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 8,1600 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0816 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,1120 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,1616 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,2800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1616 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | Piata |  | Corp de iluminat ARS/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 4,0000 |
|  | 56129 |  | Corp de iluminat ARS/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ARS/S-2х18 |  | 100 buc | 0,1300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 15,0800 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0004 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 26,5200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,2652 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,3640 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,3484 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,5120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3484 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 63 | Piata |  | Corp de iluminat ARS/S-2х18 |  | buc | 13,0000 |
|  | 12947 |  | Corp de iluminat ARS/S-2х18 |  | buc | 13,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ARS/S-2х18 с аккумуляторной батареей |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1600 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 2,0400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0280 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,0268 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,4240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0268 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | Piata |  | Corp de iluminat ARS/S-2х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  | 66129 |  | Corp de iluminat ARS/S-2х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRSLUX/S-4х18 |  | 100 buc | 0,1100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,5900 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0003 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 22,4400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,2244 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,3080 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,4444 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 6,2700 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,4444 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | Piata |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 |  | buc | 11,0000 |
|  | 32 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 |  | buc | 11,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6900 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 2,0400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0280 |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 0,0404 |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,5700 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0404 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | Piata |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  | 129 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 70 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1107 100Вт 1Р54 |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7660 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0816 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0062 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0272 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,8480 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,5120 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0272 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | Piata |  | Corp de iluminat НПБ1107 100Вт 1Р54 |  | buc | 2,0000 |
|  | 129215 |  | Corp de iluminat НПБ1107 100Вт 1Р54 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 72 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1301 60Вт 1Р54 |  | 100 buc | 0,0900 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,9470 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0003 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,3672 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1836 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0918 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0279 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1224 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 3,8160 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,3040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1224 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 73 | Piata |  | Corp de iluminat НПБ1301 60Вт 1Р54 |  | buc | 9,0000 |
|  | 1292255 |  | Corp de iluminatНПБ1301 60Вт 1Р54 |  | buc | 9,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | 08-03-593-4 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive ВЗГ-100 |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0200 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 1,0200 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0102 |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,0030 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0031 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0016 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,8550 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0016 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 75 | Piata |  | Corp de iluminat ВЗГ-100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 12921255 |  | Corp de iluminat ВЗГ-100 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | Piata |  | Corp de iluminat РВО42 |  | buc | 3,0000 |
|  | 129 |  | Corp de iluminat PRSLUX/S-4х18 с аккумуляторной батареей |  | buc | 3,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | Piata |  | Lampa LB-18 |  | buc | 255,0000 |
|  | 130 |  | Lampa LB-18 |  | buc | 255,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | Piata |  | Lampa LB-36 |  | buc | 49,0000 |
|  | 131 |  | Lampa LB-36 |  | buc | 49,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 79 | Piata |  | Lampa Б230-100Вт |  | buc | 2,0000 |
|  | 132 |  | Lampa Б230-100Вт |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | Piata |  | Lampa Б230-60Вт |  | buc | 10,0000 |
|  | 133 |  | Lampa Б230-60Вт |  | buc | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | Piata |  | Lampa Б230-200Вт |  | buc | 1,0000 |
|  | 134 |  | Lampa Б230-200Вт |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | Piata |  | Starter С220 18Вт |  | buc | 255,0000 |
|  | 135 |  | Starter С220 18Вт |  | buc | 255,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 83 | Piata |  | Starter С220 36Вт |  | buc | 49,0000 |
|  | 136 |  | Starter С220 36Вт |  | buc | 49,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | Piata |  | Lampa 11W компактная |  | buc | 12,0000 |
|  | 137 |  | Lampa 11W компактная |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 85 | Piata |  | Lampa 9W компактная |  | buc | 23,0000 |
|  | 138 |  | Lampa 9W компактная |  | buc | 23,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | Piata |  | Lampa 25W компактная |  | buc | 10,0000 |
|  | 139 |  | Lampa 25W компактная |  | buc | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | Piata |  | Conductor ПВ1-4.0mm |  | m | 194,0000 |
|  | 141 |  | Conductor ПВ1-4.0mm |  | m | 194,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 88 | Piata |  | Conductor ПВ1-6.0mm |  | m | 115,0000 |
|  | 142 |  | Conductor ПВ1-6.0mm |  | m | 115,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 89 | Piata |  | Conductor ПВ3-4.0mm |  | m | 28,0000 |
|  | 143 |  | Conductor ПВ3-4.0mm |  | m | 28,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | Piata |  | Conductor ПВ3-16.0mm |  | m | 24,0000 |
|  | 144 |  | Conductor ПВ3-16.0mm |  | m | 24,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 11,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 261,8000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0231 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 10,5600 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 147,4000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 147,4000 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 2,2000 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 11,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 73,7000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 198,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 19,8000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 173,8000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 29,7000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 53,2400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,2100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 92 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm |  | 100 m | 2,6400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 90,8160 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0055 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,5344 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 35,3760 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 35,3760 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 1,0560 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 2,6400 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 17,6880 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 47,5200 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 4,7520 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,8712 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 62,0400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 7,1280 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 18,3744 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,8712 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm |  | 100 m | 2,4000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 73,9200 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0050 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,5200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,9680 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,6320 |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc | 1,5600 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 2,4480 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 9,8400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 19,2000 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,1920 |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,0720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,1280 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 48,0000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 15,4080 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 14,8320 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,1280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | Piata |  | Teava diametru pina la 25 mm |  | m | 1 100,0000 |
|  | 145 |  | Teava diametru pina la 25 mm gofra |  | m | 1 100,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | Piata |  | Teava diametru pina la 32 mm |  | m | 264,0000 |
|  | 146 |  | Teava diametru pina la 32 mm gofra |  | m | 264,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | Piata |  | Teava diametru pina la 18 mm |  | m | 240,0000 |
|  | 147 |  | Teava otel diametru pina la 18 mm |  | m | 240,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |
| 97 | Piata |  | Dulap ЯРП-250 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1316 |  | Dulap ЯРП-250 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | Piata |  | Dulap АВР63-10 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1317 |  | Dulap АВР63-10 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 99 | Piata |  | Signalizator СЗСУ "Человек в камере" |  | buc | 1,0000 |
|  | 1318 |  | Signalizator СЗСУ "Человек в камере" |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |