CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Ghidighici

2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Ghidighici

3. Obiectul achizitiilor  Lucrari de reparatie capitală a segmentului de drum din str. Stefan cel Mare – str. Sfatul Tarii (etapa I)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strada Sfatul Tarii ( de la str.Independentei pina la podet str.Stefan cel Mare) |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul rutier (carosabil) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 500,000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,400 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 230,000 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,400 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 4 900,000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,400 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 480,000 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,400 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 42,000 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 500,000 |
| 11 |  | Beton B15 adaugator la norma DE10E | m3 | 6,000 |
| 12 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu criblura ,BA16 rul ,bitum 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 400,000 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l x m2 | t | 0,840 |
| 14 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura ,BA 16 rul, bitum 50/70 asternere totala norma 0,097 tn/m2 , K=1,500 | m2 | 2 800,000 |
|  |  | 1.2. Drumuri laterale |  |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 16,000 |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,120 |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 27,000 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,000 |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 83,000 |
| 20 |  | Beton B15 adaugator la norma DE10E | m3 | 1,000 |
| 21 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic H=6 cm | m3 | 71,400 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,714 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 157,000 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,714 |
| 25 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 900,000 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire,pitra sparta fr.4-63, LA30 , SM SR EN,H=0,1m | m3 | 50,000 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l x m2 | t | 0,360 |
| 28 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura ,BA 16 rul ,bitum 50/70, asternere totala norma 0,097 tn/m2 , K=1,500 | m2 | 600,000 |