CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Instalare a mobilierului urban usor demontabile cu iluminare decorativa pe terenul municipal,cu nr.cadastral: 0100313.494,mun. Chisinau, sec. Ciocana,adiacent intersectiei din str. A. Russo si N. Dimo

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,0000 |
| 2 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 | 30,0000 |
| 3 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 348,7500 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 9,0000 |
| 5 | CK35B | Dibluri din metal | buc | 28,0000 |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 150,0000 |
| 7 | CL17A | Confectii metalice diverse (Carcasa metalica) | kg | 1 656,4300 |
| 8 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea tip pulbere, vopsita in cuptor electrostatic | m2 | 143,7500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | RpEF19A | Montarea proiectorului cu halogen 50 W | buc | 36,0000 |
| 10 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,6000 |
| 11 |  | Cablu VVGngLS 3*2,5 | m | 260,0000 |
| 12 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,6000 |
| 13 |  | Teava metalica d-20mm | m | 260,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 14 |  | Proiector Flood Light DOB 50W, 6000K, LEIP-50W, IP66, 269*210*35mm | buc | 36,0000 |