Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-3 Construcția parcajului adiacent stadionului

Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea trotuarului existent (borderoul 11.4) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 148,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,360 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,071 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,160 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 17,750 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,479 |
| 4 | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 121,000 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,980 |
| 5 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1. | t | 12,100 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,050 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 12,100 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,327 |
| 7 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 12,100 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,840 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare fundație trotuar) | 100m3 | 0,254 |
| 8.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,572 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 35,600 |
| 9.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,961 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea trotuarului existent (borderoul 11.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de terasamente (borderoul 11.5) |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 8,317 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,713 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 571,840 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 42,440 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 8,317 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,994 |
| 12.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,327 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 31,913 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,032 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 9,574 |
| 14.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 11,412 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 4,163 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,367 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 603,560 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 16,296 |
| 17 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 4,163 |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,249 |
| 17.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,374 |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,444 |
| 18.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,866 |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 64,380 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,738 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 44,400 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,764 |
| 21 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,960 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,805 |
| 22 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 2,960 |
| 22.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 2,960 |
| 22.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,392 |
| 23 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 2,960 |
| 23.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,960 |
| 23.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,954 |
| 23.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,143 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 1,337 |
| 24.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,008 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 252,670 |
| 25.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,822 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 133,690 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,444 |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 2,544 |
| 27.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,319 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,337 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,792 |
| 28.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 13,891 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 11.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 11.6) |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 25,440 |
| 29.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 29,256 |
| 29.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,544 |
| 29.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,186 |
| 29.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,685 |
| 30 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 424,000 |
| 30.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 16,960 |
| 30.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 484,000 |
| 30.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,240 |
| 30.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,544 |
| 30.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 426,120 |
| 30.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,080 |
| 30.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 216,240 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 11.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 11.7) |  |  |
| 31 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 472,980 |
| 31.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 577,036 |
| 31.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 109,731 |
| 31.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 175,003 |
| 31.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,366 |
| 31.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,879 |
| 31.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 22,703 |
| 32 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 581,940 |
| 32.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 583,686 |
| 32.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 66,923 |
| 32.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 418,997 |
| 32.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 418,997 |
| 32.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 93,110 |
| 32.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 44,809 |
| 32.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 41,900 |
| 32.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,328 |
| 32.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 44,809 |
| 32.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 44,809 |
| 33 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 2 745,000 |
| 33.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 2 786,175 |
| 33.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4 392,000 |
| 33.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 21 603,150 |
| 33.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 13,725 |
| 33.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 117,486 |
| 33.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 54,900 |
| 33.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 592,649 |
| 33.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 43,371 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 11.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea și construcția trotuarelor (borderoul 11.8) |  |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 25,130 |
| 34.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 28,900 |
| 34.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,513 |
| 34.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,879 |
| 34.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,555 |
| 35 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 502,500 |
| 35.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 87,435 |
| 35.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,050 |
| 35.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 128,640 |
| 35.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 7,337 |
| 35.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,764 |
| 36 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 295,000 |
| 36.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 9,440 |
| 36.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 300,900 |
| 36.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,885 |
| 36.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 296,475 |
| 36.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,885 |
| 36.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,400 |
| 36.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 53,100 |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 502,500 |
| 37.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 510,038 |
| 37.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 804,000 |
| 37.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 954,675 |
| 37.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,513 |
| 37.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 21,507 |
| 37.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 10,050 |
| 37.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 291,551 |
| 37.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,940 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea și construcția trotuarelor (borderoul 11.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea casiurilor sub trotuar (borderoul 11.9) |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm pentru casiu sub trotuar (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,870 |
| 38.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,001 |
| 38.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,087 |
| 38.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,861 |
| 38.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,365 |
| 39 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 7,300 |
| 39.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,013 |
| 39.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,003 |
| 39.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,009 |
| 39.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,438 |
| 39.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,518 |
| 39.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,307 |
| 39.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,095 |
| 39.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,935 |
| 40 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 173,200 |
| 40.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 173,200 |
| 40.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,598 |
| 40.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,588 |
| 41 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 17,970 |
| 41.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 17,970 |
| 41.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,270 |
| 41.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,617 |
| 42 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm (etriere) | kg | 7,990 |
| 42.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,990 |
| 42.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,120 |
| 42.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,719 |
| 43 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (casiu sub trotuar) | m3 | 1,410 |
| 43.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,438 |
| 43.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 43.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,498 |
| 43.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,603 |
| 44 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 9,760 |
| 44.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,018 |
| 44.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,004 |
| 44.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,013 |
| 44.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,586 |
| 44.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,693 |
| 44.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,410 |
| 44.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,464 |
| 44.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,272 |
| 45 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 52,640 |
| 45.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 52,640 |
| 45.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,790 |
| 45.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,738 |
| 46 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 27,640 |
| 46.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 27,640 |
| 46.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,415 |
| 46.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,488 |
| 47 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (placă de acoperire) | m3 | 0,560 |
| 47.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,571 |
| 47.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 47.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,786 |
| 47.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,240 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,150 |
| 48.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,173 |
| 48.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,015 |
| 48.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,149 |
| 48.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,063 |
| 49 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 6,000 |
| 49.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 6,042 |
| 49.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,140 |
| 49.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,360 |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (Bloc de disipare) | m3 | 0,020 |
| 50.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,020 |
| 50.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,001 |
| 50.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 50.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,064 |
| 50.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,009 |
| 51 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=8 mm | kg | 0,320 |
| 51.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=8 mm | kg | 0,320 |
| 51.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,005 |
| 51.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,029 |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,840 |
| 52.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,966 |
| 52.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,084 |
| 52.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,832 |
| 52.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,353 |
| 53 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 14,000 |
| 53.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,700 |
| 53.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 49,000 |
| 53.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,140 |
| 53.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,084 |
| 53.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 14,070 |
| 53.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,380 |
| 53.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,140 |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,800 |
| 54.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,920 |
| 54.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,080 |
| 54.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
| 54.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,336 |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale, h=0.10 m | m3 | 0,800 |
| 55.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,816 |
| 55.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,030 |
| 55.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 55.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,552 |
| 55.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,342 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,030 |
| 56.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,035 |
| 56.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,003 |
| 56.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,030 |
| 56.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,013 |
| 57 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 2,000 |
| 57.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 2,014 |
| 57.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,380 |
| 57.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,120 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea casiurilor sub trotuar (borderoul 11.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 11.11) |  |  |
| 58 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 21,000 |
| 58.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,100 |
| 58.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 21,000 |
| 58.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,930 |
| 58.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,960 |
| 59 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 3,000 |
| 59.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 3,000 |
| 59.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 59.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 59.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 59.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 59.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 59.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 59.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 59.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C29, D3) | buc | 6,000 |
| 60.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C29, D3 | buc | 6,000 |
| 60.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 60.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 60.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 60.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 60.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 60.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 60.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 60.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm G4) | buc | 1,000 |
| 61.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - G4 | buc | 1,000 |
| 61.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 61.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 61.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 61.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 61.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 61.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 61.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 61.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34) | buc | 1,000 |
| 62.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34 | buc | 1,000 |
| 62.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 62.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 62.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 62.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 62.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 62.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 62.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 62.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 450x200 mm - P41) | buc | 1,000 |
| 63.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P41 | buc | 1,000 |
| 63.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 63.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 63.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 63.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 63.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 63.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 63.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 63.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 850x850 mm - G2) | buc | 14,000 |
| 64.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 850x850 mm - G2 | buc | 14,000 |
| 64.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,000 |
| 64.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 28,000 |
| 64.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,000 |
| 64.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,000 |
| 64.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,280 |
| 64.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,560 |
| 64.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,080 |
| 64.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,080 |
| 65 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 177,330 |
| 65.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 129,451 |
| 65.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 62,066 |
| 65.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 20,216 |
| 65.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,385 |
| 65.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,960 |
| 65.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 8,512 |
| 66 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare roșie) | m2 | 16,800 |
| 66.1 | 2430126108720 | Email rosu ii E.109-5 | kg | 12,264 |
| 66.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 5,880 |
| 66.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,915 |
| 66.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,384 |
| 66.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,512 |
| 66.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,806 |
| 67 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albastra) | m2 | 6,000 |
| 67.1 | 2430126108720 | Email albastru ii E.109-5 | kg | 4,380 |
| 67.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,100 |
| 67.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,684 |
| 67.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 67.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,540 |
| 67.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,288 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 11.11) |  |  |