| Reparatia unui drum de acces intre strazile Miron Costin si Mihai Viteazul,din or.Floresti.Obiect nr.15 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Etapa I. Lucrari de reparatia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=13cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,248 |  |  |
| 2 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 62,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,916 |  |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 4 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 6 | 33-04-040-1 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,540 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 7 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 3,540 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
| 8 | pret |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 654321987123 |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 9 | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,840 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 440-9062 |  | Adaosuri din beton armat |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,940 |  |  |
| 10 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
| 11 | 33-04-008-1 |  | (conducte existent )Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV |  |  | 1 km |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,179 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Taierea arburilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 9,620 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 30,810 |  |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 12,870 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 2,366 |  |  |
| 13 | TsG06B |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 12,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,490 |  |  |
| 14 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 5,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,828 |  |  |
| 15 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 5,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,178 |  |  |
| 16 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,025 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 17 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
| 18 | TsG04A |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase |  |  | ha |  | 0,040 |  |  |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 19 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,594 |  |  |
| 20 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 0,900 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 21 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,007 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 22 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Taierea arburilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC03B1 |  | (p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,451 |  |  |
| 24 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |  |
| 25 | TsC03F1 |  | ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
| 26 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) |  |  | t |  | 106,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,266 |  |  |
| 27 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,202 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
| 28 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,157 |  |  |
| 29 | TsC03E1 |  | (sol vegetal; Y=1.2t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 3,380 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,591 |  |  |
| 30 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) |  |  | t |  | 405,600 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 12,452 |  |  |
| 31 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 3,380 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,014 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,115 |  |  |
| 32 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 3,380 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,879 |  |  |
| 33 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
| 34 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 9,140 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,727 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC59A |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,977 |  |  |
|  | 1421102200227la16 |  | Pietris (LA30fr.16-32mm) |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 2,300 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,622 |  |  |
| 37 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 25,380 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |  |
| 38 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,063 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 39 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
| 40 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 1,410 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,332 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,410 |  |  |
| 41 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 1,410 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 0,931 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,410 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Amenajarea rigolei de acostament si casiuri pe taluz |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | nota |  | Casiuri pe acostament |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
| 43 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,357 |  |  |
| 44 | TsC54B |  | (pat -LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=8cm) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,198 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
| 45 | DE11A |  | (B-2-18-25=8buc) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 266310210000112 |  | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 26661228003255577 |  | (B-2-18-25) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  |  | m |  | 4,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
| 46 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,190 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,441 |  |  |
| 47 | nota |  | Casiuri pe taluz |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
| 48 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,975 |  |  |
| 49 | TsC54B |  | (pat -LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=8cm) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
| 50 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,552 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 0,816 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,353 |  |  |
| 51 | nota |  | Bloc B-9 |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
| 52 | TsC54B |  | (pat -LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,693 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,805 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
| 53 | DE16B |  | (Bloc ;Б-9 gr.=210kg/buc; volum=0.09m3/buc ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 266612280061198 |  | (Bloc ;Б-9 gr.=210kg/buc; volum=0.09m3/buc ) Element prefabricat din beton armat |  |  | buc |  | 1,007 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 54 | nota |  | Disipator |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
| 55 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,380 |  |  |
| 56 | TsC54B |  | (pat -LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) |  |  | m3 |  | 0,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,643 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,747 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |  |
| 57 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,233 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,309 |  |  |
| 58 | pret |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 266612280026532 |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 59 | DE16B |  | (Numai lucru---bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,140 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea rigolei de acostament si casiuri pe taluz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC03F1 |  | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,911 |  |  |
| 61 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 52,650 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,616 |  |  |
| 62 | DA12C |  | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 32,140 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,642 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,607 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,350 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,007 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
| 63 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 75,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,325 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 92,110 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,285 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,631 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 2,061 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,732 |  |  |
| 64 | DA12C |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 101,220 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 30,366 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 128,549 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,061 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,251 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 22,066 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,506 |  |  |
| 65 | DA12B |  | (H=12cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 86,760 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 52,056 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 17,612 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 105,760 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,014 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,644 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 22,384 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,301 |  |  |
| 66 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,400 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,412 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 67 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 629,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 37,740 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 88,689 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,887 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 10,064 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,969 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 4,969 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 4,969 |  |  |
| 68 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,200 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,206 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 69 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 629,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 31,450 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 59,126 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,887 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 6,919 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,334 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 3,334 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 3,334 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Drumuri laterale,instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,383 |  |  |
| 71 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 32,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,992 |  |  |
| 72 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 73 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 74 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |  |
| 75 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
| 76 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,760 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 77 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 7,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 9,272 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,532 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
| 78 | DA12B |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 11,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,840 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 2,314 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 13,897 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,710 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,479 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,941 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,171 |  |  |
| 79 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,046 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,047 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 80 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 76,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 7,144 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,228 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,836 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
| 81 | DE11A |  | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,120 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,180 |  |  |
|  | 266310210000112 |  | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,071 |  |  |
|  | 266612280032555 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) |  |  | m |  | 51,255 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,153 |  |  |
| 82 | Dl119 |  | (pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,276 |  |  |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 |  | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 0,408 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,427 |  |  |
| 84 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 36,100 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,108 |  |  |
| 85 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,068 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
| 86 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 87 | Dl111 |  | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 144,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,864 |  |  |
|  | 141112220166019la16 |  | (LA30 fr.16-32mm; fr.8-16mm ) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 25,056 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,102 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,792 |  |  |
| 88 | Dl112k=2 |  | Pentru fiecare 1*2=2.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 |  |  | m2 |  | -144,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -3,888 |  |  |
|  | 14111222016601la16 |  | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | -1,806 |  |  |
| 89 | DE18A |  | ( h=6cm)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment (CEMII/A-LL32.5R) si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment (CEMII/B-LL32.5R) si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 144,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 83,549 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,275 |  |  |
|  | 26611128006551 |  | Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri ) |  |  | m2 |  | 146,160 |  |  |
|  | 2651122100027c |  | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 230,400 |  |  |
|  | 2651122100442c |  | (CEMII/B-LL32.5R) Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 133,280 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 6,163 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,880 |  |  |
| 90 | DE11A |  | (БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XF1 , de 10x20 cm |  |  | m |  | 148,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,760 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,640 |  |  |
|  | 266310210000112 |  | ( C12/15 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,108 |  |  |
|  | 266612280032555 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (БР100.20.8) |  |  | m |  | 148,740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,444 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) |  |  | m |  | 297,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,550 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 130,680 |  |  |
|  | 266310210000116 |  | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 13,365 |  |  |
|  | 266612280028557141 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton БР100.30.15 ) |  |  | m |  | 298,485 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,782 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DF18A |  | (CKM2.40=1buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XF1) ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton (C 16/20 XF1) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 93 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | DF17A |  | (transversal)Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,736 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,648 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 5,256 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale,instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |