| DETS sec. Centru Grădinița nr.8 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Amenajarea terenului multisport 12m*7m cu imprejmuiri din plasa si lemn

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Strat suport |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 23,52 |  |  |
| 4 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 1,05 |  |  |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton ( Beton M200- 1.71 m3) | m | 38,00 |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 40-70 mm | m3 | 7,56 |  |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm | m3 | 7,56 |  |  |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm | m3 | 7,56 |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm | m3 | 4,20 |  |  |
| 10 | AcF08A | Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc | m2 | 84,00 |  |  |
| 11 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 35mm, acoperita cu nisip cuartat .Se exclude cauciucul | m2 | 84,00 |  |  |
| 12 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 36,12 |  |  |
| 13 | TsH38A | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea ) | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | pret miata | Porti de mini fotbal cu panou de Baschet cu plasa de imprejmuire fir 2,5mm, ochi 120mm (2500x2000h mm) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ingradire |  |  |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,17 |  |  |
| 16 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,01 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi 80*80*4 ) 24m.l | kg | 223,71 |  |  |
| 18 | CN21A | Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,56 |  |  |
| 19 | pret piata | Dop PVC 80х80 | buc | 16,00 |  |  |
| 20 | CC09D | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 | 84,00 |  |  |
| 21 | pret piata | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm | m2 | 84,00 |  |  |
| 22 | DF50A k=3 | Intinderea cablului de parapet. | 100 m | 1,12 |  |  |
| 23 | pret piata | Cablu otel d 5mm incarcatura maxima 2000kg | m | 112,00 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,00 |  |  |
| 25 | CE30A | Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 1.43m3 | m2 | 38,00 |  |  |
| 26 | CN51I | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. | 100m2 | 0,76 |  |  |
| 27 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2) | m2 | 78,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |