|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea serviciilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare |  | Utilizare: crearea de vacuum Caracteristici: Pompă de vid cu diafragmă, cu vacuumare de minimum într-o treaptă. Viteza maximă de pompare minimum 0.7 m3/oră; Vacuumul final de minimum 100 bar/75 torr; Diametrul duzei de admisie de 8-10 mm; Diametrul duzei de ieșire de 8-10 mm; Puterea nominală a motorului de minimum 0.04 kW; Viteza nominală a motorului la 50/60 Hz de minimum 1500/1800 rpm. Să fie înzestrat cu unitate de supapă regulatoare de vid pentru pompe chimice, controlată manual, cu manometru analogic pentru pompe cu membrană cu duză pentru furtun de 10 mm Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului - |  |  |  |
|  | pH-metru cu agitare magnetică și încălzire |  | Utilizare: măsurare pH, dizolvare controlată a diverse substanțe. Caracteristici: Dispozitivul să fie înzestrat cu agitator magnetic. Să poată determina minimum 3 parametri: -pH - -2.00 - 16.00 cu compensare automată a temperaturii; -ORP - -1999/-200 mV; -199.9/499.9 mV; 500/2000 mV. -temperatura – 0 - 110°C; prin termometru: Livrare: cu 2 electrozi de rezervă pentru pH metrie. Păstrare: în condițiile recomandate de producător. |  |  |  |
|  | Aspirator cu balon de colectare |  | Utilizare: înlăturarea fină a supernatantlui din flacoane, eprubete, plăci de cultură celulară și microplăci fără a atinge sedimentul. Caracteristici: Vacuum reglabil, de la -200 până la -800 mbar. Capacitatea, minimum până la 10 Litri aer/min. Container pentru lichide - balon de minimum 2 Litri, din polipropilenă, autoclavabil. Înzestrat cu senzor de tip invaziv pentru determinarea nivelului de lichid, protecție contra supraumplerii și filtru microbiologic hidrofobic. Dispozitivul sa fie livrat cu tub de minimum 2 metri, cu interconectoare; adaptor pentru vârfuri de pipetă de 200 și 1000 µl; adaptor cu 8 canale de aspirare, autoclavabil, cu stativ; set de adaptore cu control de aspirare și stativ: cu un canal - cu ejector pentru varfuri de 200 µl, cu știft din oțel inoxidabil de 40 mm lungime, cu știft din oțel inoxidabil de 125 mm lungime și adaptore cu 8 canale - cu ejector pentru vârfuri de 200 µl, cu știfturi din oțel inoxidabil de 35 mm lungime. Dimensiuni dispozitiv în lucru (L×A×H) până la 20 × 30 × 40 cm. Greutate dispozitiv până la 2 kg Alimentare de la priza de 240 V; Livrare: conform recomandărilot producătorului; Garanție: 12 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1. |  | Pompă chimică de vid cu diafragmă și control manual de vacuumare | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pH-metru cu agitare magnetică și încălzire | Buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Aspirator cu balon de colectare | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |