| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695-2-1-5

Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Conditioner split-sitema firma "GREE" Qx=5,3 кВт, Qт=5.6кВт in k-t : вloc exterior GWH18AGB-K6DNA1E/0/ bloc interior GWH18AGB-K6DNA1E/1 (K-1) |  |  | к-т |  | 1,00 |  |  |
|  | 139555 |  | Conditioner split-sistema GWH18AGB-K6DNA1E/0 / GWH18AGB-K6DNA1E/1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 2 |  |  | Conditioner split-sitema firma "GREE" Qx=2.65 кВт, Qт=2.85кВт in k-t : вloc exterior GWH09AGA-K6DNA1C/0 / bloc interior GWH09GA-K6DNA1C /1 (K-2- K11) |  |  | к-т |  | 10,00 |  |  |
|  | 139556 |  | Conditioner split-sistema GWH09AGB-K6DNA1E/0 / GWH09AGB-K6DNA1E/1 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 157,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut. |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut. |  | 1,40 |  |  |
| 4 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut. |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
| 5 |  |  | Conducta de lichid d=1/4" |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 27461633348547 |  | Conducta de lichid d=1/4" |  |  | m |  | 48,30 |  |  |
| 6 |  |  | Conducta de gaz d=3/8" |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 27461633348545 |  | Conducta de gaz d=3/8" |  |  | m |  | 48,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 1/4",Armoflex gr.19mm |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  | 33205173522323 |  | Termoizolatie conducte D6,4mm ,Armoflex gr.19 |  |  | m |  | 49,75 |  |  |
| 8 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 3/8",Armoflex gr.19mm |  |  | m |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  | 33205173522321 |  | Termoizolatie conducte D9.5mm ,Armoflex gr.19 |  |  | m |  | 49,75 |  |  |
| 9 | SB08A |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (PP 32 d16 (drenaj) |  |  | m |  | 14,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din PP32 d16 |  |  | m |  | 15,01 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |