Caiet de sarcini
Etapa I. Lucrari de constructia
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari pregatitoare   

	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea sistemului rutier din piatra sparta

	
	
	

	1
	TsC03G1


	(demolarea  sistemului rutier din piatra sparta  hmed=6cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  

	100 m3
	0,760

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,976

	2
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	122,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,830

	3
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,760

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,289

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,319

	4
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,760

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,021

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,228

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolarea sistemului rutier din piatra sparta
	            
	

	 
	
	1.2. Taierea arburilor 

	
	
	

	5
	TsG08B


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm  


	buc
	30,000

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	22,200

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	71,100

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	29,700

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	5,460

	6
	TsG06B


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm  


	buc
	30,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	28,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	81,900

	7
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	13,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,844

	8
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  


	t
	13,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,411

	9
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,150

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,057

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,063

	10
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,150

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,045

	11
	TsG04A


	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase 


	ha
	0,700

	
	2955270007615
	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp
	h-ut
	1,379

	
	2952500005614
	Tractor pe senile 150 cp cu remorca
	h-ut
	1,379

	12
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	15,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,428

	13
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	15,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,485

	14
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  


	100 m3
	0,315

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,132

	15
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,315

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,009

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,095

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Taierea arburilor 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari pregatitoare   
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de terasament

	
	
	

	16
	TsC03B1


	(p-ru rambleu din casata ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	3,190

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	6,539

	17
	TsC22D1k=3


	(+30m)  Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II 

	100 m3
	3,190

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	7,656

	18
	TsC03F1


	( debleu ;  din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	3,750

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	8,438

	19
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	713,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	16,542

	20
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	3,750

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,350

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,015

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,500

	21
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	3,750

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,090

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,050

	22
	TsC03E1


	(strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I  

	100 m3
	3,960

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	7,722

	23
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	475,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	11,020

	24
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 


	100 m3
	3,750

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,125

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,007

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,238

	25
	TsC50Ak=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I  


	100 m3
	3,750

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,075

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,975

	26
	TsC19B1


	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II 

	100 m3
	3,730

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	5,744

	27
	TsC22D1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II 

	100 m3
	3,730

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	2,984

	28
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  


	100 m3
	3,730

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	4,446

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	5,931

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	4,446

	29
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	37,300

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	37,300

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	3,730

	30
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  


	100 m3
	5,910

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	7,045

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	9,397

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	7,045

	31
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	59,100

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	59,100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	5,910

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasament
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de finisare si planificare

	
	
	

	32
	TsE05B


	( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	18,100

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,421

	33
	TsE05B


	( taluzurilor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	5,470

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,034

	34
	TsE01B


	( taluzurilor ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 


	100m2
	0,610

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,112

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de finisare si planificare
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de consolidare 

	
	
	

	
	
	4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm  h=10cm  (cu metoda de imbinare) 

	
	
	

	35
	Dl115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta   (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare)  de 10 cm 


	m2
	849,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,913

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	106,974

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	5,943

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,980

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,824

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	9,339

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,382

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm  h=10cm  (cu metoda de imbinare) 
	            
	

	 
	
	4.2. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare

	
	
	

	36
	TsC59A


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1  


	100 m3
	0,912

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,223

	
	1421102200227la16
	Pietris (LA30fr.16-32mm) 
	m3
	0,002

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	9,941

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	2,690

	37
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 


	t
	109,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,346

	38
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I  


	100 m3
	0,912

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,274

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,301

	39
	TsC50Ak=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I  


	100 m3
	0,912

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,018

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,237

	40
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  


	100m2
	6,080

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	31,616

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	6,080

	41
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  


	100m2
	6,080

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om.
	4,013

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,080

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare
	            
	

	 
	
	4.3. Consolidarea santurilor trapeizodal  cu insemantare

	
	
	

	42
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  


	100m2
	1,380

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,564

	43
	TsE04B


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 

	100m2
	7,430

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,550

	44
	TsH09C


	(S=138+743) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  


	100m2
	8,810

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	45,812

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	8,810

	45
	TsH12A


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti  


	100m2
	8,810

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om.
	5,815

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	8,810

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea santurilor trapeizodal  cu insemantare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de consolidare 
	            
	

	 
	
	5. Amenejarea sistemului rutier

	
	
	

	46
	TsC03F1


	( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,610

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,373

	47
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	98,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,274

	48
	DA12C


	(NUMAI LUCRU --  piatra sparta de la demolarea )  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   


	m3
	48,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	14,400

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,400

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,016

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	10,464

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,240

	49
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1  Н=15см  Kcomp-1.22) 


	m3
	408,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	61,200

	
	14211022004677410b
	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 
	m3
	497,760

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	28,560

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	8,813

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	11,138

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	3,958

	50
	DA12C


	(H=14cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   


	m3
	186,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	55,800

	
	1411122201672la32
	(LA30: fr.32-63mm)  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	236,220

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	9,300

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	7,812

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	40,548

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,930

	51
	DA12B


	(H=12cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire    


	m3
	160,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	96,000

	
	14111222016469la8
	 LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	32,480

	
	14111222016729la32
	 LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	195,040

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	24,000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	6,720

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	41,280

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,400

	52
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) 


	t
	0,690

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,711

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,207

	53
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  


	m2
	1 158,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	69,480

	
	111100010001310bad
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	163,278

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	3,474

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	18,528

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	9,148

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	9,148

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	9,148

	54
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) 


	t
	0,350

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,360

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,105

	55
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   


	m2
	1 158,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	57,900

	
	111100010001311ba16
	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )   Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	108,852

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	3,474

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	12,738

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	6,137

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	6,137

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	6,137

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenejarea sistemului rutier
	            
	

	 
	
	6. Constructii pentru evacuarea apelor

	
	
	

	
	
	6.1. Amenajarea podetului D1.0m PC0+32

	
	
	

	56
	TsC03F1


	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,673

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,514

	57
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	127,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,965

	58
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,673

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,242

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,269

	59
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	0,673

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,016

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,188

	60
	TsC03B1


	(Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,550

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,127

	61
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  


	m3
	12,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,720

	62
	Dl125k=0.8


	(DEMONTAREA tuburilor,portalelor si aripelor existente; inclusiv incarcarea in auto) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	10,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,340

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,755

	63
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	27,250

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,632

	64
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,109

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,033

	65
	TrB22D4A


	(DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t  


	t
	27,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,810

	
	2922140006739
	Macara pe senile pina la 9,9 TF
	h-ut
	3,270

	66
	PJ05B


	(Demontarea fundatiei sub tuburi existente, brtonului intre aripi existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 


	m3
	6,700

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	24,870

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	3,280

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,640

	67
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	16,750

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,213

	68
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	16,750

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,389

	69
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,067

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,025

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,028

	70
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,067

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,020

	71
	TsC54A


	(Balast fr.0-63mm)   Strat de fundatie din nisip  


	m3
	11,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,260

	
	1421102200525b21
	(Balast fr.0-63mm Ga75   )  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	12,540

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,140

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	4,788

	72
	Dl119


	(in aval intre aripi ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale   


	m3
	0,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,595

	
	C30/37 (XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	0,510

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,220

	73
	Dl119


	(h=30cm sub tuburi ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF2    la edificiile artificiale  


	m3
	4,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,355

	
	C16/20 XF2
	Beton (C16/20 XF2 ) 
	m3
	4,590

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,166

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,984

	74
	IzF18B


	(h=2cm mortar M10  =0.94m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  


	m2
	47,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,329

	
	2664102102018m10
	(M10  )   Mortar ciment 
	m3
	0,940

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,564

	75
	Dl119


	(camin de descarcare ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale  


	m3
	1,820

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,806

	
	C30/37 (XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,856

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,067

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,802

	76
	Dl126


	(A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,010

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,244

	
	2710703517201240
	Armatura (A240) 
	t
	0,010

	77
	Dl126


	(A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,121

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,952

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,121

	78
	Dl122


	(TS100.25.3 (TB 100,25-90)  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	3,720

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,760

	
	2666122800561977
	(TS100.25.3 (TB 100,25-90)  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat
	m3
	3,720

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	7,366

	79
	Dl123


	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	2,020

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,442

	
	2666122800562152
	(peretului de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc )  Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m 
	m3
	2,081

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,828

	80
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ----  sub perete de portal ) Strat de fundatie din piatra sparta  


	m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,238

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,276

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,024

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,101

	81
	Dl123


	(aripelor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  )  Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	1,960

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,716

	
	2666122800562154
	(aperilor laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc )  Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m 
	m3
	2,019

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,625

	82
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ----  sub aripi laterale ) Strat de fundatie din piatra sparta  


	m3
	0,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,198

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,230

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,020

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,084

	83
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	32,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	18,217

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,150

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,250

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,053

	84
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	8,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,744

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,059

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,065

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	20,246

	85
	IzF20A


	( =5.5kg  )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 


	m
	9,200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	2,392

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	2,760

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,001

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,840

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	5,520

	86
	Dl130


	(albiei la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,326

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	53,301

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	4,988

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,085

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	14,670

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,049

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	3,488

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,802

	87
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,326

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-7,922

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,998

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,020

	88
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	74,000

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	74,000

	89
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	74,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,182

	90
	Dl130


	(la intrare) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,069

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,282

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,056

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,018

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	3,105

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,010

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,738

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,170

	91
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,069

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-3,912

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,493

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,005

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,010

	92
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	15,620

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	15,620

	93
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	15,620

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,672

	94
	Dl130


	(la iesire) Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD3 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,082

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,407

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,255

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,021

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	3,690

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,877

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,202

	95
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,082

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-4,649

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	-0,585

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,006

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,011

	96
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	18,600

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	18,600

	97
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	18,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,800

	98
	Dl119


	(pinten ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale  


	m3
	0,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,276

	
	C30/37 XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	0,408

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,015

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,176

	99
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	3,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,730

	
	1411122201001pb
	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Piatra bruta pentru constructii
	m3
	3,535

	100
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	0,670

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,730

	101
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  


	m3
	67,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	50,250

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,700

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea podetului D1.0m PC0+32
	            
	

	 
	
	6.2. Amenajarea podetului 1.6*1.2m PC2+49  (Constructia rigolei cadru tip inchis 1.6*1.2m)

	
	
	

	102
	TsC03F1


	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,570

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,282

	103
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	108,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	2,510

	104
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,570

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,205

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,228

	105
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	0,570

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,014

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,160

	106
	TsC03B1


	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,570

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,168

	107
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  


	m3
	11,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	22,660

	108
	Dl125k=0.8


	(DEMONTAREA rigolei, dalelor  si aripelor existente; inclusiv incarcarea in auto) Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	10,100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	26,260

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	5,333

	109
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	25,300

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,587

	110
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,101

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,030

	111
	TrB22D4A


	(DESCARCAREA) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t  


	t
	25,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,108

	
	2922140006739
	Macara pe senile pina la 9,9 TF
	h-ut
	3,036

	112
	PJ05B


	(Demontarea fundatiei sub tuburi existente, brtonului intre aripi existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat 


	m3
	5,000

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	18,560

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	2,448

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,224

	113
	TRI1AA04C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 


	t
	12,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,875

	114
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	12,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,290

	115
	TsC51C


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III   


	100 m3
	0,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,019

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,021

	116
	TsC50C


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III  


	100 m3
	0,050

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,015

	117
	TsC54A


	(Balast fr.0-63mm)   Strat de fundatie din nisip  


	m3
	8,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,560

	
	1421102200525b21
	(Balast fr.0-63mm Ga75   )  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	9,240

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,840

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,528

	118
	Dl119


	(h=30cm sub tuburi ) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1    la edificiile artificiale  


	m3
	8,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,115

	
	C16/20 XF1
	Beton (C16/20 XF1 ) 
	m3
	8,670

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,315

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,747

	119
	Dl119


	(intre aripi in amonte si aval ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4)    la edificiile artificiale   


	m3
	1,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,742

	
	C30/37 (XC4 XD3 XF4
	( C30/37 (XC4 XD3 XF4)  Beton  
	m3
	1,836

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,067

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,794

	120
	TsC54A


	(Balast fr.0-63mm)   Strat de fundatie din nisip  


	m3
	3,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,916

	
	1421102200525b21
	(Balast fr.0-63mm Ga75   )  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,564

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,324

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,361

	121
	nota


	Rigole cadru R-3 din beton armat C35/45 XC4XD3XF4 (3.00*2.00*1.38m)  


	m3
	0,000

	122
	Dl119


	( fund h=0.2m  ) Fundatii monolite din beton C35/45 XC4XD3XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	2,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,656

	
	C35/45 XC4XD3XF4
	( C35/45 XC4XD3XF4)  Beton  
	m3
	2,448

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,089

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,058

	123
	Dl119


	(pereti h=0.2m  ) Fundatii monolite din beton C35/45 XC4XD3XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	2,830

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,028

	
	C35/45 XC4XD3XF4
	( C35/45 XC4XD3XF4)  Beton  
	m3
	2,887

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,105

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,248

	124
	Dl126


	(d10 A500C+d12 A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,524

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,786

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,524

	125
	CL18A


	(PI-d20 A240 ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  


	kg
	14,820

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,816

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,148

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,148

	
	277527630988677pi
	(PI) Confectii metalice inglobate in beton  
	kg
	14,820

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,074

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,119

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,222

	126
	Dl126


	(inele p-ru cadru din ar-ra d8 A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,041

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,000

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,041

	127
	nota


	Rigole cadru R-4 din beton armat C35/45 XC4XD3XF4 (2.00*2.00*1.38m)  


	m3
	0,000

	128
	Dl119


	( fund h=0.2m  ) Fundatii monolite din beton C35/45 XC4XD3XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	0,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,552

	
	C35/45 XC4XD3XF4
	( C35/45 XC4XD3XF4)  Beton  
	m3
	0,816

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,030

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,353

	129
	Dl119


	(pereti h=0.2m  ) Fundatii monolite din beton C35/45 XC4XD3XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	0,940

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,999

	
	C35/45 XC4XD3XF4
	( C35/45 XC4XD3XF4)  Beton  
	m3
	0,959

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,035

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,414

	130
	Dl126


	(d10 A500C+d12 A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,179

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,368

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,179

	131
	CL18A


	(PI-d20 A240 ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  


	kg
	4,940

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,939

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,049

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,049

	
	277527630988677pi
	(PI) Confectii metalice inglobate in beton  
	kg
	4,940

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,025

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,040

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,074

	132
	Dl126


	(inele p-ru cadru din ar-ra d8 A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,014

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,342

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,014

	133
	nota


	Dale cadru D-1 din beton armat C35/45 XC4XD3XF4 (1.00*2.00*0.20m)  


	m3
	0,000

	134
	Dl119


	(Dale   ) Fundatii monolite din beton C35/45 XC4XD3XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	3,200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,208

	
	C35/45 XC4XD3XF4
	( C35/45 XC4XD3XF4)  Beton  
	m3
	3,264

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,118

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,411

	135
	Dl126


	(d10 A500C;d12 A500C) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,358

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,735

	
	2710703517201
	Armatura (A500C) 
	t
	0,358

	136
	CL18A


	(PI-d20 A240 ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  


	kg
	13,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,130

	
	277527630988677pi
	(PI) Confectii metalice inglobate in beton  
	kg
	13,000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,065

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,104

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,195

	137
	nota


	Timpan din beton monolit C30/37 XC4XD1XF2  (0.40*0.30*2.0m)  


	m3
	0,000

	138
	Dl119


	(Timpan) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4XD1XF2   la edificiile artificiale  


	m3
	0,480

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,531

	
	C30/37 XC4XD1XF2
	( C30/37 XC4XD1XF2 )  Beton  
	m3
	0,490

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,212

	139
	CL18A


	(PI-d20 A240 ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  


	kg
	2,960

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,562

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,030

	
	277527630988677pi
	(PI) Confectii metalice inglobate in beton  
	kg
	2,960

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,024

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,044

	140
	Dl124


	( lateral- bloc ST 5) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	4,960

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,768

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,613

	
	2666122800563314
	( lateral- bloc ST 5)  Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m
	m3
	5,109

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,670

	141
	TsC54B


	 (LA30 fr.16-32mm; ----  sub aripi laterale ) Strat de fundatie din piatra sparta  


	m3
	0,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,396

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,460

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,040

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,168

	142
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	66,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	37,506

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,308

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,514

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,110

	143
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	46,750

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	54,230

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,327

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,361

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	112,677

	144
	IzF20A


	( =30.2kg  )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 


	m
	50,330

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	13,086

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	15,099

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,005

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	10,066

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	30,198

	145
	PF01A


	(h=2cm mortar M20 )Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita 


	m2
	46,700

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	33,157

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	326,900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,121

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,374

	
	2952270003729
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic
	h-ut
	0,327

	146
	PF01C


	(h=1cm mortar M20 )Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus  


	m2
	46,700

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	16,345

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	163,450

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,140

	
	2952270003729
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic
	h-ut
	0,140

	147
	Dl119


	(Constructia stratului de protectie ) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4XD1XF2  la edificiile artificiale  


	m3
	0,580

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,850

	
	C30/37 XC4XD1XF2
	( C30/37 XC4XD1XF2 )  Beton  
	m3
	0,592

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,021

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,256

	148
	Dl126


	(Br1) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri 


	t
	0,042

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,025

	
	2710703517201
	Armatura   (Br1) 
	t
	0,042

	149
	pret


	Geotextil TS80 

	m2
	14,500

	
	16023932198199
	Geotextil TS80
	m2
	14,500

	150
	IzF04J1


	( NUMAI LUCRU )   Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 


	m2
	14,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,290

	151
	Dl130


	(la intrare )  Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,145

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,707

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	2,219

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,038

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	6,525

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,022

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	1,551

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,357

	152
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,145

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-8,221

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	-1,035

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,020

	153
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	32,860

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	32,860

	154
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	32,860

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,413

	155
	Dl130


	(la iesire )  Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,302

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	49,377

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	4,621

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,079

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	13,590

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,045

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	3,231

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,743

	156
	Dl131k=3


	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,302

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-7,339

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	-0,924

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,009

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,018

	157
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	102,600

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	102,600

	158
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	102,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,412

	159
	Dl130


	(taluzelor la intrare podului )  Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,148

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,198

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	2,264

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,038

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	6,660

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,022

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	1,584

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,364

	160
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,148

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-8,392

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	-1,057

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,021

	161
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	33,490

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	33,490

	162
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	33,490

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,440

	163
	Dl130


	(taluzelor la iesire podului )  Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm 


	100m2
	0,148

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,198

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	2,264

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,038

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	6,660

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,022

	
	14111222016601la16
	( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	1,584

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,364

	164
	Dl131k=7


	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130    


	100m2
	-0,148

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-8,392

	
	C30/37 XC4 XD1 XF4
	( C30/37 (XC4 XD1 XF4)  Beton  
	m3
	-1,057

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	-0,010

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	-0,021

	165
	pret


	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 


	kg
	33,490

	
	987654328A240
	Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200
	kg
	33,490

	166
	CC01A


	(NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma  Dl130)  Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  


	kg
	33,490

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,440

	167
	TsC03B1


	(Curatirea albei ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,200

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,410

	168
	Dl119


	(Pinten) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4XD1XF4   la edificiile artificiale  


	m3
	0,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,552

	
	C30/37 XC4XD1XF4
	( C30/37 XC4XD1XF4 )  Beton  
	m3
	0,816

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,030

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,353

	169
	Dl129


	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	3,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,730

	
	1411122201001pb
	(piatra bruta  fr.63-180mm)  Piatra bruta pentru constructii
	m3
	3,535

	170
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	0,680

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,741

	171
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  


	m3
	68,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	51,000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,800

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea podetului 1.6*1.2m PC2+49  (Constructia rigolei cadru tip inchis 1.6*1.2m)
	            
	

	 
	
	6.3. Amenajarea podetelor TS60.25.3  la accese

	
	
	

	172
	TsC03F1


	( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  

	100 m3
	0,071

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,160

	173
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  


	t
	13,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,316

	174
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  


	100 m3
	0,071

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,026

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,028

	175
	TsC50Bk=2


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II  


	100 m3
	0,071

	
	1411122201752la16
	(LA30fr16-32mm)   Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,020

	176
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,041

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,084

	177
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  


	m3
	1,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,266

	178
	TsC54B


	 (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta  


	m3
	3,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,762

	
	1411122201752la64
	(LA30fr32-64mm)   Piatra sparta 
	m3
	4,370

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,380

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,596

	179
	Dl129


	(piatra brut fr.63-180mm )Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	2,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,672

	
	141112220100163
	(piatra brut fr.63-180mm ) Piatra bruta pentru constructii
	m3
	2,424

	180
	IzF18B


	(h=2cm mortar C8/10XO =0.1m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  


	m2
	5,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,035

	
	2664102102018c8/10
	C8/10XO  Mortar ciment 
	m3
	0,100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,060

	181
	Dl122


	(TS60.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 


	m3
	1,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,400

	
	266612280056160
	(TS60.25.3)   Tuburi din beton armat
	m3
	1,800

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,564

	182
	Dl124


	( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri  


	m3
	2,460

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	14,268

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,304

	
	266612280056334
	( portal - bloc ST 9)  Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m
	m3
	2,534

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,820

	183
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	34,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	19,627

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,161

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,269

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,057

	184
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri  


	m2
	6,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,004

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,048

	
	4029050200
	(M20)  Mortar de ciment
	m3
	0,053

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	16,630

	185
	IzF20A


	(=1.3kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum 


	m
	2,170

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	0,564

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	0,651

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,000

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,434

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	1,302

	186
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	0,052

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,057

	187
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv  


	m3
	5,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,900

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,520

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea podetelor TS60.25.3  la accese
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii pentru evacuarea apelor
	            
	

	 
	
	7. Drumuri laterale, acces 

	
	
	

	
	
	7.1. Amenajarea drumurilor laterale 

	
	
	

	188
	nota


	Tip I 

	м2
	0,000

	189
	TsC21B1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II  

	100 m3
	0,650

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,346

	190
	TsC22K1k=2


	(+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  

	100 m3
	0,650

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,080

	191
	DI96


	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  


	100 m3
	0,650

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	0,775

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,034

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	0,775

	192
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri   


	m3
	6,500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,500

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,650

	193
	Dl110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1  Н=15см  Kcomp-1.22) 


	m3
	32,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,845

	
	14211022004677410b
	Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 
	m3
	39,406

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,261

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,698

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,882

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,313

	194
	DA12C


	(H=14cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   


	m3
	30,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,000

	
	1411122201672la32
	(LA30: fr.32-63mm)  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	38,100

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,260

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	6,540

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,150

	195
	DA12B


	(H=12cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire    


	m3
	26,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	15,600

	
	14111222016469la8
	 LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	5,278

	
	14111222016729la32
	 LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------  Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	31,694

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,900

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,092

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	6,708

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,390

	196
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) 


	t
	0,129

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,133

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,039

	197
	DB19G


	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  


	m2
	215,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	12,900

	
	111100010001310bad
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	30,315

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,645

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	3,440

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,699

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	1,699

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	1,699

	198
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) 


	t
	0,065

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,067

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,019

	199
	DB16H


	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   


	m2
	215,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	10,750

	
	111100010001311ba16
	(BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 )   Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	20,210

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,645

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	2,365

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,139

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	1,139

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	1,139

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Amenajarea drumurilor laterale 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Drumuri laterale, acces 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	Total cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


99

