WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Intretinerea si reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni pe anul 2022 - etapa a II |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Reparatii

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L68 R8 Drum de acces spre s. Cernoleuca |  |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 6 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 8 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
| 7 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |  |
|  |  | 2. L73 L14- Criscauti |  |  |  |  |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
| 9 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 10 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder cu compactarea suprafetei reprofilate | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  | 65656565 | Compactor | h/ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |  |
|  |  | 3. L64 Donduseni-Taul- Tirnova |  |  |  |  |
| 12 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 13 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,5000 |  |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |  |
| 14 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 | 84,97 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 | 237,24 |  |
|  |  | 4. Marcaje rutiere |  |  |  |  |
| 15 | DF17A | Marcaje longitudinale, pentru separarea sensorilor de circulatie pe drumuri locale prin localitati si in afara localitatilor, executate mecanizat , cu vopsea, pe suprafete carosabile. | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |