____

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Universitatea de Stat din Moldova str.Alexei Mateevici, 60 | Investitor Universitatea de Stat din Moldova str. Alexei Mateevici, 60 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Bloc central |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 29221400067036 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 5 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 6 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase tehnoelast | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase tehnoelast | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | RpCE27A | Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2734113805920 | Sirma zincata moale d = 4 mm | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2710403700118 | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873132005341 | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 10 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc |  |  |  |
|  | 0155 | Aerator ULTRA M | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 12 | CE25B | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2812106306005 | Profil din tabla zincata | m | 1,1000 |  |  |
| 13 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 15 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1800 |  |  |
| 16 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1500 |  |  |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 18 | TsI50C9 | Transportareadeseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4222 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Sala senat |  |  |  |  |
| 19 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 29221400067036 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 22 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,1000 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0230 |  |  |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 24 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase tehnoelast | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase tehnoelast | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 29521600072001 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 26 | RpCE27A | Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2734113805920 | Sirma zincata moale d = 4 mm | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2710403700118 | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873132005341 | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 27 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc |  |  |  |
|  | 0155 | Aerator ULTRA M | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 29 | CE25B | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2812106306005 | Profil din tabla zincata | m | 1,1000 |  |  |
| 30 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 2682122600713 | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 31 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 32 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1800 |  |  |
| 33 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1500 |  |  |
| 34 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
| 35 | TsI50C9 | Transportareadeseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4222 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.