| ANEXA 11 - Lucrări de demontare si montare a izolației termice podelei cazanului ТГМ-96Б Nr. 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 90,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 200,000 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка надкирпичного огнеупорного бетона) | t | 7,020 |
| 4 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale caramizelor Ш-8, 250x123x65, 6 240buc*4,2kg=26,208t | m3 | 12,472 |
| 5 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка подэкранного огнеупорного бетона) | t | 17,000 |
| 6 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 7,100 |
| 7 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 70,000 |
| 8 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 200,000 |
| 9 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки Н20-1,6) | m2 | 190,000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli 30мм | m2 | 111,000 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 66,400 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 66,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 13 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 190,000 |
| 14 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, avind grosimea de 40 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 200,000 |
| 15 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 230,000 |
| 16 | RpIzB28A | Zidarie refractara la pardoselile cazanelor, executata cu caramizi de samota Ш-8, 250x123x65, 6 240buc*4,2kg=26,208t (fara mortar refractar) | m2 | 192,000 |
| 17 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, excuzind cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) надкирпичного | m3 | 3,510 |
| 18 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, excuzind cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) подэкранного | m3 | 8,500 |
| 19 | IzI20B | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm | m2 | 111,000 |
| 20 | RpIzB24D | Beton izolant turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, excuzind cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 7,100 |
| 21 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 66,400 |