)

CAIET DE SARCINI

pentru  procedura de achizitie prin licitatie deschisa

- Denumirea beneficiarului de stat: Primaria Micleușeni

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Micleușeni

- Obiectul:  Reparatia fațadei și amenajarea teritoriului al Gimnaziului Ion Creanga din satul Micleușeni, raionul Strășeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfacere Bloc A si Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti exteriori |  |  | m2 |  | 608,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 72,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 91,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 30,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |  |
| 3 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
| 5 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - (Pereu 150 m2) |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 4,35 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
| 6 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 68,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,13 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 68,50 |  |  |
| 7 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 68,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 76,04 |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 68,50 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfacere Bloc A si Bloc B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti exteriori mai jos de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 37,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 11 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (100x100x3 Vr-I) |  |  | kg |  | 158,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 159,78 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 12 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Se exclude fierar, sirme, otel, plase) |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 231,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 252,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 37,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 14 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - portelanat |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 406,00 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 144,23 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 622,16 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 60,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,54 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 10,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori mai jos de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti exteriori mai sus cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 947,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 113,69 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 255,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,37 |  |  |
| 16 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 947,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 326,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 284,22 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 947,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 28,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,79 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,58 |  |  |
| 17 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Total 2-3 cm) |  |  | m2 |  | 947,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 94,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,42 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 5,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 18 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre zincate 300 mm |  |  | m |  | 13,60 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 27431235490260 |  | Glafuri la ferestre zincate 300 mm |  |  | m |  | 13,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 54,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 19 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - (Placi din vata minerala Tehnofas tip G100, sau placi din vata minerala tip PIB, Y=145kg/m3, Л=0.044W/m°С -grosimea 100mm.) (Cornier din aluminiu cu plasa - 672,2 m) |  |  | m2 |  | 787,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 489,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 328,97 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 3 179,48 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 3 974,35 |  |  |
|  | 26821626113700 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri - Placi din vata minerala Tehnofas tip G100, sau placi din vata minerala tip PIB, Y=145kg/m3, Л=0.044W/m°С -grosimea 100mm |  |  | m2 |  | 850,51 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 874,36 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  | m |  | 672,20 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 6 358,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 19,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 23,61 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 16,53 |  |  |
| 20 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm |  |  | m2 |  | 160,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 384,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 84,85 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 648,02 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 810,02 |  |  |
|  | 25213026029091 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 30mm |  |  | m2 |  | 173,34 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 205,75 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 296,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 48,12 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,37 |  |  |
| 21 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 947,40 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 113,69 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 393,17 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 47,37 |  |  |
| 22 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 947,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 155,83 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 2 179,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,79 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 5,68 |  |  |
| 23 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 1 006,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 754,54 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,02 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 4 527,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori mai sus cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Scara exterioara (intrare principalг la parter) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Hidroizol" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 57,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,66 |  |  |
|  | 241653734382490 |  | Amestec "Hidroizol" |  |  | kg |  | 68,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
| 25 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.27 kg/m2) |  |  | m2 |  | 57,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 15,39 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,85 |  |  |
| 26 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 57,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,68 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 1 754,67 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
| 27 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - gresie antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  | 57,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 219,73 |  |  |
|  | 267011220205201 |  | Placi gresie antiderapanta 300x300 |  |  | m2 |  | 58,14 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 330,60 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 8,55 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 19,55 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara (intrare principalг la parter) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - aluminiu tip "Schuco" sau analogic cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - aluminiu tip "Schuco" sau analogic cu geam termopan |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,56 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 29 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - aluminiu tip "Schuco" sau analogic cu geam termopan cu framuga |  |  | m2 |  | 8,41 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 28121063060502 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare aluminiu tip "Schuco" sau analogic cu geam termopan cu framuga |  |  | m2 |  | 8,41 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 33,64 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,63 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 30 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 23,20 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 23,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  | 23,20 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 16,36 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,73 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 139,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 23,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 31 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300 mm (Glaf inteligent din tabla acoperita cu capac special la margini) |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,12 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Glaf inteligent din tabla acoperita cu capac special la margini |  |  | m |  | 64,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 32 |  |  | Banda de etanseizare |  |  | m |  | 63,20 |  |  |
|  | 22222 |  | Banda de etanseizare |  |  | m |  | 63,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Rampa monolita Rm-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA02F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 8,70 |  |  |
|  | 9310060019901 |  | Chesonier |  |  | h-om |  | 19,57 |  |  |
| 34 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,81 |  |  |
| 35 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 36 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 63,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,74 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,78 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,11 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,11 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,91 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,19 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,37 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
| 37 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 122,45 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 125,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,37 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
| 38 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  |  | m3 |  | 9,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 33,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,92 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 10,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 234,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 40 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 41 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm - Placa de clincher glazurata - 11mm |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,24 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi - de clincher glazurata - 11mm |  |  | m2 |  | 18,73 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 85,45 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,36 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa monolita Rm-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Balustrada metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,05 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 4,41 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 43 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 554,05 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 105,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,54 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,54 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 554,05 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,77 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,43 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,54 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,08 |  |  |
| 44 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Se exclude confectii metalice - instalarea elemente decorative) |  |  | kg |  | 8,50 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
| 45 |  |  | Element decorativ 50x50x50h |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2214522221 |  | Element decorativ 50x50x50h |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
| 46 |  |  | Element decorativ 80x80x30h |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 22145222521 |  | Element decorativ 80x80x30h |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 47 | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 58,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 58,50 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 4,68 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 5,85 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,93 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada metalica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 132,09 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 25,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 132,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,06 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
| 49 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,20 |  |  |
| 50 |  |  | Bulon M16 L=500 in set cu piulite si saibe |  |  | set |  | 16,00 |  |  |
|  | 2502522 |  | Bulon M16 L=500 in set cu piulite si saibe |  |  | set |  | 16,00 |  |  |
| 51 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 52 | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - Foi transparente de tip "Carbolux" |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 26651227005515 |  | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat - Foi transparente de tip "Carbolux" |  |  | m2 |  | 6,80 |  |  |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  |  | buc |  | 56,70 |  |  |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  |  | buc |  | 56,70 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2521302602554 |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2513206621507 |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Bazin din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 87,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 350,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,38 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 30,66 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 30,66 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 17,52 |  |  |
| 54 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 139,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,94 |  |  |
| 55 | TsC35C3 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta <10 m |  |  | 100 m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270007406 |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 56 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bazin din beton |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C10, de 10x20 cm (Beton - 0,016 m3/m.l.) |  |  | m |  | 370,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 66,74 |  |  |
|  | 26631021000,01 |  | Beton clasa C10 |  |  | m3 |  | 5,93 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 378,22 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 |  |  | m |  | 372,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (piatra sparta conform normei - 40 mm) |  |  | 100m2 |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,26 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,91 |  |  |
| 59 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 60 mm - (de exclus compresor) |  |  | m3 |  | 8,16 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,08 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,43 |  |  |
| 60 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 136,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 108,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 13,94 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |
| 61 | CO02A |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje color 60 mm asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment |  |  | m2 |  | 136,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 88,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 266111280060011 |  | Placi din beton color 60 mm |  |  | m2 |  | 142,80 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,80 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1 836,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,72 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Placa de tip " Bordur " OL-24, l=1000x200x80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 11,528 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 104,10 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,53 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 13,83 |  |  |
| 63 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 115,28 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 34,58 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20 - 40 mm |  |  | m3 |  | 146,41 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,76 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,84 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 25,13 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 64 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (k-0,8 la nisip si ciment pentru strat) |  |  | m2 |  | 1 152,80 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 668,85 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,21 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1 844,48 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 12 173,57 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 1 170,09 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 5,76 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 35,05 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 23,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de tip " Bordur " OL-24, l=1000x200x80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.5. Lucrari de inverzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
| 66 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 719,80 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 93,57 |  |  |
| 67 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (amestec de ierburi de gazon: - agrostis simplu (din calcul60 kg/ha), - festuca roєie (din calcul 2 kg/ha), -arrhenatherum simplu (din calcul 70 kg/ha)) |  |  | 100m2 |  | 7,198 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 34,69 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 28,50 |  |  |
| 68 | TsE02A |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor |  |  | 100m2 |  | 7,198 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,62 |  |  |
| 69 | TsH156A |  | Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
| 70 | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot - Arbusti decorativi |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot- Arbusti decorativi |  |  | buc |  | 20,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
| 71 | TsH26A |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind - Prunus laurocerasus (Laur) Gard viu h-1m |  |  | m |  | 50,30 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 28,67 |  |  |
|  | 11110001000020 |  | Puieti arbusti foioase fara balot- Prunus laurocerasus (Laur) |  |  | buc |  | 179,27 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
| 72 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 7,198 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari suplimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 2 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  |  | m2 |  | 120,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 1421402200410 |  | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007617 |  | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m |  |  | h-ut |  | 114,000 |  |  |
| 3 | RpCP45C |  | Demontarea scarilor metalice |  |  | kg |  | 2 500,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 125,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 125,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,500 |  |  |
| 4 | IzD02C |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade |  |  | t |  | 2,500 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 9,250 |  |  |
| 5 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,500 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 18,200 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,750 |  |  |
| 6 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Suruburi de prindere L=20 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Suruburi de prindere L=20 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
| 7 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare de incendiu, etc. - scari din demontare |  |  | kg |  | 2 500,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 350,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 25,000 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse - scari din demontare |  |  | kg |  | 2 500,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 25,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
| 8 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera si utilaj) Buirlan din demontare |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |