| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a cabinetelor la Liceului Tehnologic pentru Copii cu Deficiente de Vedere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 8B |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 19,09 |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,64 |  |  |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,09 |  |  |
| 4 | CG01A1 k6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 19,09 |  |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 19,09 |  |  |
| 6 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice smiindustrial 2k montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 19,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 8C |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 19,09 |  |  |
| 8 | CK17A2 | Placarea OSB 18 mm la pardosea, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp | m2 | 33,40 |  |  |
| 9 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice smiindustrial 2k montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 19,09 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pareti |  |  |  |  |
| 10 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 0,54 |  |  |
| 11 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,54 |  |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 5,34 |  |  |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,34 |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,34 |  |  |
| 15 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 5,34 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,34 |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,34 |  |  |
| 18 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (decor) | m2 | 5,34 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,34 |  |  |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,34 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,78 |  |  |
| 22 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( Usi interioare si exterioare din lemn - material beneficiar ) | m2 | 1,78 |  |  |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,89 |  |  |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,89 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,89 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,89 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 9C |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 27 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 47,23 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 19,09 |  |  |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice smiindustrial 2k montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 47,23 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pareti |  |  |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 78,79 |  |  |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,79 |  |  |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,23 |  |  |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 126,02 |  |  |
| 34 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 47,23 |  |  |
| 35 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 78,79 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 126,02 |  |  |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 126,02 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 126,02 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 126,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Diverse |  |  |  |  |
| 40 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 8,00 |  |  |
| 41 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 8,00 |  |  |
| 42 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |  |  |
| 44 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare |  |  |  |  |
| 45 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |  |  |
| 47 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane 48 W LED | buc | 9,00 |  |  |
| 48 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 85,00 |  |  |
| 49 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 25,00 |  |  |
| 50 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 60,00 |  |  |