Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului a IPLT Constantin Sibirschi, situat pe str. L. Kaczynscki, 4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare | m | 110,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 | 3,80 |  |  |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 96,00 |  |  |
| 4 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,00 |  |  |
| 5 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 4,00 |  |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc) | m3 | 4,06 |  |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,02 |  |  |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 4.2 m3 | m2 | 465,00 |  |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 465,00 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) culoarea si model la alegerea beneficiarului | m2 | 465,00 |  |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 62,00 |  |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 48,00 |  |  |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina | kg | 121,00 |  |  |
| 15 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat 8mm(copertina) | m2 | 4,00 |  |  |