CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  AO Din Inimă Pentru Hîrbovăț

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea pavajului pe terenul adiacent Scenei de Vară din satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, cu realizarea unui model decorativ inspirat din motivele tradiționale ale covorului moldovenesc.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea trotuarului |  |  |  |
| 1 | TsC61B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 |  | 100 m3 | 0,090 |
| 2 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 156,000 |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 76,000 |
| 4 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm( bordura mare 100c30c15) |  | m | 30,000 |
| 5 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Br 100x20x8) |  | m | 82,000 |
| 6 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile |  | m3 | 3,600 |
| 7 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj Vibropresat gr 4 cm caramida20 x 10x 4 GRI,NEGRU,ROȘU- DISPUSE CONFORM UNUI MODEL DECORATIV INSPIRAT DIN MOTIVELE TRADIȚIONALE ALE COVORULUI MOLDOVENESC, ASTFEL ÎNCÂT PRIN COMBINAREA ACESTORA SĂ FIE REPRODUS UN DESEN ORNAMENTAL SPECIFIC. MOLDOVENESC ) |  | m2 | 780,000 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului |  |  |