	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retelele de apa si canalizare, Casa de Cultura, com. Purcari, sat. Purcari, nr.cad. 8528102.101.01
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Rezistenta (22/2025-1-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. / podina

	m3
	
	10,510



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,000
	21,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,440
	4,6244

	2
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	8,410



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	2,3548

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	5,6347

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,0252

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	0,2102

	3
	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2

	t
	
	8,410



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,750
	6,3075

	4
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	8,410



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	0,4802

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Elemente existente



	5
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	19,844



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	7,7392

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	59,7304

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,0198

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,0595

	6
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	19,844



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	40,6802

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	194,4712

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	100,0138

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,0794

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,5755

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,1588

	7
	IzD02A
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi

	t
	
	2,650



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,990
	5,2735

	8
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	2,650



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	19,2920

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	31,8000

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	15,9000

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	2,2260

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	7,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	3,9750

	9
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	87,600



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,450
	127,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	17,5200

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,135
	11,8260

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,051
	4,4676

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,150
	13,1400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	43,8000

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,900
	166,4400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Elemente existente
	

	3. Elemente metalice noi



	10
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

	kg
	
	322,400



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	61,2560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	3,2240

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	3,2240

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	3,2240

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	322,4000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	1,6120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	2,5792

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	4,8360

	11
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,322



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	2,3442

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	3,8640

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	1,9320

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,2705

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,9660

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,4830

	12
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	10,660



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,450
	15,4570

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	2,1320

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,135
	1,4391

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,051
	0,5437

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,150
	1,5990

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	5,3300

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,900
	20,2540

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Elemente metalice noi
	

	4. Ranforsare RG-1



	13
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / Se exclude Automacara

	m
	
	4,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,000
	9,6000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,500
	2,4000

	
	28811160027001
	Disc diamantat
	buc
	0,200
	1,0080

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,200
	6,0480

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,200
	1,0080

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,500
	2,4000

	14
	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,100
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	2,6000

	15
	RpCU06C1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	2,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	0,4800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,700
	1,6800

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,250
	0,6000

	16
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,330
	1,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,330
	1,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,0040

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	0,0240

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,0600

	17
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	
	2,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,140
	0,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	4,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	0,0240

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,0360

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,0480

	18
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri

	kg
	
	10,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	2,0140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,1060

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,1060

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,1060

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	10,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,0530

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,0848

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	0,1590

	19
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,011



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,0801

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,1320

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,0660

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,0092

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,0330

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,0165

	20
	RpCC02C
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm

	m2
	
	4,340



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,320
	5,7288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	0,7812

	
	2010102904030
	Scind rasin lunga tiv cls  D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942
	m3
	0,0015
	0,0066

	
	2874145886942
	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm
	kg
	0,040
	0,1771

	
	2320186201084
	Ulei emulsionat pentru decofrare
	kg
	0,120
	0,5312

	
	2020212928359
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  rezistent la umezeala
	m2
	0,150
	0,6640

	
	2010102904420
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942
	m3
	0,001
	0,0044

	
	2710503803233
	Sirma moale obisnuita  D=2,5 mm
	kg
	0,030
	0,1328

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,040
	0,1736

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020
	0,0868

	21
	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	
	4,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,070
	0,2940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,1260

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	1,025
	4,3050

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,010
	0,0420

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	0,6300

	22
	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.

	kg
	
	10,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,073
	0,7446

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	0,3060

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	1,025
	10,4550

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	0,010
	0,1020

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	1,5300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,035
	0,3570

	23
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	
	0,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,520
	4,2600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,810
	1,4050

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,000
	154,2625

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,678
	0,3475

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,740
	0,3792

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,310
	0,1589

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,600
	0,3000

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,150
	0,0750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ranforsare RG-1
	

	5. Consolidare plansee



	24
	RpCJ32H
	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina

	m2
	
	5,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,060
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060
	0,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,005
	0,0250

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,020
	0,1000

	25
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2

	m2
	
	5,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,140
	0,7000

	
	2430226101010S
	Grund "Strato 4900"
	kg
	0,200
	1,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,2500

	26
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	5,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,530
	7,6500

	
	2653102100831R
	Mortar "Resisto Tixo"
	kg
	7,140
	35,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,0200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	0,3950

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,0975

	27
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k=5

	m2
	
	5,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,310
	7,7500

	
	2653102100831R
	Mortar "Resisto Tixo"
	kg
	1,430
	35,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,0250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	0,1000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	0,4000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare plansee
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


