| Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea sec?iei de reanimare si terapie intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM #Sfinta Treime# str. A. Russo,11 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000. | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1modul LSN 0300 A | buc | 2,000 |
| 3 | 10-06-037-06 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi (carcasa fata panou MPH 0010 A) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-06-037-06 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 700х1000 (carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: modul controller cu acumulatori BCM-0000-B | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: modul controller cu LCD displei MPC-7000-C | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A | buc | 2,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Sursa de alimentare UPS 24V/6A | buc | 1,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Acumulatori 12v, 40A | buc | 2,000 |
| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla Detector cu adresa multicriterial +10%, | buc | 48,000 |
| 12 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC -420RW | buc | 2,000 |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Cheie test buton incendiu | buc | 2,000 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Sirena montata in interior, cu adresa | buc | 4,000 |
| 15 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Sirena si stroboscop montata in exterior | buc | 1,000 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Modul releu RMH 0002 A | buc | 1,000 |
| 17 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 Modul FLM -420-EOL2W-W | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1х2х0.8 JE-H(st)H | 100 m | 3,500 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1х2х0.8 JE-H(st)H | 100 m | 0,200 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal cablu de plastic 10x22mm | 100 m | 1,000 |
| 21 |  | Materiale | buc | 0,000 |
| 22 |  | Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1х2х0.8 | m | 350,000 |
| 23 |  | Cablu de alimentare de cupru 3x1.5 | m | 20,000 |
| 24 |  | Canal cablu de plastic 10x22mm | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 25 |  | Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complect: | set | 1,000 |
| 26 |  | Modul LSN 0300 A | buc | 2,000 |
| 27 |  | Carcasa fata panou MPH 0010 A | buc | 1,000 |
| 28 |  | Carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A | buc | 1,000 |
| 29 |  | Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B | buc | 1,000 |
| 30 |  | Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C | buc | 1,000 |
| 31 |  | Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A | buc | 1,000 |
| 32 |  | Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A | buc | 2,000 |
| 33 |  | Sursa de alimentare UPS 24V/6A | buc | 1,000 |
| 34 |  | Acumulatori 12v, 40A | buc | 2,000 |
| 35 |  | Detector cu adresa multicriterial +10%, | buc | 48,000 |
| 36 |  | Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC -420RW | buc | 2,000 |
| 37 |  | Cheie test buton incendiu | buc | 2,000 |
| 38 |  | Sirena montata in interior, cu adresa | buc | 4,000 |
| 39 |  | Sirena si stroboscop montata in exterior | buc | 1,000 |
| 40 |  | Modul releu RMH 0002 A | buc | 1,000 |
| 41 |  | Modul FLM -420-EOL2W-W | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.