| Lucrări de reparație capitală la Sistemul de ventilare (conectare și instalare) a sălilor de operații din cadrul Spitalului clinic militar central | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari dereparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate 0.6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm. |  |  | m2 |  | 562,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 747,460 |  |  |
|  | 2626147370012 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm |  |  | m2 |  | 567,620 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8 514,300 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8 514,300 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8 514,300 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 567,620 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 134,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm - 350x300 mm |  |  | m2 |  | 34,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,034 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 34,340 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 274,720 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 274,720 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 274,720 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 61,812 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  | 650,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 308,100 |  |  |
|  | 1111000100036 |  | Cochilii vata minerala cu folie din aluminiu gr. 50 mm |  |  | m2 |  | 669,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA07B |  | Flanet FLS20. NOTA: Se include: doar Manopera, Conducta (FLANET FLS20) si COLT H20 (600 buc), celelelate resurse SE EXCLUD. |  |  | m |  | 1 000,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 950,000 |  |  |
|  | 2722103306000 |  | Flanet FLS20 |  |  | m |  | 1 040,300 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | COLT H20 |  |  | buc |  | 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament racire/umidificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VC16A |  | Montarea ECHIPAMENT DE RACIRE CILLER CLINT CHA-/K 262-P. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,870 |  |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VC16A |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 1230. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,870 |  |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VC16A |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 830. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,870 |  |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VC16A |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 230. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 44,870 |  |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | PANOU COMANDA VENTILOCONVECTOR CU TERMOSTAT. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,480 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 2,840 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VC16A |  | UMIDIFICATOR CAREL Humisteam Xplus UE025XL001. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 134,610 |  |  |
|  | 2952270003131 |  | Agregat tratare aer in incinta ALTPA |  |  | buc |  | 3,015 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 1,055 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,015 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,452 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 180,900 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,120 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 180,900 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 24,120 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament racire/umidificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VC04A |  | Montarea VENTILATOR RUCK RS 100L. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2912435775900 |  | Ventilator monoaspirant antiexploziv |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VD06A |  | CONEXIUNE FLEXIBILA D100. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1740227355650 |  | Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m |  |  | m2 |  | 0,402 |  |  |
|  | 2710703700053 |  | Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm |  |  | kg |  | 0,603 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,322 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 7,236 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,402 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VB01A |  | CLAPETA ANTIRETUR D100. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,880 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,300 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VB17A |  | ATENUITOR SUNET D100. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,720 |  |  |
|  | 2874115761000 |  | Atenuator de zgomot circular |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VC04A |  | Montarea VENTILATOR RUCK RS 100L. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,360 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2912435775900 |  | Ventilator monoaspirant antiexploziv |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 54,600 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VC04A |  | ECHIPAMENT DE VENTILARE CU RECUPERARE VTS(POLONIA). NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 65,040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,472 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,788 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 81,900 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2912435775900 |  | Ventilator monoaspirant antiexploziv |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 81,900 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VC10A |  | Montarea FILTRU HEPA 610*950, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 64,500 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 12,562 |  |  |
|  | 2924127320000 |  | Filtru de aer tip V |  |  | buc |  | 5,025 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,754 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 35,175 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 35,175 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,050 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 35,175 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 35,175 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 10,050 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VC10A |  | Montarea FILTRU HEPA 600*1200, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 25,800 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,804 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,025 |  |  |
|  | 2924127320000 |  | Filtru de aer tip V |  |  | buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 14,070 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 14,070 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 14,070 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 14,070 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VB01A |  | Clapeta de REGLAJ DEBIT. NOTA: Prretul pentru utilaj se include la compartimentul UTILAJ. |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 116,960 |  |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,400 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  | kg |  | 85,000 |  |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2874125895175 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm |  |  | kg |  | 0,578 |  |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  | kg |  | 2,890 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  | kg |  | 3,230 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,340 |  |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 408,000 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,740 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 0,476 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  | kg |  | 12,920 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 73,100 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 59,840 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,400 |  |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 408,000 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 408,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 5,100 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament racire/umidificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ECHIPAMENT DE RACIRE CILLER CLINT CHA-/K 262-P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 22 |  | ECHIPAMENT DE RACIRE CILLER CLINT CHA-/K 262-P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 1230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 23 |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 1230 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 830 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 24 |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 830 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 230 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 25 |  | VENTILOCONVECTOR Actionclima FX-VA 230 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | PANOU COMANDA VENTILOCONVECTOR CU TERMOSTAT |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 26 |  | PANOU COMANDA VENTILOCONVECTOR CU TERMOSTAT |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ELEMENTE DE CONECTARE CILLER SI VENTILOCONVECTOARE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 27 |  | ELEMENTE DE CONECTARE CILLER SI VENTILOCONVECTOARE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | UMIDIFICATOR CAREL Humisteam Xplus UE025XL001 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 28 |  | UMIDIFICATOR CAREL Humisteam Xplus UE025XL001 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | KIT CONECTARE UMIDIFICATOR |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 29 |  | KIT CONECTARE UMIDIFICATOR |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament racire/umidificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | VENTILATOR RUCK RS 100L |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 30 |  | VENTILATOR RUCK RS 100L |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CONEXIUNE FLEXIBILA D100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 31 |  | CONEXIUNE FLEXIBILA D100 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CLAPETA ANTIRETUR D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 32 |  | CLAPETA ANTIRETUR D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ATENUATOR SUNET D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33 |  | ATENUATOR SUNET D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ECHIPAMENT DE VENTILARE CU RECUPERARE VTS(POLONIA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 34 |  | ECHIPAMENT DE VENTILARE CU RECUPERARE VTS(POLONIA) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | FILTRU HEPA 610*950, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 35 |  | FILTRU HEPA 600*1200, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | FILTRU HEPA 600*1200, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 35 |  | FILTRU HEPA 600*1200, INCLUSIV PLENUM SI GRILA REFULARE, INCLUSIV FILTRU REZERVA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CLAPETE REGLAJ DEBIT |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 37 |  | CLAPETE REGLAJ DEBIT |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | RAMA METALICA PENTRU ECHIPAMENT DE VENTILARE, inclusiv perne antivibratie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 39 |  | RAMA METALICA PENTRU ECHIPAMENT DE VENTILARE, inclusiv perne antivibratie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | SISTEME DE FIXARE TUBULATURI |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 40 |  | SISTEME DE FIXARE TUBULATURI |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |