Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Restabilirea drumurilor din s. Cupcui. Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din septembrie 2024 |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini desfasurat pentru obiectul

|  |  | 1. Drumuri beton armat (Constructie Noua) | Unitate de masura | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,61 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi si acostamente, pamint gr. II, Y = 1,90 t/mc. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | DI110 | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D-45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=0,1 m | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | DA12B | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=0,20 m | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,60 |
|  | 1411122201646g | GA85 LA30 fr.8-32 | m3 | 0,203 |
|  | 1411122201672g1 | GA85 LA30 fr.32-63 | m3 | 1,219 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,15 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,95 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | PD03A | Montarea plasa din armatura d- 6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,03 |
|  | 271060200100 | Otel beton A240С | kg | 1,00 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DC05A | Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,02 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,02 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine C16/C20 | m3 | 0,006 |
|  | 1422102205515 | Beton in imbracaminte C30/C37 | m3 | 0,15 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,005 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,002 |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,03 |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,068 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,098 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,053 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,004 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,007 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,011 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,004 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,071 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,018 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,011 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,023 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,023 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,02 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,02 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,20 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 0,023 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | Dl119 | Dinte de sprijin la inceput si la sfarsit de traseu (h=0,5; b=0,4) din Beton C 16/20 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |