CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт кровли в д/с №1 по ул. В. Интернационалистов, 9 мун. Чадыр-Лунга

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment | m2 | 1 030,000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 030,000 |
| 3 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Parapet) | m2 | 24,000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Parapet) | m3 | 12,500 |
| 5 | TrB22C1B3 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъёма 12-18 м) *Спуск материалов | t | 38,000 |
| 6 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 38,000 |
| 7 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 38,000 |
|  |  | 2. Centura beton armat si tampoane de suport |  |  |
| 8 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей парапета для сцепления с новым бетоном) | m2 | 95,400 |
| 9 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 102,000 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Анкер A1 d= 14А3 | kg | 75,000 |
| 11 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 102,000 |
| 12 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром 12 AIII мм, ) | kg | 950,000 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм ) | kg | 320,000 |
| 14 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек | m2 | 200,400 |
| 15 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) пояс и опорные подушки | m3 | 32,400 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 16 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 19,000 |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)-лежень, кобылки | m3 | 6,200 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 260,000 |
| 19 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite ре о oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25мм V =3,4m3) Прижимная планка | m2 | 1 260,000 |
| 20 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-11.4m3 (24 mm grosime) geluite ре о oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 100х30 мм. V=11.4m3 Норма 0,00905 м3 | m2 | 1 260,000 |
| 21 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 14,800 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 40,000 |
| 23 | CE31Bприм | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe о parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasinadin tabla profilata de tip "Profnastil ventilat", (norma de consum 1,15m2 de tabla la m2 de streasina) | m2 | 140,000 |
| 24 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LК35 t=0.50mm) Цвет согл. с заказчиком | m2 | 1 260,000 |
| 25 | CK26Bf | Coama | m | 158,000 |
| 26 | CK26Bприм | Retinator de zapada | m | 220,000 |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 | m | 240,000 |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 | m | 135,000 |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 140,000 |
|  |  | 4. Termoizolarea planseului |  |  |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar antivapori | m2 | 979,000 |
| 31 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Утепление из минераловатных плит толщиной 100мм | m2 | 979,000 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie | m2 | 979,000 |
| 33 | RpCH17A | Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски | m2 | 40,000 |
|  |  | 5. Scari |  |  |
| 34 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлических лестниц, с весом более 50 кг, прямых ) | kg | 78,000 |
| 35 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые) Лестницы вериткальные на кровлю | kg | 78,000 |

«_______» ______________ 2024

______________________ Примар Топал А. А.

Уполномоченная подпись