Приложение № 2

к Положению о закупке товаров и

услуг путем запроса ценовых оферт

Объявление/приглашение на участие

о закупке товаров и услуг путем запроса  ценовых  оферт

1. Название закупающего органа: Примэрия с.Бешалма

2. IDNO:1007601003839

3. Тип процедуры закупки : Конкурс ценовых оферт  (COPF)

4. Предмет закупок: Ремонт дороги по ул. 1 Мая и закупка белого щебня

5. Код CPV:45233142-6

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки -- Ремонт дороги по ул. 1 Мая  и закупка белого щебня

(предмет закупки)

согласно нуждам:            Примэрии с. Бешалма             (в дальнейшем – Покупатель)

(название закупающего органа)

на бюджетный период 2019, была выделена необходимая сумма из:  дорожного фонда                                                                                              (источник публичных средств)

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных

удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

| № п/п | Код CPV | Название запрошенных товаров/услуг | Единица измере ния | Количество | Полная истребуемая техническая спецификация, Ссылочные стандарты | График выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45233142-6 | -- Ремонт дороги по ул. 1 Мая и закупка белого щебня | Перечень обьемов работ(смета-оферта) | оригинал | В соответствии с технической документацией и сметой в спецификации перечня обьемов работ |  |

"Ремонт дороги по ул. 1 Мая с.Бешалма."  (ЛОТ №1)

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Единица измерения | Количествосогласно данных проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Общестроительные работы. (ЛОТ №1.) |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ливнёвая канализация из железобетонных лотков L 4-8 (3,0(L)х0,78(В)х0,53(Н)м) по ул. 1Мая. |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. От ул.Ленина до ул.Б.Хмельницкого по |  |  |  |
|  |  |  | правой стороне (92,0м) с переходом на перекрёстке на левую сторону (9,0м). |  |  |  |
| 1 | TsA01A2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкогой грунта)***По ул.Ленина в водоотводных каналах (50,0м(L)х0,8м(В)х0,25м(Н)=10,0м3) |  | m3 | 10,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,8000 |
| 2 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)***101,0м(L)х1,0м(В)х0,70м(Н)=70,70м3 |  | 100 m3 | 0,7070 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,6300 |
| 3 | TsA09B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для водостоков шириной до 1 м включительно, с извлечением грунта вручную, почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м, средний грунт)***101,0м(L)х1,0(В)х0,08м(Н)=8,08м3 |  | m3 | 8,0800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,6752 |
| 4 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)***101,0м(L)х1,0м(В)х0,1м(Н)=10,1м3 |  | m3 | 10,1000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,0900 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 11,1100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,2420 |
| 5 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)***101,0м(L)х1,0м(В)х0,05м(Н)=5,05м3 |  | m3 | 4,9500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,9005 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm |  | m3 | 5,6925 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,0790 |
| 6 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L 4-8, дл.=3000,0мм, для ливнёвых каналов.) |  | buc | 34,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 64,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,8000 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca М200 |  | m3 | 0,2040 |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat***ливнёвый канал L 4-8, дл.=3000,0мм |  | buc | 34,3400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 79,9000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 0,2720 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 17,0000 |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Устройство решёток поверх лотков: уголок 63х63х4мм дл.=202м х 3,9кг = 787,8кг; ар-ра диам.16 АIII, шаг 50мм, 1761,0шт х 0,8м(В) х 1,58кг = 2225,9кг (от перекрёстка ул.Ленина и ул.1 Мая вниз по правой стороне дл.=88м); ар-ра диам.24 AIII, шаг 50мм, 208,0шт х 0,8м(В) х 3,55кг = 738,40кг (переход на перекрёстке ул.Ленина и ул. 1Мая, дл.=9м и въезд во двор частного домовладения, дл.=4м)) |  | kg | 3 752,1000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 712,8990 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,5210 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 37,5210 |
|  | 2734113803207-63 |  | Уголок 63х63х4мм, 787,8кгх1,05=827,19кг |  | kg | 826,9628 |
|  | 2775276309886-24 |  | Ар-ра диам.24 AIII, 738,4кг х 1,05 = 775,32кг |  | kg | 775,1839 |
|  | 2775276309886-16 |  | Ар-ра диам.16 AIII, 2225,90кг х 1,05 = 2337,195кг |  | kg | 2 337,1831 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 18,7605 |
| 8 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование перед входом воды в лоток и пазухов на глубину 0,5м)***0,8м(L) х 0,35м(В) х 0,25м(Н) = 0,07м3; ((0,5м(L)х2) х (0,1м(В)х2) х (0,53м(Н)х2)) = 1,0х0,2х1,06=0,212м3. Всего=0,07+0,212=0,282м3 х 2(входа) = 0,564м3 |  | m3 | 0,5640 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,7428 |
|  | 2663102100000 |  | Beton М200 |  | m3 | 0,5685 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 0,0541 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,0761 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0175 |
| 9 | TsD19A, прим. |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Грунтовая уплотняющая засыпка пазуха возле лотков с послойной трамбовкой равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)***дл.=202м, Н=0,63м, В=0,1м. |  | m3 | 12,7260 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,4889 |
| 10 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование металлической решетки с обеих сторон на проезжей части)***(18м + 8м(L)) х 0,3м(В) х 0,2м(Н) = 1,56м3 |  | m3 | 1,5600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,8204 |
|  | 2663102100000 |  | Beton М200 |  | m3 | 1,5725 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 0,1498 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,2106 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0484 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего От ул.Ленина до ул.Б.Хмельницкого по правой стороне (92,0м) с переходом на перекрёстке на левую сторону (9,0м). |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. От ул.Б.Хмельницкого до ул. С.Лазо по левой стороне (55,0м), переход на перекрёстке ул. 1Мая и ул. Б.Хмельницкого (9,0м). |  |  |  |
| 11 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)***64,0м(L)х1,0м(В)х0,70м(Н)=44,8м3 |  | 100 m3 | 0,4480 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 1,6666 |
| 12 | TsA09B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для водостоков шириной до 1 м включительно, с извлечением грунта вручную, почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м, средний грунт)***64,0м(L)х1,0(В)х0,08м(Н)=5,12м3 |  | m3 | 5,1200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,9328 |
| 13 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)***64,0м(L)х1,0м(В)х0,1м(Н)=6,4м3 |  | m3 | 6,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,7600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 7,0400 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,6880 |
| 14 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)***64,0м(L)х1,0м(В)х0,05м(Н)=3,20м3 |  | m3 | 3,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,1680 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm |  | m3 | 3,6800 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,3440 |
| 15 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L 4-8, дл.=3000,0мм, для ливнёвых каналов.) |  | buc | 22,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 41,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4000 |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca М200 |  | m3 | 0,1320 |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat***ливнёвый канал L 4-8, дл.=3000,0мм |  | buc | 22,2200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 51,7000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 0,1760 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 11,0000 |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Устройство решёток поверх лотков: уголок 63х63х4мм, дл.=128,0м х 3,9кг = 499,2кг; ар-ра диам.16 АIII, шаг 50мм, 1101,0шт х 0,8м(В) х 1,58кг = 1391,664кг (от перекрёстка ул.Б.Хмельницкого до ул.С.Лазо вниз по левой стороне дл.=55,0м); ар-ра диам.24 AIII, шаг 50мм, 181,0шт х 0,8м(В) х 3,55кг = 514,04кг (переход на перекрёстке на ул. Б.Хмельницкого на левую сторону, дл.=9м). |  | kg | 2 404,9040 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 456,9318 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,0490 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 24,0490 |
|  | 2734113803207-63 |  | Уголок 63х63х4мм, 787,8кгх1,05=827,19кг |  | kg | 530,0408 |
|  | 2775276309886-24 |  | Ар-ра диам.24 AIII, 738,4кг х 1,05 = 775,32кг |  | kg | 496,8532 |
|  | 2775276309886-16 |  | Ар-ра диам.16 AIII, 2225,90кг х 1,05 = 2337,195кг |  | kg | 1 498,0147 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 12,0245 |
| 17 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонирование на выходе воды из лотка и пазухов на глубину 0,5м)***0,8м(L) х 0,35м(В) х 0,25м(Н) = 0,07м3; ((0,5м(L)х2) х (0,1м(В)х2) х (0,53м(Н)х2)) = 1,0х0,2х1,06=0,212м3. Всего=0,07+0,212=0,282м3 |  | m3 | 0,2820 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,8714 |
|  | 2663102100000 |  | Beton М200 |  | m3 | 0,2843 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 0,0271 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,0381 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0087 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего От ул.Б.Хмельницкого до ул. С.Лазо по левой стороне (55,0м), переход на перекрёстке ул. 1Мая и ул. Б.Хмельницкого (9,0м). |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ливнёвая канализация из железобетонных лотков L 4-8 (3,0(L)х0,78(В)х0,53(Н)м) по ул. 1Мая. |  |  |
|  |  |  | 1.2. Щебёночное покрытие дороги ул. 1Мая (от перекрёстка ул.Ленина до перекрёстка ул.Б.Хмельницкого), дл.=92,0м. |  |  |  |
| 18 | RpDD16A |  | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 5 см, щебеночные покрытия без сбора материала)***92,0м(L)х4,5м(В)х0,1м(Н)=41,4м3 |  | m3 | 41,4000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,8694 |
| 19 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) |  | 100 m3 | 0,4140 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,4945 |
| 20 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***92,0м(L)х4,5м(В)х0,15м(Н)=62,1м3 |  | 100m2 | 0,6210 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0677 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 11,7369 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 0,9315 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 0,6210 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 0,6210 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0261 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,1602 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,6955 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 1,6829 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,2571 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,0658 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Щебёночное покрытие дороги ул. 1Мая (от перекрёстка ул.Ленина до перекрёстка ул.Б.Хмельницкого), дл.=92,0м. |  |  |
|  |  |  | 1.3. Щебёночное покрытие дороги ул. 1Мая (от перекрёстка ул.Б.Хмельницкого до перекрёстка ул.С.Лазо), дл.=135,0м. |  |  |  |
| 21 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)***135,0м(L)х4,50м(В)х0,15м(Н)=91,125м3 (песок местный) |  | m3 | 91,1250 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 82,0125 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm***Песок местный. |  | m3 | 100,2375 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 38,2725 |
| 22 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***135,0м(L)х4,5м(В)х0,15м(Н)=91,125м3 |  | 100m2 | 0,9113 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,5018 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 17,2236 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 1,3670 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 0,9113 |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 0,9113 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0383 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,2351 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 1,0207 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 2,4696 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,3773 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,0966 |
| 23 | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)***Разработка кювета ниже конца лотков до ул.С.Лазо (135,0м(L) - 55,0м(L)=80м) |  | 100 m | 0,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,3760 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,7600 |

6.  Запрошенный срок начало/окончание работ :

с 22 апреля по 2019г.  по 3 июня   2019г.

«Ремонт дорог в с. Бешалма» (Лот№2)

| № п\п | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Закупка белого щебня фракции 40-70 мм. |  |  |
| 1 | TsC54C | Stat de fundatie din pietris ( Слой основания из щебня) | m3 | 350.0000 |

За поставку/оказание с опозданием Товаров/Услуг Продавец несет материальную

ответственность в размере от 0,10% от суммы недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый

день просрочки, но не больше    20%  от общей стоимости настоящего Договора. В случае если

задержка превышает  5  дней, это считается отказом продавать Товары и/или оказывать

Услуги, предусмотренные в настоящем Договоре.

Срок выполнения работ –1,5 месяца.

Оплата за работы производится на расчётный счёт подрядчика после подписания акта

выполненных работ в течении 1 месяца в национальной валюте

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают

следующее:

| № п/п | Название документа/требования | Дополнительные требования к документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta si anexa ofertei | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Conform formularului |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului |
| 3 | Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. |
| 4 | Informatii generale despre ofertant | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului. |
| 5 | Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului |
| 6 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului |
| 8 | Declaraţie privind experienţa similară | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului |
| 9 | Formularul informativ despre ofertant | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului |
| 10 | Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii | Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. . Conform formularului |
| 11 | Declaraţie de neîncadrare în siatuaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului . Conform formularului |
| 12 | Raportul financiar pentru ultimul an. | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului |

8.Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию,

либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: Примэрия с. Бешалма

Адрес: с. Бешалма, ул. Ленина, 108,

Те л: 0 (298) 53-2-36; (298)53-8-38;  069610850

Факс: 0 (298) 53-2-36;

E-mail:primaria.besalma@list.ru

Имя и должность ответственного лица: Мош В.И - примар

9. Составление оферт: Запрошенные оферты и квалификационные документы

составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного

лица и подаются:

- до:

- до:

- по адресу: с. Бешалма, ул. Ленина, 108, Примэрия с. Бешалма

(кабинет  примара).

- Оферты, поданные с опозданием  будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения или самая низкая цена по лоту .

11.  Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

«Не требуется»)

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере         %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в

Национальное агентство по разрешению споров, по адресу:(укажите адрес.)

14. Договор не подпадает под действие Соглашения ВТО

15.Оценочная стоимость закупки, без НДС  лот №1- 387 678,26

Оценочная стоимость закупки, без НДС  лот №2- 139724,20

Руководитель рабочей  группы:  В. Мош____________          L.Ș.

Исп. К.Куру

Tel. 0(298)53-8-38