| Instalarea punctuli termic individual pentru blocul locativ situat in mun. Chisinau, str. N. Titulescu, 34 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15/26-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 2,700 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 2,700 |
| 3 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 0,26m3*0,25=0,065t) | t | 0,065 |
| 4 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km/ transportarea izolatiei | t | 0,065 |
| 5 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 8,000 |
| 6 | RpID23A | Demontarea robinet sferic cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 7 | RpID23A | Demontarea vana de inchidere, cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 8 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 9 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,190 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,190 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 11 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu trei cai Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 14,000 |
| 12 | RpIA16A | Montarea termometrelor bimetalice 0...120*C Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 7,000 |
| 13 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru termometri si manometri) | buc | 21,000 |
| 14 | RpIC28A | Montarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala/ teaca pentru sensor DN15 | buc | 2,000 |
| 15 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel montat cu mufa/ clapeta electromagnetica DN15 220V | buc | 1,000 |
| 16 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2''/Sudarea fitingurilor de sudura G1 1/4''- 14 buc. (Pentru schimbatoare de caldura, regulator de temperatura) | buc | 28,000 |
| 17 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Sudarea fitingurilor de sudura G2''- R1 1/2" - 2 buc. (Pentru debitmetru) | buc | 4,000 |
| 18 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"/ Fitinguri cu filet G1 1/2''-R1'' (pentru Pompa de circulatie (recirculare ACM)) | buc | 2,000 |
| 19 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fitinguri cu filet G1 1/4" - R1" (pentru apometru) | buc | 2,000 |
| 20 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 21 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 1,000 |
| 22 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 23 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 24 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (pentru pompa de circulatie (incalzire)) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 25 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 26 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 32 mm (regulatoare de presiune) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 4,000 |
| 27 | TfB05A1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea retelei. Modulul PTI |  |  |
| 28 | pret | Robinet sferic de sudura DN65 | buc | 2,000 |
| 29 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Robinet sferic de sudura DN65 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 30 | pret | Robinet sferic de sudura DN50 | buc | 5,000 |
| 31 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic de sudura DN50 - 5 buc. | buc | 10,000 |
| 32 | Pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 | buc | 1,000 |
| 33 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" / Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 34 | ID05B | Vana fluture cu flanse DN50 mm | buc | 1,000 |
| 35 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 40 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 36 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 32 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 37 | RpID11A | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 15mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 19,000 |
| 38 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 40 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 39 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 32 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 40 | RpID03A | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 15 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 41 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 25 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 42 | ID05B | Montare insertie flexibila cu flanse DN65 mm + flanse DN65 3 buc. | buc | 2,000 |
| 43 | RpIC28A | Insertie flexibila cu filet DN15 PN16 | buc | 2,000 |
| 44 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,6 mm | m | 2,000 |
| 45 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,6 mm | m | 3,000 |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm | m | 1,000 |
| 47 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,4x3,2mm | m | 1,000 |
| 48 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm | m | 1,000 |
| 49 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm | m | 5,500 |
| 50 | IC11E | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm (zincata) | m | 1,500 |
| 51 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (zincata) | m | 1,000 |
| 52 | IC11C | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm (zincata) | m | 1,000 |
| 53 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 1,000 |
| 54 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 3,000 |
| 55 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 11,000 |
| 56 | pret | Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 57 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 58 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 10,000 |
| 59 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 10 buc. | buc | 20,000 |
| 60 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1" | buc | 7,000 |
| 61 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1/2" | buc | 3,000 |
| 62 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 2,000 |
| 63 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 2,000 |
| 64 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 3,000 |
| 65 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/42,4x2,6 mm | buc | 4,000 |
| 66 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 8,000 |
| 67 | pret | Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 68 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 69 | pret | Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm | buc | 3,000 |
| 70 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm - 3 buc. | buc | 9,000 |
| 71 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 72 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 73 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1'' | buc | 1,000 |
| 74 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu diametrul 1/2" | buc | 5,000 |
| 75 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,000 |
| 76 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,000 |
| 77 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 2,000 |
| 78 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 5,830 |
| 79 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,930 |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=48x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,000 |
| 81 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=42x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=34x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 83 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=21x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 84 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Colier 60-XБ-A - 4 buc. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 1,200 |
| 85 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=60 | buc | 1,000 |
| 86 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=48 | buc | 2,000 |
| 87 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=42 | buc | 1,000 |
| 88 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=21 | buc | 3,000 |
| 89 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg / Suport pentru modul Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 66,070 |
| 90 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,500 |
| 91 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,500 |
| 92 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,500 |
| 93 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 46,000 |
| 94 | RpIC35A, k=0.591 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN25, k=0,591 Coeficient la manoperei=0,59100 Coeficient la pentru materiale=0,59100 Coeficient la utilajului=0,59100 | buc | 1,000 |
| 95 | pret | Piciorus sub suport | buc | 4,000 |
| 96 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 5,000 |
| 97 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 98 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 8,500 |
| 99 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 5,000 |
| 100 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 101 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 8,500 |
| 102 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 103 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
| 104 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 105 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei. Incaperea PTI |  |  |
| 106 | Pret | Robinet sferic de sudura DN15 | buc | 2,000 |
| 107 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Robinet sferic de sudura DN15 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 108 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 109 | RpID11B | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 110 | ID04A | Montarea deaerator automat cu filet cu diametrul de 15 | buc | 2,000 |
| 111 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,2 mm | m | 2,000 |
| 112 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,6 mm + Cot de otel de sudura 60,3 x 2,9 mm 2buc. | m | 10,000 |
| 113 | IC11B | Teava din otel zincata neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,9x2,9 mm (zincata) | m | 6,000 |
| 114 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 4,000 |
| 115 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 2,000 |
| 116 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 4,000 |
| 117 | pret | Cot de otel de sudura d=26,9x2,0 mm | buc | 5,000 |
| 118 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=26,9x2,0 mm - 5 buc. | buc | 10,000 |
| 119 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 4,000 |
| 120 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 121 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x8,4 mm. | m | 2,000 |
| 122 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,9 mm. | m | 2,000 |
| 123 | IC36D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x3,7 mm. | m | 2,000 |
| 124 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x8,4 mm | buc | 2,000 |
| 125 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x6,9 mm | buc | 1,000 |
| 126 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR 40x3,7 mm | buc | 2,000 |
| 127 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Fiting PPR 50x1 1/2" | buc | 2,000 |
| 128 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Fiting PPR 40x1 1/4" | buc | 1,000 |
| 129 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,000 |
| 130 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 4,000 |
| 131 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 4,000 |
| 132 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 8,000 |
| 133 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,800 |
| 134 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=50x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 4,500 |
| 135 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=40x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 136 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Metal pentru fixare Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 12,000 |
| 137 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,600 |
| 138 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,600 |
| 139 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 0,600 |
| 140 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5/ Conectare DN65 | buc | 2,000 |
| 141 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 142 | RpIC35A, k=k=0,472 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN20, k=0,472 Coeficient la manoperei=0,47200 Coeficient la pentru materiale=0,47200 Coeficient la utilajului=0,47200 | buc | 1,000 |
| 143 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 4,000 |
| 144 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 12,000 |
| 145 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
| 146 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 10,000 |
| 147 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 12,000 |
| 148 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
| 149 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 10,000 |
| 150 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 151 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 20,000 |
| 152 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 153 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 20,000 |
| 154 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare utilaj |  |  |
| 155 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm/ Nod elevator DN50 | buc | 1,000 |
| 156 | RpIA44D | Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg/ Filtru de namol DN50 | buc | 2,000 |
| 157 | 11-02-022-04, k=0,7 | Demontare contor de energie termica DN25, k=0,7 Coeficient la manoperei=0,70000 Coeficient la utilajului=0,70000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj de baza, de pompare, de reglare |  |  |
| 158 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (cu fitinguri de sudura) | buc | 2,000 |
| 159 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01500 | buc | 1,000 |
| 160 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 161 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 162 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 163 | RpID13B | Montarea clapetei de reglare VM2 DN25 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 164 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor AMV23, AMV33 | buc | 2,000 |
| 165 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 1,000 |
| 166 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 50 mm | buc | 1,000 |
| 167 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu filet, avind dimensiunea de 40, 32, 15mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 3,000 |
| 168 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 120 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Aparat de evidenta a energiei termice |  |  |
| 169 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50/ Integrator termic | buc | 1,000 |
| 170 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 ( Debitmetru ultrasonor DN40 - 1 buc; senzori de temperatura Pt500 - 3 buc; Modul pentru protocol RS232+pulse inputs - 1 buc; Senzor de temperatura Pt1000 - 2 buc; Senzor de temperatura pt. aer exterior ATF01 PT1000 - 1 buc; Sensor de presiune PMP21 - 1 buc; Sensor de scurgere Gen.3883-300 - 1 buc; Adaptor cu impuls pt. apometru ultrasonor - 1 buc.) | buc | 11,000 |
| 171 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,010 |
| 172 | 02-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 | 1 sistema | 1,000 |
| 173 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15, 25mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01000 | buc | 2,000 |
| 174 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare/ Presostat 0,2....7,5 bar | buc | 1,000 |
| 175 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 176 | pret | Tub metalic flexibil d=16mm crom | m | 40,000 |
| 177 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 178 | pret | Cablu de control din cupru sec.5*1,5 mm2 | m | 40,000 |
| 179 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 180 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de automatizare |  |  |
| 181 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100 | buc | 1,000 |
| 182 | 08-03-536-1 | Montare controler POL424.50/STD, POL871.72/STD | buc | 2,000 |
| 183 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |
| 184 | pret | Automat de protectie central 1+Npole, C, 16A | buc | 1,000 |
| 185 | pret | Automat de protectie pompei Vent 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 186 | pret | Automat de protectie pompei SI 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 187 | pret | Automat de protectie pompei ACM 1-pole, C, 4 A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 188 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B28Hx68, Q=160 kW, 68 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 189 | Pret | Schimbator de caldura cu placi (ACM) SWEP B16Hx58x59/2S, Q=170 kW, 58/59 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 190 | Pret | Pompa de circulatie (incalzire) cu convertizor de frecventa G=6,9 m3/h, Wilo Yanos MAXO 40/0,5-12, H=10m col.Hg, N=0,55 kW, I=2,4 A, in set cu izolatie termica, cu flanse DN40 (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 191 | Pret | Pompa de circulatie (recirculare ACM) cu convertizor de frecventa G=1,0 m3/h, Wilo Stratos Para-Z 25/1-8, H=6m col.Hg, N=0,13kW, I=0,95A, in set cu izolatie termica si fitinguri cu filet G1 1/2"-R1" (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 192 | Pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 193 | Pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 194 | Pret | Regulator de temperatura (incalzire) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV23, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 195 | Pret | Regulator de temperatura (ACM) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV33, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 196 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 65, PN25 | buc | 1,000 |
| 197 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 50, PN25 | buc | 1,000 |
| 198 | pret | Filtru cu sita cu filet DN40, PN16 | buc | 1,000 |
| 199 | pret | Filtru cu sita cu filet DN32, PN16 | buc | 1,000 |
| 200 | pret | Filtru cu sita cu filet DN15, PN16 | buc | 1,000 |
| 201 | Pret | Vas de expansiune cu membrana V=120 l | buc | 1,000 |
| 202 | pret | Contor de energie termica in complect: Integrator termic + Debitmetru ultrasonor DN40 Qnom=10m3/h + Pt500 2 buc. + modul pentru protocol RS232+pulse inputs 1 buc | buc | 1,000 |
| 203 | pret | Apometru cu impuls pentru apa calda DN15, Qnom=1.5m3/h | buc | 1,000 |
| 204 | pret | Apometru ultrasonor DN25, Q3=4.0m3/h, | buc | 1,000 |
| 205 | pret | Adaptor cu impuls pentru apometru ultrasonor | buc | 1,000 |
| 206 | pret | Senzor de temperatura Pt-500 | buc | 1,000 |
| 207 | pret | Sensor de temperatura PT1000 | buc | 2,000 |
| 208 | pret | Sensor de temperatura pentru aer ATF01 PT1000 | buc | 1,000 |
| 209 | pret | Sensor de presiune PMP21 | buc | 1,000 |
| 210 | pret | Presostat 0,2...7,5 bar | buc | 1,000 |
| 211 | pret | Sensor de scurgere GEN.3883-300 | buc | 1,000 |
| 212 | pret | Panou electric din PVC 4x18 module cu usa transparenta, IP40, VF418TD (690x460x100mm) | buc | 1,000 |
| 213 | pret | Controler logic programabil POL424.50/STD | buc | 1,000 |
| 214 | pret | Panou de comanda programare POL871.72/STD | buc | 1,000 |
| 215 | pret | Contactor de modul 4NO, AC 230V, 10A | buc | 2,000 |
| 216 | pret | Transformator de curent 220V AC-24V AC | buc | 1,000 |
| 217 | pret | GPRS terminal WRX968-L4U | buc | 1,000 |