|  | Lucrari de reparatie a sectiei Chirurgie plastica si arsuri in incinta IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sectia Terapie Intensiva Et.3 Hol |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,250 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 46,750 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 34,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 42,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,170 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m |  | 55,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 6,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 7,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,825 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,825 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 196,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,880 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 29,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,800 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 27,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,007 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 178,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,975 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,400 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,750 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,250 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 11,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 26,372 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,025 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,750 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,250 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 196,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 107,800 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 78,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 11,760 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 98,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 9,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,392 |
| 11 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m |  | 55,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 46,200 |
|  | 203011294773511 | Briu din lemn natural 20 cm latime | m | 1,0200 | 56,100 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 110,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 110,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 0,550 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,165 |
| 12 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 3,900 |
|  | 274312354902523 | Baghete din inox 100x100 mm | m | 1,0500 | 15,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,375 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 90,000 |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |  |
| 13 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 144,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 63,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 31,680 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 141,120 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,144 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,893 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,144 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 36,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,800 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 |  | 36,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 43,920 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 257,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,844 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,576 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 36,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 39,600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,011 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 36,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 16,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,600 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 37,976 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,036 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 36,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,800 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 |  | 36,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 19,800 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,160 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 18,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,072 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 53,700 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 6,444 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 6,981 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,805 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,805 |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 85,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 33,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 33,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 4,250 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 85,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 12,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 12,750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 3,400 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 11,900 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 35,275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,250 |
| 24 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 85,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 47,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 23,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1 117,750 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 3,570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,850 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 2,805 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 10,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 2,550 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,250 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 85,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 19,890 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 1 307,002 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 7,688 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,342 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 3,570 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,850 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 |  | 99,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 198,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 117,810 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 14,924 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 34,823 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 522,349 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 101,485 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 14,924 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 109,444 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - TIP Mipolam 150 - culoarea 1013 | m2 | 1,0500 | 104,470 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,149 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,990 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 1,188 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 19,800 |
| 28 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m |  | 25,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 6,500 |
|  | 274312354902524 | Baghete din aluminiu la pragul usii | m | 1,0500 | 26,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,625 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,025 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 150,000 |
|  |  | 1.1.5. Timplarii |  |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 36,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,686 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,686 |
| 30 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 36,600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 31,110 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,660 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 36,600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 146,400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 18,300 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 6,405 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 21,960 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 36,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,732 |
| 31 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 |  | 36,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 7,200 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 1,2400 | 44,640 |
|  | 20148765987036 | Suruburi 6x30 mm | buc | 8,0000 | 290,880 |
|  | 2710403642419231 | Tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 1,0000 | 36,360 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 0,360 |
|  |  | 1.2. Banca de tesuturi Et.3 |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 67,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,010 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,050 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,350 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 67,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 36,850 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 26,800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,020 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 33,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,134 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 10,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,224 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,530 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,510 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,102 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 10,200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 1,428 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 4,233 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,510 |
| 36 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 10,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 26,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 8,160 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,326 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,102 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 69,156 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 0,092 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,530 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,133 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,102 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,041 |
| 37 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 10,200 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 29,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,040 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,0500 | 10,710 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 4,080 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 204,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 3,366 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,082 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 40,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,204 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,122 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 3,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 16,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,004 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 18,300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 107,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,240 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 6,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,823 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,015 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 148,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,458 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,290 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,430 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 148,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 81,730 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 59,440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 8,916 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 74,300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,430 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,297 |
|  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |  |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 54,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 23,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 11,880 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 52,920 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,054 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,270 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,335 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,081 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,054 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,054 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 13,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,405 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,025 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,675 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 |  | 13,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 16,470 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 96,390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,054 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,067 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,216 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 13,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 14,850 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,004 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 13,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 6,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,350 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 14,241 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,013 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,013 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 13,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,405 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,025 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,675 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 |  | 13,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 7,425 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,810 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,027 |
|  |  | 1.2.4. Timplarii |  |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 11,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 2,310 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 2,310 |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 11,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 9,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,100 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 11,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 44,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 5,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,925 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 6,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 11,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,220 |
| 54 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 |  | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,000 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 1,2400 | 12,400 |
|  | 20148765987036 | Suruburi 6x30 mm | buc | 8,0000 | 80,800 |
|  | 2710403642419231 | Tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 1,0000 | 10,100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 0,100 |
|  |  | 1.3. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.2 |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan Hol |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 88,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,655 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,425 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 88,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 48,675 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 35,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,310 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 44,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,425 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,177 |
|  |  | 1.3.2. Pereti Hol |  |  |  |
| 57 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m |  | 48,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 5,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 6,240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,720 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,720 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 140,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,000 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 178,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,975 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,400 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 27,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,007 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,750 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,250 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 11,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 26,372 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,025 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,750 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 3,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,250 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 140,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 77,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 56,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 8,400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 70,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,280 |
| 65 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m |  | 52,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 43,680 |
|  | 203011294773511 | Briu din lemn natural 20 cm latime | m | 1,0200 | 53,040 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 104,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 104,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 0,520 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,156 |
| 66 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm ) | m2 |  | 10,200 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,1700 | 1,734 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 14,994 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 0,612 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,040 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0170 | 0,181 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,021 |
|  | 26701122050501 | DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm ) | m2 | 1,0500 | 11,192 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,102 |
| 67 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m |  | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 11,700 |
|  | 274312354902523 | Baghete din inox 100x100 mm | m | 1,0500 | 47,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,045 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 270,000 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli Hol |  |  |  |
| 68 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 48,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 5,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 6,240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,720 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,720 |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 88,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 34,515 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 34,515 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,425 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 4,425 |
| 70 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 88,500 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 13,275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 13,275 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,425 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 3,540 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 88,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 12,390 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 36,727 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,425 |
| 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 88,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 49,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 24,780 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1 163,775 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 3,717 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,885 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 2,921 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 10,620 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 2,655 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 88,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,655 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,425 |
| 74 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 88,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 20,709 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 1 360,820 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 8,005 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,356 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 3,717 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,885 |
| 75 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 |  | 102,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 204,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 121,380 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 15,376 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 35,878 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 538,177 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 104,560 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 15,376 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 112,761 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - TIP Mipolam 150 - culoarea 1013 | m2 | 1,0500 | 107,635 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,154 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,020 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 1,224 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 20,400 |
| 76 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m |  | 25,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 6,500 |
|  | 274312354902524 | Baghete din aluminiu la pragul usii | m | 1,0500 | 26,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,625 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,025 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 150,000 |
|  |  | 1.3.4. Grupuri sanitare |  |  |  |
| 77 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  | 13,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 29,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 2,470 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 0,650 |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala | buc | 0,3700 | 4,810 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 11,180 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 3,510 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 585,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 260,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 15,600 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 57,720 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,390 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,650 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 13,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,600 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 14,300 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,004 |
| 80 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 13,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 19,890 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 92,820 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,027 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,254 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,390 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,650 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 13,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,300 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 13,714 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,013 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,013 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,390 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,650 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 7,150 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,780 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,026 |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 |  | 50,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 40,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,750 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 50,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,500 |
| 87 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 7,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 9,900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 0,450 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 74,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 10,360 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 30,710 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,700 |
| 89 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 74,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 195,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 59,200 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 2,368 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,740 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 501,720 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 0,666 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 3,848 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,962 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,740 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,296 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 18,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 9,360 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,036 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 1,530 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 18,900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,450 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,018 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,036 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 0,270 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,108 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,072 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,036 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,036 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,018 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,108 |
| 91 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 74,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 210,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 14,800 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,0500 | 77,700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 29,600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 480,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 24,420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,592 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 296,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,480 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,888 |
| 92 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 13,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 5,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 5,070 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,650 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,650 |
| 93 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 13,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 1,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,950 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,650 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,520 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 1,820 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 5,395 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,650 |
| 95 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 8,600 |
|  | 28751142007901 | Cada de baie 80x80xh15 cm | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 2,828 |
| 96 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 1,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 1,632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,192 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,179 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,195 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,002 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,130 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,032 |
| 97 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 |  | 0,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 2,475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,225 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,528 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 146,260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,391 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 0,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,175 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,029 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,009 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,140 |
| 98 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg |  | 20,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,100 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100X100 | kg | 1,0100 | 20,200 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,012 |
| 99 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 7,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 3,640 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 170,950 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,546 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,130 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,429 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,560 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,390 |
| 100 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 |  | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 0,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,390 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 9,373 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,027 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,039 |
| 101 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 |  | 13,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,3300 | 17,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 | 7,410 |
|  | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,1500 | 15,398 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,3200 | 4,285 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,3000 | 4,017 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 10,712 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 1,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,520 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,390 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,650 |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 13,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 33,930 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 3,770 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 13,390 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 52,650 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 3,900 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 260,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 11,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,585 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,156 |
|  |  | 1.3.5. Apa si canalizare grupuri sanitare |  |  |  |
| 104 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 1,350 |
| 105 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,480 |
| 106 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,850 |
| 107 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,900 |
| 108 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 2,550 |
| 109 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 3,300 |
| 110 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 65,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 24,050 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20 mm | m | 1,0200 | 66,300 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2000 | 13,000 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2100 | 13,650 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 2,600 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 2,600 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,0000 | 65,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 1,300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 0,325 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,130 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 1,352 |
| 111 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 130,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 42,900 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 130,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,650 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 40,300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,156 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,130 |
| 112 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 20,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 17,200 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 21,424 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 0,666 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,312 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 | 0,187 |
| 113 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 8,400 |
|  | 287527420404012 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 4" | buc | 1,0000 | 14,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,084 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 4,340 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,017 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,014 |
| 114 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 9,900 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-110 mm | buc | 1,0000 | 15,375 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 1,215 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,584 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,553 |
| 115 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 10,500 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 16,145 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,157 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,063 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 0,282 |
| 116 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si, din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 4,900 |
|  | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 2" | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 0,060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,010 |
| 117 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 3,840 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 mm | buc | 1,0000 | 8,320 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,225 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,092 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,166 |
| 118 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 2,660 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 14,210 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,284 |
| 119 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 16,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 5,760 |
|  | 29131242016002 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 16,240 |
| 120 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 4,400 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 1,224 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 4,080 |
| 121 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 4,000 |
| 122 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 11,200 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 4,830 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 2,100 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 2,100 |
| 123 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 2,600 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 124 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 2,500 |
|  | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 0,245 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 0,102 |
| 125 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m |  | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 1,040 |
|  | 27431235490255 | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,0500 | 4,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,100 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,004 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 24,000 |
| 126 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 7,000 |
|  | 254963255 | Boiler 30 l | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  |  | 1.3.6. Incalzire grupuri sanitare |  |  |  |
| 127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 3,640 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,582 |
| 128 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 2,800 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 8,240 |
| 129 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 2,280 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,030 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,860 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,007 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,006 |
| 130 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu etc.) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 1,080 |
|  | 287527411010212 | Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,120 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,108 |
| 131 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 1,380 |
|  | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,240 |
| 132 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 2,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,050 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 3,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,200 |
| 133 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator demontat anterior | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2822166600012 | Radiator existent | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,100 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 6,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,400 |
| 134 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,800 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 24,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,200 |
| 135 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,100 |
| 136 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 0,600 |
|  | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,026 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,052 |
| 137 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,900 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0070 | 0,042 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,144 |
|  |  | 1.3.7. Glafuri |  |  |  |
| 138 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 160,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 70,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 35,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 156,800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,160 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,992 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,240 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,160 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 40,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,000 |
| 140 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 |  | 40,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 48,800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 285,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,640 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 40,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 8,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 44,000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 6,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,012 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 40,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 42,196 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,040 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 40,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,000 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 |  | 40,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 22,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 20,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,080 |
|  |  | 1.3.8. Timplarii |  |  |  |
| 145 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 36,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,686 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,686 |
| 146 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 37,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 31,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,700 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 37,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 148,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 18,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 6,475 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 22,200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 37,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,740 |
| 147 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 |  | 35,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 7,120 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 1,2400 | 44,144 |
|  | 20148765987036 | Suruburi 6x30 mm | buc | 8,0000 | 287,648 |
|  | 2710403642419231 | Tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 1,0000 | 35,956 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 0,356 |
|  |  | 1.4. Chirurgie plastica si arsuri nr.4 Et.1 |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |
| 148 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Triaj, Menajera, Sala Tehnica) | m2 |  | 50,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 115,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 9,500 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 2,500 |
|  | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm rezistent la umezeala | buc | 0,3700 | 18,500 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 43,000 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 13,500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 2 250,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 1 000,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 60,000 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 222,000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 148,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,440 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,400 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 31,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 6,200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 34,100 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,009 |
| 151 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 31,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 47,430 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 221,340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,124 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,605 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,930 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,550 |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 31,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 13,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 32,702 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,031 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,031 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 31,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,930 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,650 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,550 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 148,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 81,400 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 59,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 8,880 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 74,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,296 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |
| 156 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 8,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 1,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,020 |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Hol intrare si Triaj) | m2 |  | 76,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 60,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,228 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,140 |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 112,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 13,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 16,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 5,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,120 |
| 159 | RpCP23A apl | Demontarea grilelor de ventilatie | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 160 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 112,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 15,680 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 46,480 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,600 |
| 161 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil (Triaj) | m2 |  | 112,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 295,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 89,600 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 3,584 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 1,120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 759,360 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1,008 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 5,824 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 1,456 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 1,120 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,448 |
| 162 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Triaj) | m2 |  | 87,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 247,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 17,400 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,0500 | 91,350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 34,800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 740,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 28,710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,696 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 348,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,740 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,044 |
| 163 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 20,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 10,400 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,040 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 1,700 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 21,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,020 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,040 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 0,300 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,120 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,080 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,040 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,020 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,120 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 65,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 13,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 71,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 9,750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,019 |
| 165 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 25,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 6,500 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 26,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,625 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,025 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 150,000 |
| 166 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 65,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 79,300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 464,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,260 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,135 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,040 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,950 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,250 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 65,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 29,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 68,569 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,065 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 585,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 17,550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 87,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 29,250 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 585,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 321,750 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 234,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 35,100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 292,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 29,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,170 |
| 171 | RpCR09B | Vopsirea cu lac a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi ( la intrare) | m2 |  | 117,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7100 | 83,070 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | 8,190 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0700 | 8,190 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1200 | 14,040 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,1500 | 17,550 |
|  | 24301161081151 | Lac | kg | 0,1800 | 21,060 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 5,850 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 11,700 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,5000 | 58,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 4,680 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 | 1,404 |
| 172 | CK18C | Montarea baghetelor din inox 100x100 mm | m |  | 47,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 12,220 |
|  | 274312354902523 | Baghete din inox 100x100 mm | m | 1,0500 | 49,350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,175 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,047 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 282,000 |
| 173 | RpCK09D | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti (din lemn natural) | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8400 | 57,120 |
|  | 203011294773511 | Briu din lemn natural 20 cm latime | m | 1,0200 | 69,360 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 136,000 |
|  | 2874115836314 | Surub cap inecat crestat L 4x30 | buc | 2,0000 | 136,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 | 0,680 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 0,204 |
| 174 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60 | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 28112363062222 | Grila ventilatie PVC 20x60 | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |
| 175 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 8,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 1,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,020 |
| 176 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 128,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 49,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 49,920 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 6,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 6,400 |
| 177 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 14,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 3,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 3,220 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,420 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,420 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,420 |
| 178 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 142,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 21,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 21,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 7,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 5,680 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 142,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 19,880 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 58,930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,100 |
| 180 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 142,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 79,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 39,760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1 867,300 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 5,964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,420 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 4,686 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 17,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,260 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 142,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 7,100 |
| 182 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 142,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 33,228 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 2 183,463 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 12,844 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,571 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 5,964 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,420 |
| 183 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical TIP Mipolam 150 - culoarea 1013), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 |  | 164,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 | 328,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 | 195,160 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 | 24,723 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 | 57,687 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 | 865,305 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 | 168,116 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 | 24,723 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 | 181,302 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - TIP Mipolam 150 - culoarea 1013 | m2 | 1,0500 | 173,061 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 | 0,247 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 1,640 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 | 1,968 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 32,800 |
| 184 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m |  | 15,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 3,900 |
|  | 274312354902524 | Baghete din aluminiu la pragul usii | m | 1,0500 | 15,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,375 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 90,000 |
|  |  | 1.4.4. Grup sanitar Et1 |  |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 28,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,840 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,400 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 28,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 15,400 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 11,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,680 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 14,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,056 |
| 187 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 |  | 25,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,075 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,375 |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 32,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,320 |
| 189 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  | 0,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 1,695 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,040 |
| 190 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol de usa) | m3 |  | 0,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3000 | 3,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5000 | 0,750 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 | 202,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2200 | 0,110 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 | 5,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,050 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 | 0,210 |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 32,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 4,480 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 13,280 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,600 |
| 192 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 32,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 84,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 25,600 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 1,024 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,320 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 216,960 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 0,288 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 1,664 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 0,416 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,320 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,128 |
| 193 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m |  | 12,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 6,240 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0020 | 0,024 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0850 | 1,020 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 | 12,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,300 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,012 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,024 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,0150 | 0,180 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0060 | 0,072 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0040 | 0,048 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0020 | 0,024 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0020 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,012 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,072 |
| 194 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 32,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 91,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 6,400 |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta 25x45 | m2 | 1,0500 | 33,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 12,800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 640,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 10,560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,256 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 128,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,640 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,384 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 12,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,250 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 85,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 46,750 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 34,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 42,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,170 |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 3,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 3,900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,500 |
| 198 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,400 |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 10,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 1,400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 4,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,500 |
| 200 | RpSC18A | Montarea cazii de baie din beton C250 80x80xh15 cm avind teava de scurgere din material plastic, montata pe pardosea | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 8,600 |
|  | 28751142007901 | Cada de baie 80x80xh15 cm | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 2,828 |
| 201 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 1,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 1,632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,192 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,179 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,195 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,002 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,130 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,032 |
| 202 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 | 1,980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 0,180 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 0,422 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 117,008 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,313 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 0,288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,140 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,023 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,007 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,240 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,112 |
| 203 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la padonul de dus | kg |  | 20,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,100 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100X100 | kg | 1,0100 | 20,200 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 6,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,012 |
| 204 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 5,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 2,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 131,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,100 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,330 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 1,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,300 |
| 205 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 |  | 10,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 0,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,300 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,7000 | 7,210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,021 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,030 |
| 206 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 |  | 10,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,3300 | 13,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 | 5,700 |
|  | 2811237320800 | Materiale in foi (membrane) | m2 | 1,1500 | 11,845 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,3200 | 3,296 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,3000 | 3,090 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 | 8,240 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 | 0,400 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 10,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,500 |
| 208 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 10,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 26,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 2,900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 10,300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 40,500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 3,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 200,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 9,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 0,450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,120 |
|  |  | 1.4.5. Apa si canalizare |  |  |  |
| 209 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 0,450 |
| 210 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,100 |
| 211 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,900 |
| 212 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,900 |
| 213 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 1,700 |
| 214 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 1,200 |
| 215 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 2,850 |
| 216 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 | 7,350 |
| 217 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 1,000 |
| 218 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 5,160 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 6,427 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 0,200 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,094 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0090 | 0,056 |
| 219 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 3,300 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-110 mm | buc | 1,0000 | 5,125 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,405 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,195 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,184 |
| 220 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 48,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 17,760 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20 mm | m | 1,0200 | 48,960 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2000 | 9,600 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,2100 | 10,080 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 1,920 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic ppr d-20 mm | buc | 0,0400 | 1,920 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe ppr d-20 mm | buc | 1,0000 | 48,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,960 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 0,240 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,096 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0208 | 0,998 |
| 221 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 45,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 14,850 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 45,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,225 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 13,950 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,054 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,045 |
| 222 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 25,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 17,500 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 26,909 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,261 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,104 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0180 | 0,470 |
| 223 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 4,320 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 mm | buc | 1,0000 | 9,360 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,253 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,103 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,187 |
| 224 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 1,900 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 10,150 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,203 |
| 225 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 3,600 |
|  | 29131242016002 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 10,150 |
| 226 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 2,200 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,612 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,040 |
| 227 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 4,000 |
| 228 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 5,600 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 2,415 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
| 229 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 2,600 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 230 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 2,500 |
|  | 28751142029051 | Sifon simplu din inox d=100 mm | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 0,245 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 0,102 |
| 231 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m |  | 3,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 0,780 |
|  | 27431235490255 | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,0500 | 3,150 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,075 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,003 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 18,000 |
| 232 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator demontat anterior) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,850 |
|  | 287511420030022 | Spalator cu picurator -(Spalator demontat anterior) | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,040 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 0,612 |
| 233 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler demontat anterior) | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,5000 | 10,500 |
|  |  | 1.4.6. Incalzire |  |  |  |
| 234 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 7,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 1,120 |
| 235 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 |  | 9,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 2,231 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 4,850 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 3,880 |
| 236 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 |  | 9,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8300 | 8,051 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 0,970 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 0,970 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 1,649 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,097 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,291 |
| 237 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m |  | 20,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 | 2,600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 | 0,340 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 | 0,180 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 | 0,180 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,600 |
| 238 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 30,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 10,500 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d=25 mm | m | 1,0300 | 30,900 |
| 239 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  | 35,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 13,300 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi 1" | buc | 1,0000 | 35,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 0,175 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 10,850 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,042 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,035 |
| 240 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,880 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare cot d=25 mm | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 0,288 |
| 241 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 1,380 |
|  | 28752742027001 | Robinet de serviciu =25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,240 |
| 242 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 6,000 |
|  | 28221157000001 | Radiator din aluminiu cu 10 elemente | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,090 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,180 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,150 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 9,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,600 |
| 243 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 2,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 32,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 32,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,600 |
| 244 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,300 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,300 |
| 245 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 1,800 |
|  | 29131346260001 | Separator termostatic 1" -1 1/4" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,078 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,156 |
| 246 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,900 |
|  | 28752741190001 | Racord olandez d-25 mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0070 | 0,042 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,072 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,144 |
|  |  | 1.4.7. Timplarii |  |  |  |
| 247 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 37,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 7,812 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 7,812 |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 17,300 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 14,705 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,730 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 17,300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 69,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 8,650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,027 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 10,380 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 17,300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,346 |
| 249 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 19,900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 16,915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,990 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu framuga gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 19,900 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 79,600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 9,950 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 3,482 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 11,940 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 19,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,398 |
| 250 | CK40B | Captuseala usii - strat de protectie cu tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 |  | 36,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 7,280 |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 1,2400 | 45,136 |
|  | 20148765987036 | Suruburi 6x30 mm | buc | 8,0000 | 294,112 |
|  | 2710403642419231 | Tabla din inox lucios din doua parti (1/2 a usii pe interior si exterior) | m2 | 1,0000 | 36,764 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 | 0,364 |
|  |  | 1.4.8. Glafuri |  |  |  |
| 251 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 146,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 64,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 32,120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 143,080 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 0,146 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,730 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 0,905 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,219 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,146 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,146 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,110 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,850 |
| 253 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 45,140 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 264,180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,148 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,923 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,592 |
| 254 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 7,400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 40,700 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,011 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 16,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,700 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 39,031 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,037 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,110 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 5,550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,850 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 |  | 37,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,350 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,220 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 18,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,074 |
|  |  | 1.5. Casa Scarii Et.1-3 |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |  |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 |  | 90,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 13,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,500 |
| 259 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 90,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 49,500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 45,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,180 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 190,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 28,500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,500 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 3,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 16,500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,004 |
| 262 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 18,300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 107,100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,240 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 264 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 6,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,823 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,015 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,750 |
| 266 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  | 190,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 104,500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 76,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 11,400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 95,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 9,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,380 |
|  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |  |
| 267 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 7,000 |
| 268 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 19,600 |
| 269 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 15,750 |
| 270 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 35,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 15,194 |
| 271 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  | 35,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 0,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 9,800 |
| 272 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 35,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 11,550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 11,550 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,035 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,210 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,525 |
| 273 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 350,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 175,000 |
| 274 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 350,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 157,500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 787,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,175 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,035 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 7,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 7,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 10,500 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |
| 275 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc |  | 37,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 19,240 |
| 276 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 35,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 7,700 |
| 277 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 45,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 7,200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 | 2,250 |
| 278 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc |  | 40,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 12,400 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 40,800 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,200 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 80,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 80,000 |
| 279 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 3,600 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,060 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 2,400 |
| 280 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,200 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,800 |
| 281 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat 24 moduli | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 282 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 3,520 |
|  | 11111222000073 | Tablou electric, gata echipat cu 12 locuri | buc | 1,0000 | 2,020 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 8,080 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 8,080 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 8,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,808 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,040 |
| 283 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,5400 | 5,080 |
|  | 33206346250011 | Intrerupator 63Am | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115800687 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0200 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,400 |
| 284 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 9,640 |
|  | 33206346250012 | Intrerupator automat 32 A | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,040 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 24,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,800 |
| 285 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 8,300 |
|  | 33206346250014 | Intrerupator automat 16 A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,100 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 60,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 2,000 |
| 286 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 12,450 |
|  | 33206346250013 | Intrerupator automat 10 A | buc | 1,0000 | 15,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,150 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 90,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 60,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 60,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 3,000 |
| 287 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8300 | 1,660 |
|  | 33206346250015 | Intrerupator automat BA47 29/3/20A | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,020 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 12,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,400 |
| 288 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4100 | 2,410 |
|  | 33206346250017 | Intrerupator UZO -25 Am | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,0100 | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,010 |
|  | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2000 | 0,200 |
| 289 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600 LED) | buc |  | 28,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 37,800 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat 600x600 LED | buc | 1,0000 | 28,560 |
| 290 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7500 | 3,500 |
|  | 28752744005012 | Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi | buc | 1,0000 | 2,040 |
| 291 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 | 3,660 |
|  | 31501451002821 | Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit" | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2500 | 0,750 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,150 |
| 292 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m |  | 588,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 129,360 |
|  | 31301348174051 | Cablu 3x1.5 VVGng mmp | m | 1,0500 | 648,270 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 154,350 |
| 293 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m |  | 480,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 120,000 |
|  | 31301348174052 | Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1,0500 | 529,200 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 126,000 |
| 294 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4600 | 6,900 |
|  | 31301348174053 | Cablu VVGng 5x6 mmpi | m | 1,0300 | 15,914 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 0,2500 | 3,863 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,2000 | 3,090 |
| 295 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 588,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 252,840 |
|  | 25212167042351 | Tub PVC gofrat d-16 mm | m | 1,0200 | 629,748 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 123,480 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 92,610 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 92,610 |
| 296 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 480,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 216,000 |
|  | 25212167042352 | Tub PVC gofrat d=20 mm | m | 1,0200 | 514,080 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 75,600 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 75,600 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 75,600 |