## Anexă

## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2023 |  |  |  | Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat Schimbarea 12 m de țeavă din metal Ø 63mm, grosimea metalului 0,3-0,4mm cu demontare și montare prin sudare. Izolarea termică a 12 m de țeavă din metal Ø 63mm, cu izolant penofol. Servicii de deservire, pregătire, pornire-reglare/balansare/ a sistemului de răcire și condiționare a aerului: - Deservirea tehnică generală de două ori pe an a Cilerului (sezon vară/sezon iarnă 2023); - Servicii de intervenție promptă la solicitare 24/24 pe parcursul anului 2023; - Verificarea sistemului de circulație a agentului frigorific; - Sudarea fisurilor la sistemul de circulație a agentului frigorific (la necesitate); - Verificarea integrității izolației. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat conectate la sistemul de răcire/încălzire ciler: - Curățarea filtrelor (cu schimbarea la necesitate); - Încărcarea cu agent frigorific (la necesitate); - Curățarea vaporizatorului de calcar; - Testarea obloanelor de ieșire acționate; - Curățarea schimbătorului de căldură interior; - Curățarea schimbătorului de căldură exterior; - Diagnosticul componentelor electronice; - Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere; - Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice; - Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului; - Servicii de reparare a aparatelor de aer condiționat; - Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurilor efectuate, recomandărilor, concluziilor (pe fiecare utilaj în parte). Servicii de conservare a sistemului de răcire (sezon toamna) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Schimbarea țevii din metal de Ø 63mm, grosimea metalului 0,3-0,4mm cu demontare și montare prin sudare. | m | 12 |  |  |  |  | mai 2023 |
| 2 | Izolarea termică a 12 m de țeavă din metal Ø 63mm, cu izolant penofol. | m | 12 |  |  |  |  | mai 2023 |
| 3 | Servicii de deservire, pregătire, pornire-reglare/balansare a sistemului de răcire și condiționare a aerului. | buc | 1 |  |  |  |  | mai 2023 |
| 4 | Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat conectate la sistemul de răcire/încălzire Ciler | buc | 18 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023 |
| 5 | Servicii de reparare a aparatelor de aer condiționat | buc | 7 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023 |
| 6 | Servicii de conservare a sistemului de răcire (sezon toamna) | buc | 1 |  |  |  |  | octombrie 2023 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________