Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare ( PG - pl.6 ) |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |  |
| 2 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,130 |  |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. (pereu din beton) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 5 | TsH02C | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,920 |  |  |
|  |  | 2. Moloz |  |  |  |  |
| 6 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |  |  |
| 7 | TsI51B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0836 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Indepartarea solului vegetal ( PG- pl.6 p.3 ) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului vegetal cu б=100mm) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,210 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare si demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis (SAC - pl.8) |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea foilor de ruberoid) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea sapa de mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 4 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -capac din tabla zincata pentru parapet) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |  |
| 5 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,83 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 7 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
|  |  | 1.2. Cota -3.300 (SAC - pl.9) |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din lemn F-1,F-2, F-3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare usilor din lemn U-1....U-4 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 10 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-5,U-6 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din beton) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea stratului de nivelare din mortar la casa scarii) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 14 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,69 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,32 |  |  |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida ) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,30 |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 19 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,83 |  |  |
| 20 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 21 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
|  |  | 1.3. Cota 0.000 (SAC - pl.10) |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din PVC F-4,... F-7 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din lemn F-8,F-9 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din PVC U-7,U-15) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare usilor din lemn U-8....U-13 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 26 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-14 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 27 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( ascensor demontat ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,008 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
| 28 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 30 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |  |  |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 33 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Desfacerea pardoselilor din parchet de lemn ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
| 34 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea stratului hidroizolant din membrana bituminoasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |  |  |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Executarea canalului de cablu in invelisul existent de pardoseala din beton 250x50(h)mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 36 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,69 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,32 |  |  |
| 37 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida ) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
| 38 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Demontarea peretilor despartitori din lemn d=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,47 |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea peretilor despartitori din PVC d=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 41 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,30 |  |  |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 43 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,83 |  |  |
| 44 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 45 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
|  |  | 1.4. Cota 3.300 (SAC - pl.11) |  |  |  |  |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din lemn F-10 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare usilor din lemn U-16,U-17 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |  |
| 48 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 49 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 50 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor din blocuri mici de calcar) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
| 51 | CP53B | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1000mm, l=6000mm ) Kman=0.8, Kut=0.8 | buc |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,094 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,198 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,027 |  |  |
| 52 | CP53B | Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 ( Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1200mm, l=6000m) Kman=0.8, Kut=0.8 | buc |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,094 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |  |  |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,198 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,027 |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 54 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,30 |  |  |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 56 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -Capac din tabla zincata pentru parapet) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |  |
| 57 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea membrana bituminoasa) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |  |  |
| 58 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea strat de nivelare din mortar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
| 59 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,02 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 60 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,83 |  |  |
| 61 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 62 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
| 63 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t ( Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1000mm, l=6000mm in transport) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,06 |  |  |
| 64 | TrB22D3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t (( Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1200mm, l=6000mm in transport)) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,05 |  |  |
| 65 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea panourilor prefabricate cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
| 66 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t ( Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1000mm, l=6000mm din transport) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,06 |  |  |
| 67 | TrB22D3D | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t ( Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ПК L=1200mm, l=6000mm din transport) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,05 |  |  |
|  |  | 1.5. Exterioara (SAC - pl.14) |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Scara de acces in subsol demolata |  |  |  |  |
| 68 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea pereti si trepte din beton a scarii) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,37 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |  |
| 69 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea carcasa de rezistenta din metal a copertinei ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 70 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foi ondulate din azbociment ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.5.2. Cos de ventilare demolat |  |  |  |  |
| 71 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Demolarea pereti din beton ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |  |  |
| 72 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ( Demolarea capac din beton ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,55 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 1.5.3. Finisare a fatadelor |  |  |  |  |
| 73 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea parasolar din foi din aluminiu pe carcas din metal ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |  |
| 75 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Demontarea placi decorative din calcar a pilonilor б=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |  |  |
| 76 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,10 |  |  |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 78 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | 1.5.4. Evacuarea deseurilor |  |  |  |  |
| 79 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,83 |  |  |
| 80 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,55 |  |  |
| 81 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |
|  |  | 2. Fragment 3 (SAC - pl.19) |  |  |  |  |
| 82 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Mina curenta din inox montata la inaltimea 900 mm) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 28121063057141 | Balustrada din inox pentru persoane cu dezabilitati | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 84 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C12/15 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |  |  |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004105 | Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 86 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 87 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,028 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  |  | 3. Fragment 4 (SAC - pl.20) |  |  |  |  |
| 88 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Bara suport ajutatoare lavuar inox) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 28121063057142 | Bara suport ajutatoare lavuar inox | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
| 89 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 28121063057143 | Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
| 90 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( Bara suport ajutatoare l=600mm inox) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 28121063057144 | Bara suport ajutatoare l=600mm inox | m | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |  |
|  |  | 4. Timplaria, Inclusiv minerile la usi |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Blocuri de usi si ferestre cota -3,300 (SAC - pl.21, pl.22) |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Usi ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) |  |  |  |  |
| 91 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan №1- 1200*2600h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 2812106306051 | Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 92 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu cu 2 canaturi, sticluire termopan №2- 1300*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 28121063060502 | Bloc de usa din aluminiu cu 2 canaturi, sticluire termopan gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 93 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata №3 - 1300*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 28121063060503 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 94 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,74 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060004 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,36 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 95 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( Bloc de usa din aluminiu, intr-un canat si panouri fixe, sticla reliefata №5/ (5*) - 2350*2100h=2buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 20301129510001 | Bloc de usa din aluminiu, intr-un canat si panouri fixe, sticla reliefata | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 96 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060006 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 97 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata № 7 - 1000*2100h=2buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060007 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 98 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata №8 - 1000*2100h=9buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060508 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 99 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat №9 - 1000*2100h=2buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060509 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 100 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata №10 - 900*2100h=8buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060508 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 101 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, №11 - 700*2100h=6buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060509 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 102 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa ( Usa de sticla securizata pentru cabina dus № 12 -700*2100h= 12buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,47 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 2030112951012 | Usa de sticla securizata pentru cabina dus | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,235 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,082 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 103 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h= 8buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 20301129510121 | Paravan de sticla securizata pentru cabina dus | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 104 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h= 4buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 20301129510121 | Paravan de sticla securizata pentru cabina dus | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 105 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii ( Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h= 2buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,91 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 20301129510121 | Paravan de sticla securizata pentru cabina dus | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 4.1.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor ) |  |  |  |  |
| 106 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F-1- 1600*600h=10 buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 107 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F-1* - 1600*600h=1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 108 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F-2 - 1150*600h=1 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 109 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( Glaf interior din PVC, b=350 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 25211067183921 | Glaf interior din PVC, b=350 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 110 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 274312354902611 | Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 4.2. Blocuri de usi si ferestre cota 0,000 (SAC - pl.23, pl.24) |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Usi ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) |  |  |  |  |
| 111 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=2buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,74 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060004 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,36 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 112 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=4buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060006 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 113 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata № 7 - 1000*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 28121063060007 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din metal, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
| 114 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata №8 - 1000*2100h=16buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060508 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 115 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat №9 - 1000*2100h=3buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060509 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 116 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata №10 - 900*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060508 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, sticla reliefata armata, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 117 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, №11 - 800*2100h=1buc) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28121063060509 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 118 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata, cu deschidere in ambele parti №13 - 1300*2100h=1buc)) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 281210630605010 | Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata, cu deschidere in ambele parti, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 119 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa culisanta radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60 №14 - 1300*2100h=2buc) ) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 281210630600014 | Bloc de usa culisanta radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60 | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,35 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,65 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |  |  |
| 120 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, intr-un canat, №15 - 1000*2100h=3buc)) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 281210630605015 | Bloc de usa radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60,intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 121 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa culisanta ermetica din laminata HPL, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata №16 - 1300*2100h=2buc)) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 281210630600016 | Bloc de usa culisanta ermetica din laminata HPL, cu rezistenta sporita la foc EI-60, sticla reliefata armata | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,35 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,65 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |  |  |
|  |  | 4.2.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor ) |  |  |  |  |
| 122 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-3- 1400*1800h=4 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938102 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 123 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F-4 - 1400*1800h=8 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 124 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan, F-5- 1150*1800h=2 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 125 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb F-6- 800*1000h=2 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938103 | Bloc de fereastra radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 126 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( Glaf interior din PVC, b=400 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 25211067183922 | Glaf interior din PVC, b=400 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 127 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 274312354902611 | Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 4.3. Blocuri de usi si ferestre cota 3,300 (SAC - pl.25) |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Usi |  |  |  |  |
| 128 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica ,intr-un canat, №18 -600*1000h= 1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 281210630605091 | Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, intr-un canat, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 129 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din metal cu bariera termica, intr-un canat, № 19 -1200*2100h= 1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |  |
|  | 281210630600071 | Bloc de usa din metal cu bariera termica, intr-un canat, | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 4.3.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor ) |  |  |  |  |
| 130 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere automata in caz de incendiu, deschidere basculanta, sticluire termopan F-7 - 1800*900h=2 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2030112938101 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 131 | 08-03-605-1 | Ventilator (Motor (Seria CDC 200)) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,24 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,26 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,08 |  |  |
| 132 |  | Motorul (Seria CDC 200), ce raspunde de deschiderea automata a geamului in caz de incendiu | buc |  |  |  |
|  | 2223331114441 | Motorul (Seria CDC 200), ce raspunde de deschiderea automata a geamului in caz de incendiu | buc | 1,00 |  |  |
| 133 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( Glaf interior din PVC, b=390 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 25211067183923 | Glaf interior din PVC, b=390 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 134 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=200 mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 274312354902611 | Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 5. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. cota -3,300 (SAC - pl.26) |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. 312.5m2 |  |  |  |  |
| 135 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 136 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr. 150 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 137 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 138 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate d8A-III pas 200x200mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 139 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 140 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 141 | CG22A5 k=4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 142 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |  |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 144 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 145 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 146 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 147 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.1.2. 76.8 m2 |  |  |  |  |
| 148 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 149 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr. 150 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 150 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000012 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 151 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate d8A-III pas 200x200mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 152 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 153 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 154 | CG22A5 k=4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 155 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |  |  |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 157 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 158 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 5.1.3. 14.8m2 |  |  |  |  |
| 159 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betogrunt" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 160 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 161 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 162 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 5.1.4. 20.81m2 |  |  |  |  |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betogrunt" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 164 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |  |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  |  | 5.1.5. 4.0 m2 |  |  |  |  |
| 165 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 166 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 167 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 169 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 170 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresia va avea suprafata reliefata si antiderapanta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 5.1.6. Materiale de finisare |  |  |  |  |
| 171 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490252 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 172 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490253 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 173 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28741163125001 | Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
| 174 | SB24E | Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 28751142029051 | Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,05 |  |  |
| 175 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2. cota 0,000 (SAC - pl.27) |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. 386.0m2 |  |  |  |  |
| 176 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 177 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 178 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 179 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 180 | CG01A1k=6.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 181 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 182 | CG56A1k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 183 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2.2. 10.2m2 |  |  |  |  |
| 184 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 185 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 186 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 187 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=42mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 188 | CG01A1k=2.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 12mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 189 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5 mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 190 | CG56A1k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 191 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 53090011 | benzi de cupru | m | 100,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 |  |  |
| 192 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .(Linoleum medical cu conductor de curent electric ) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 25231167163461 | Linoleum medical cu conductor de curent electric | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2.3. 143.0m2 |  |  |  |  |
| 193 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 194 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 195 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 196 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 197 | CG01A1k=6.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 198 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 199 | CG56A1k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 200 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 53090011 | benzi de cupru | m | 100,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 |  |  |
| 201 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .(Linoleum medical cu conductor de curent electric ) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 25231167163461 | Linoleum medical cu conductor de curent electric | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2.4. 46.6 m2 |  |  |  |  |
| 202 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 203 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 204 | CG01A1k=6.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 205 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 206 | CG56A1k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 207 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 53090011 | benzi de cupru | m | 100,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 |  |  |
| 208 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .(Linoleum medical cu conductor de curent electric ) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 25231167163461 | Linoleum medical cu conductor de curent electric | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2.5. 33.8 m2 |  |  |  |  |
| 209 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 210 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 211 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 212 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 213 | CG01A1k=6.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 214 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,30 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,09 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 215 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm, ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,53 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 216 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,10 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 53090011 | benzi de cupru | m | 100,00 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,04 |  |  |
| 217 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli .(Linoleum medical cu conductor de curent electric ) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 25231167163461 | Linoleum medical cu conductor de curent electric | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.2.6. 38.2m2 |  |  |  |  |
| 218 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 219 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=160mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 220 | CG22A5 k=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 60mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 221 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |  |  |
| 222 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=60mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 223 | CG01A1k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 30mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 224 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 5.2.7. Materiale de finisare |  |  |  |  |
| 225 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490252 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 226 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490253 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 227 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28741163125001 | Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
| 228 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,19 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,25 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,15 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,10 |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | 5.3. cota 3,300 (SAC - pl.28) |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.1. 31.4m2 |  |  |  |  |
| 229 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 230 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 231 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 30mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000011 | Betonoplast M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 232 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |  |  |
| 233 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 234 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 235 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 5.3.2. Materiale de finisare |  |  |  |  |
| 236 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 28741163125001 | Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm | m | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,35 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
| 237 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 6. Finisarea interioara |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. cota -3,300 (SAC - pl.33; 34) |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 239 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 240 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice б=50mm, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,514 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,19 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,30 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,064 |  |  |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 244 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 245 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 246 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" б=3mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 247 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff") | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,31 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 248 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 250 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.1.2. Perete |  |  |  |  |
| 251 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,27 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,735 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 25213026029001 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,91 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,80 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |  |  |
| 252 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,649 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 4,20 |  |  |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UW | m | 1,145 |  |  |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CW | m | 2,20 |  |  |
|  | 2521302602906 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |  |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,03 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,971 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |  |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,69 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,43 |  |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |  |  |
| 253 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 254 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,33 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 255 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 256 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 257 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 259 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 260 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 264 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,57 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
| 265 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490255 | Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | 6.1.3. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |  |  |
| 266 | СF60C | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede d=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,405 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,19 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,30 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0639 |  |  |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 268 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 269 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 272 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,57 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  | 6.2. cota 0,000 (SAC - pl.35; 36) |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 274 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,05 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard Plain , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 275 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede б=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane б=50mm, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,91 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,19 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
| 276 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 277 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 279 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" б=3mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 280 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff") | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,31 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 281 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.2.2. Perete |  |  |  |  |
| 284 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,27 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,735 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 25213026029001 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,91 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,80 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |  |  |
| 285 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,649 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 4,20 |  |  |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UW | m | 1,145 |  |  |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CW | m | 2,20 |  |  |
|  | 2521302602906 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, | m2 | 1,03 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 |  |  |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,03 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,971 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 |  |  |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,69 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,43 |  |  |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |  |  |
| 286 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 287 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,33 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 289 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 290 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 291 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 293 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 294 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,57 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
| 295 | CK26A aplic | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 25211067183927 | Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 296 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 27431235490255 | Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | 6.2.3. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |  |  |
| 297 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 298 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 299 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 301 | СF60C | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede d=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,405 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2,20 |  |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,19 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,35 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,515 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,488 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,65 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,30 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0639 |  |  |
| 302 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 303 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior antibacteriana | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 307 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,57 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,425 |  |  |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1,75 |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,02 |  |  |
|  | 25231167163471 | Linoleum medical lipit pe pereti | m2 | 1,05 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  | 6.3. cota 3,300 (SAC - pl.37) |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 308 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 309 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 310 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se scade 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 311 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 312 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" б=3mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 313 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff") | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,31 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 316 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea lavabila de interior | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.3.2. Perete |  |  |  |  |
| 317 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 318 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 319 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 321 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 322 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 323 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 324 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 326 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea lavabila de interior | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 6.3.3. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |  |  |
| 327 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 328 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 329 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 26641021020105 | Mortar din amestec SV-75 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 331 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 7,14 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 332 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 1,43 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 333 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 335 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea lavabila de interior | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 7. Incastrarea golurilor |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. cota 3,300 (SAC - pl.37) |  |  |  |  |
| 336 | CD05D | Inchideri din blocuri BCA , in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,06 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,51 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |  |  |
|  |  | 7.2. cota -3,300 (SAC - pl.40) |  |  |  |  |
| 337 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,26 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,01 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,211 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,44 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |  |
| 338 | CD60E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,81 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,48 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,00 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,60 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,96 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,78 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,30 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,013 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,11 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,81 |  |  |
| 339 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 340 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 341 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv ( Buiandrug-1) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 342 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Buiandrug-1) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 343 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Buiandrug-1) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 344 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Buiandrug-1) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
|  |  | 7.3. cota 0,000 (SAC - pl.43, pl.44) |  |  |  |  |
| 345 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,26 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,01 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,211 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,44 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |  |
| 346 | CD60E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 121,81 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,48 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,00 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,60 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,96 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 2,78 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,30 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,013 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,11 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,81 |  |  |
| 347 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 348 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 349 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv ( Buiandrug-2, Buiandrug-3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 350 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Buiandrug-2, Buiandrug-3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 351 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Buiandrug-2, Buiandrug-3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 352 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( Buiandrug-2, Buiandrug-3 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
|  |  | 8. Consolidarea golurilor |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Consolidarea golului Cg-1 (12 buc ) (SAC - pl. 46) |  |  |  |  |
| 353 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 354 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 355 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,17 |  |  |
| 356 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313528 | Buloane, piulite, saibe M16 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 357 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 358 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 359 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 360 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 361 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d16 A- III, (poz.10 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 362 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2223331115551 | Clei PVA | kg | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 363 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 364 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
| 365 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 366 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |  |
| 367 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | 8.2. Consolidarea golului Cg-2 (1 buc ) (SAC - pl.48) |  |  |  |  |
| 368 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 369 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 370 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,17 |  |  |
| 371 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313528 | Buloane, piulite, saibe M16 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 372 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 373 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 374 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 375 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 376 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d16 A- III, (poz.10 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 377 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2223331115551 | Clei PVA | kg | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 378 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 379 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
| 380 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 381 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |  |
| 382 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | 8.3. Consolidarea golului Cg-3 (1 buc ) (SAC - pl.50) |  |  |  |  |
| 383 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 384 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 385 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,17 |  |  |
| 386 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313528 | Buloane, piulite, saibe M16 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 387 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 388 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 389 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 390 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 391 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d16 A- III, (poz.10 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 392 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2223331115551 | Clei PVA | kg | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 393 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 394 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
| 395 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 396 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |  |
| 397 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | 8.4. Consolidarea golului Cg-4 (1 buc ) (SAC - pl.52) |  |  |  |  |
| 398 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 399 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 400 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,17 |  |  |
| 401 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313528 | Buloane, piulite, saibe M16 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 402 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 403 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.6+poz.7+ poz.8+poz.9) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 404 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |  |
| 405 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | 8.5. Consolidarea golului Cg-5 (1 buc ) (SAC - pl.53) |  |  |  |  |
| 406 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 407 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 408 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 409 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,38 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |  |
| 410 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,90 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  | 9. Cadru consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Cadru consolidare Cc-1 (2 buc) (SAC - pl.56) |  |  |  |  |
| 411 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 412 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 413 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 414 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.2. Cadru consolidare Cc-2 (2 buc) (SAC - pl.56) |  |  |  |  |
| 415 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 416 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 417 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 418 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.3. Cadru consolidare Cc-3 (2 buc) (SAC - pl.56) |  |  |  |  |
| 419 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 420 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 421 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 422 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.4. Cadru consolidare Cc-4 (13 buc) (SAC - pl.56) |  |  |  |  |
| 423 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 424 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 425 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 426 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.5. Cadru consolidare Cc-5 (2 buc) (SAC - pl.56) |  |  |  |  |
| 427 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 428 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 429 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 430 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.6. Cadru consolidare Cc-6 (1 buc) (SAC - pl.57) |  |  |  |  |
| 431 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 432 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 433 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 434 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 9.7. Cadru consolidare Cc-7 (1 buc) (SAC - pl.57) |  |  |  |  |
| 435 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+El-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 436 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133001 | Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 437 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313529 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 438 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 10. Consolidare planseu Pm-1 (SAC - pl.58) |  |  |  |  |
| 439 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,69 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,32 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,32 |  |  |
| 440 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 441 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,058 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 442 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 443 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton clasa C 16/20 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,38 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 444 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 445 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
| 446 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,61 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,04 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,28 |  |  |
|  |  | 11. Consolidare planseu Pm-2 (SAC - pl.60) |  |  |  |  |
| 447 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 448 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 449 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton clasa C 16/20 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,38 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |  |  |
| 450 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 451 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 12. Acoperis cota 3.300 (SAC - pl.63) |  |  |  |  |
| 452 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( -50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 453 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
| 454 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=71,10 m ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,10 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 455 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( -50x5 GOST 103-76, l=370 mm, m=0,73 kg) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 456 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
| 457 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=460 mm, l=9,0 m ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,85 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,50 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,20 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 458 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Sort din tabla zincata cu straba, gr=0,45 mm, L=200 mm, l=49,20 m ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,25 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,33 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,90 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 459 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 460 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | 13. Cos de ventilare (SAC - pl.64) |  |  |  |  |
|  |  | 13.1. Cv-1 (n=1 buc) |  |  |  |  |
| 461 | CD58C | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,96 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,00 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,50 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,30 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,515 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,084 |  |  |
|  |  | 13.2. Cv-2 (n=1 buc) |  |  |  |  |
| 462 | CD58C | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,96 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,00 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,50 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,30 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,515 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,084 |  |  |
|  |  | 13.3. Cv-3 (n=1 buc) |  |  |  |  |
| 463 | CD58C | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,96 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,00 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,50 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,30 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,515 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,084 |  |  |
|  |  | 14. Antresola din metal Am-1 (SAC - pl.65) |  |  |  |  |
| 464 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 465 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 15. Scara din metal Sm-1(SAC - pl.66) |  |  |  |  |
| 466 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 |  |  |
| 467 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28741363133007 | Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm | buc | 1,00 |  |  |
| 468 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 16. Elemente de ancorare cota 5,510 (SAC - pl.67) |  |  |  |  |
| 469 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 470 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d12 A- III, l=500 (M1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 471 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2223331115551 | Clei PVA | kg | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | 17. Constructii din beton armat (SAC - pl.68) |  |  |  |  |
|  |  | 17.1. Centura monolita niv. 5.510m |  |  |  |  |
| 472 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 473 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 474 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 475 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 17.2. Stalp monolit Stm-1 ( n=4 buc.) |  |  |  |  |
| 476 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 477 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 478 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 479 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,15 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
|  |  | 18. Planseu monolit cota 7,360 (SAC - pl.69) |  |  |  |  |
| 480 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 481 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 482 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,058 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 483 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 484 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( Beton clasa C 16/20 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton clasa C 16/20 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 485 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 486 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 19. Acoperis (SAC - pl.72) |  |  |  |  |
| 487 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 488 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 489 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 490 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 491 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 26641021020101 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 492 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton M200 gr.=50-100mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 26631021000021 | Polisterolbeton M200 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |  |  |
| 493 | CG22A5 k=2.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Polisterolbeton M200 gr.= 25mm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 26631021000021 | Polisterolbeton M200 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 494 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana anticondensat pentru acoperis) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 26821326004651 | Membrana anticondensat pentru acoperis | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 495 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , б=100 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 25213026029021 | Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , б=100 mm | m2 | 1,01 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,28 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,40 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,93 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01 |  |  |
| 496 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana anticondensat pentru acoperis) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 26821326004651 | Membrana anticondensat pentru acoperis | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 497 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 498 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 499 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=450 mm, l=18,00 m) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,85 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,50 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,20 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 500 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( -50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 501 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
| 502 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=30,20 m) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,68 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,20 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,00 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,10 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 503 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=500 mm, l=5,60 m) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,85 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,50 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,20 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 504 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( Lacrimar din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=300 mm, l=5,60 m) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,85 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,50 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,20 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 505 | CD58C | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,96 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 400,00 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 53,50 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 13,30 |  |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,515 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,084 |  |  |
| 506 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr =0,45 mm, L=200 mm, l=3,40 m ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,25 |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,33 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,90 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 507 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,30 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |  |  |
| 508 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 509 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm (culoare alba)) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 510 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm (culoare alba) ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 20. Finisari exterioare (SAC - pl.73) |  |  |  |  |
|  |  | 20.1. Fasade si piloni fasade |  |  |  |  |
| 511 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 512 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 513 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 514 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=100mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |  |  |
|  | 26821626113707 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |  |  |
| 515 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=50mm ( profil de colt de nivelere din aluminiu cu plasa fibra de sticla (100x100mm) cu L totala=411.7m ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |  |  |
|  | 26821626113708 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=50mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 2,20 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |  |  |
| 516 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 517 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |  |
| 518 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 |  |  |
|  |  | 20.2. Soclu si piloni soclu |  |  |  |  |
| 519 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 520 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 521 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 522 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 523 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2521302602987 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601915 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |  |  |
| 524 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2521302602988 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601915 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |  |  |
| 525 | CK18C | Montarea profilului de soclu 100mm din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 2743123549725 | Profil de soclu 100 mm din aluminiu | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 526 | CK18C | Montarea profilului de soclu 50mm din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |  |  |
|  | 2743123549726 | Profil de soclu 50 mm din aluminiu | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 527 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 |  |  |
|  | 2670112202951 | Placi faianta portelanat pentru exterior | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 24621061105571 | Adeziv pentru exterior F100 | kg | 4,40 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  |  | 20.3. Fundatii si piloni fundatii |  |  |  |  |
| 528 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 529 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 530 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 531 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 532 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2521302602987 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601915 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |  |  |
| 533 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2521302602988 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601915 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |  |  |
| 534 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 535 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2682132691626 | Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2875276312005 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  | 20.4. Glafurile exterioare la usi si ferestre |  |  |  |  |
| 536 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 537 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |  |  |
|  | 2521302602959 | Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,27 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,30 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |  |  |
| 538 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 539 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  | 20.5. Muchiile exterioare soclu |  |  |  |  |
| 540 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 2430226101120 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |  |  |
| 541 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2614122661913 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 542 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 543 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 544 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2521302602987 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm | m2 | 1,07 |  |  |
|  | 2614122601915 | Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm | m2 | 1,10 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |  |  |
| 545 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 |  |  |
|  | 2670112202951 | Placi faianta portelanat pentru exterior | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 24621061105571 | Adeziv pentru exterior F100 | kg | 4,40 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  |  | 21. Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  | 21.1. Sistema de drenare. (SAC - pl.75) |  |  |  |  |
| 546 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,10 |  |  |
| 547 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm ( Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 28751142038701 | Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,08 |  |  |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,055 |  |  |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,40 |  |  |
| 548 |  | Cot PVC d110mm | buc |  |  |  |
|  | 2523156670001 | Cot PVC d110mm | buc | 1,00 |  |  |
| 549 |  | Reductie PVC de la d110mm la d75mm | buc |  |  |  |
|  | 2523156670002 | Reductie PVC de la d110mm la d75mm | buc | 1,00 |  |  |
| 550 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | m |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata d110 | m | 1,05 |  |  |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,023 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,022 |  |  |
| 551 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 552 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 553 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  |  | 21.2. Scara de acces la subsol (SAC - pl.75, pl.76, pl.80, pl.81, pl.82) |  |  |  |  |
| 554 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, (culoare gri inchis) ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |  |
|  | 26701122020521 | Placi de gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, culoare gri inchis | m2 | 1,02 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,80 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,15 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 555 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,10 |  |  |
| 556 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 557 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 558 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 150x150mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004113 | Plase sudate d6AI 150x150mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 559 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 560 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...( Beton clasa C16/20 F75 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100021 | Beton clasa C16/20 F75 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
| 561 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,45 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |  |  |
| 562 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton clasa C12/15 F75 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75. | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |  |  |
| 563 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton clasa C3.5 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,786 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,725 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |  |  |
| 564 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 565 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( 2 straturi de bitum ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,06 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,70 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
| 566 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 567 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 568 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,15 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |  |  |
| 569 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,95 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |  |
| 570 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Element inglobat El-1(n=4 buc.)) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |  |
| 571 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
| 572 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-1) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,003 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,05 |  |  |
| 573 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-2) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,003 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,005 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,05 |  |  |
| 574 | CN21D | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000 | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,36 |  |  |
|  | 24301161050601 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000 | kg | 0,18 |  |  |
|  | 24302261009501 | Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000 | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |  |  |
|  |  | 21.3. Copertina Cp-1 (SAC - pl.84, pl.85) |  |  |  |  |
| 575 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LK 50, d=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LK 50, d=0,5mm | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
| 576 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla cutata LS 8, d=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,45 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2710403642100 | Tabla cutata LS 8, d=0,5mm | m2 | 1,15 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,60 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
| 577 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,10 |  |  |
| 578 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata L=400mm, б=0,45mm,) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549343 | Lacrimar din tabla zincata L=400mm, б=0,45mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 579 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=200mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549328 | Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=200mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 580 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=350mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549329 | Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=350mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 581 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=150mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549330 | Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=150mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 582 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=400mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549331 | Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=400mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 583 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=160mm ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2743123549332 | Sort din tabla (culoare gri inchis), б=0,45mm, L=160mm | m | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |  |
| 584 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Jgheab d100mm ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |  |
| 585 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( Burlan d80mm ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,05 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 586 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
| 587 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |  |  |
|  | 2430116100003 | Email ПФ-115 | kg | 12,00 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |  |  |
|  |  | 21.4. Pereu (SAC - pl.87) |  |  |  |  |
| 588 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
| 589 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 590 | CC03C | Montare plase sudate d6AI (150x150mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004113 | Plase sudate d6AI 150x150mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 591 | CA02C1 | Beton simplu cl. C12/15 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,35 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2663102100150 | Beton clasa C12/15 F100 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,55 |  |  |
| 592 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 593 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
| 594 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( БР100.20.5 ) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100150 | Beton clasa C12/15 F100 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,92 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 26661228002852 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.5 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | 21.5. Consolidarea pilonilor (n=11 buc.) (SAC - pl.88) |  |  |  |  |
| 595 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |  |  |
| 596 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d8 A- I ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 597 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004105 | Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 598 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar Cerezit CX 15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100487 | Mortar Cerezit CX 15 | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 599 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
| 600 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu apa cota 0.000 |  |  |  |  |
| 1 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204211 | Supapa de arc d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( Robinet sferic 1/2" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201110 | Robinet sferic 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 29131242013501 | Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Amestecator pentru spalator) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar ( Amestecator pentru spalator) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Amestecator pentru spalator "sens") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201371 | Baterie amestecatoare pt. lavoar ( Amestecator pentru spalator "sens") | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 7 |  | Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194612 | Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 |  | Cot din polipropilena cu filet interior d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156713834 | Cot din polipropilena cu filet interior d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 |  | Cot din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194320 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 |  | Teu din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719427 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719426 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena d25x2.5 mm | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 13 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena d20x2.1 mm | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,110 |  |  |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
| 17 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d25 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875274204042 | Clema din polietilena p/u tevi d25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 18 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2875274204041 | Clema din polietilena p/u tevi d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 19 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2875274204043 | Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 20 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,000 |  |  |
| 21 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223001 | Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 22 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223002 | Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 23 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735223 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 | m | 1,030 |  |  |
| 24 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735224 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 | m | 1,030 |  |  |
|  |  | 1.2. Canalizarea C1 cota 0.000 |  |  |  |  |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Clapeta de aer D50 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210370 | Clapeta de aer D50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon plastic) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438011 | Lavoar de ceramica | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar ( Amestecator pentru spalator) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427602 | Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Revizia PP D100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210372 | Revizia PP D100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Revizia PP D50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210373 | Revizia PP D50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Curatare PP D100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210374 | Curatare PP D100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 32 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Curatare PP D50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210375 | Curatare PP D50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 33 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cruce de manson d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 25231567210381 | Cruce de manson d50 PP pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |  |  |
| 34 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Cruce de manson d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 25231567210382 | Cruce de manson d100 PP pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 |  |  |
| 35 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare de oblic d100x50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721117 | Teu de canalizare de oblic d100x50 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 36 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare de oblic d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721116 | Teu de canalizare de oblic d100 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 37 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721115 | Teu de canalizare de oblic d50 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 38 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare drept d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721114 | Teu de canalizare drept d100 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Ramificatie 45* d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721120 | Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 40 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721119 | Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 41 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210378 | Racord PP d50*100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 42 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Manson antiincendiar d100 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2875277330522 | Manson antiincendiar d100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,260 |  |  |
| 43 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,050 |  |  |
| 44 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 2523156721020 | Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 |  |  |
| 45 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 25231567210376 | Cot din polietilena d150 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 |  |  |
| 46 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 2521216720163 | Tevi din polietilena d150 pentru canalizare | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 |  |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2521216720161 | Teava din polipropilen pentru canalizare d50 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720162 | Teava din polipropilen pentru canalizare d100 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 49 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | 1.3. Alimentarea cu apa cota -3.300 |  |  |  |  |
| 50 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,000 |  |  |
| 51 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503120 | Robinet cu ventil de inchidere d 20mm | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d 25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2913124503125 | Robinet cu ventil de inchidere d 25 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 2913124503145 | Robinet cu ventil de inchidere d 50 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201110 | Robinet sferic 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204211 | Supapa de arc d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204212 | Supapa de arc d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru dus cu sita stationara ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 29131242013502 | Amestecator pentru dus cu sita stationara | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maleabila D15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 25231567138001 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
| 60 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Cot din fonta maleabila D20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2523156713810 | Cot din fonta maleabila D20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 61 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Cot din fonta maleabila D25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2523156713811 | Cot din fonta maleabila D25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |  |  |
| 62 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila D50) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 25231567138004 | Cot din fonta maleabila d50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |  |  |
| 63 | IC30J | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Cot din fonta maleabila D80) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 25231567138005 | Cot din fonta maleabila D80 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,140 |  |  |
| 64 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223001 | Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 65 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223002 | Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 66 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena d20x2.1 mm | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 67 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena d25x2.5 mm | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 68 |  | Teu din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719427 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719426 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 70 |  | Cot din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194320 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 71 |  | Cot din polipropilena d25 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194319 | Cot din polipropilena d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
| 73 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,110 |  |  |
| 74 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
| 75 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" ( d25 ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2722103306003 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 76 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" ( d32 ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2722103306004 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d32 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 77 | SA04I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" ( d80 ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2722103306005 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d80 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 78 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" ( d50 ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 2722103306006 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d50 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 79 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 |  |  |
| 80 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,200 |  |  |
| 81 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,100 |  |  |
| 82 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 |  |  |
| 83 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |  |  |
| 84 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
| 85 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735223 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 | m | 1,030 |  |  |
| 86 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735224 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 | m | 1,030 |  |  |
| 87 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate minerale laminate cu folga aliuminata Heralan-LAN ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 26821626113051 | Mate minerale laminate cu folga aliuminata Heralan-LAN | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,380 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 88 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,050 |  |  |
|  |  | 1.4. Canalizarea C1 cota -3.300 |  |  |  |  |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Clapeta de aer pentru canalizare D110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210371 | Clapeta de aer D110 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 90 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon plastic) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438011 | Lavoar de ceramica | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar ( Amestecator pentru spalator) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 92 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427602 | Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( Sifon de pardoseala d50 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,830 |  |  |
|  | 28751142029052 | Sifon simplu din fonta emailata d50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,110 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,040 |  |  |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Curatare PP D100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210374 | Curatare PP D100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Curatare PP D50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210375 | Curatare PP D50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 96 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cruce de manson d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 25231567210381 | Cruce de manson d50 PP pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |  |  |
| 97 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare de oblic d100x50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721117 | Teu de canalizare de oblic d100x50 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare de oblic d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721116 | Teu de canalizare de oblic d100 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 99 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721115 | Teu de canalizare de oblic d50 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 100 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare drept d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721114 | Teu de canalizare drept d100 PP | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 101 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Ramificatie 45* d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721120 | Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 102 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721119 | Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 103 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210378 | Racord PP d50*100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 104 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,050 |  |  |
| 105 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 2523156721020 | Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 |  |  |
| 106 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 25231567210376 | Cot din polietilena d150 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 |  |  |
| 107 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 2521216720163 | Tevi din polietilena d150 pentru canalizare | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 |  |  |
| 108 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2521216720161 | Teava din polipropilen pentru canalizare d50 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 109 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720162 | Teava din polipropilen pentru canalizare d100 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 110 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 111 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |  |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |  |
| 113 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 115 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 116 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
| 117 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
| 118 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine de vizitare (2 buc) |  |  |  |  |
| 119 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,760 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,160 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,145 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,068 |  |  |
| 120 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 123 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel C-3 | buc |  |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 19,330 |  |  |
|  |  | 1.7. Demontari |  |  |  |  |
| 127 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
| 128 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |  |  |
| 129 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,800 |  |  |
| 130 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |  |  |
| 131 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 |  |  |
| 132 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
| 133 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,640 |  |  |
| 134 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 |  |  |
| 135 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,470 |  |  |
| 136 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |  |  |
| 137 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 138 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu apa cota 0.000 |  |  |  |  |
| 139 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |  |  |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 140 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
|  |  | 2.2. Alimentarea cu apa cota -3.300 |  |  |  |  |
| 141 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,700 |  |  |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 142 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
|  |  | 2.3. Canalizarea |  |  |  |  |
| 143 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
| 144 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentarea cu apa cota 0.000 |  |  |  |  |
| 145 | pret de piata | Boiler electric V=50l N=2.0kwt | set |  |  |  |
|  | 11151142008800 | Boiler electric V=50l N=2.0kwt | set | 1,000 |  |  |
| 146 | pret de piata | Boiler electric V=30l N=1.5kwt | set |  |  |  |
|  | 11151142008801 | Boiler electric V=30l N=1.5kwt | set | 1,000 |  |  |
| 147 | pret de piata | Filtru de apa d15 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220653 | Filtru de apa d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 148 | pret de piata | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc |  |  |  |
|  | 1115114200780 | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Alimentarea cu apa cota -3.300 |  |  |  |  |
| 149 | pret de piata | Boiler electric V=150l N=3.0kwt | set |  |  |  |
|  | 11151142008802 | Boiler electric V=150l N=3.0kwt | set | 1,000 |  |  |
| 150 | pret de piata | Boiler electric V=80l N=2.5kwt | set |  |  |  |
|  | 11151142008803 | Boiler electric V=80l N=2.5kwt | set | 1,000 |  |  |
| 151 | pret de piata | Boiler electric V=30l N=1.5kwt | set |  |  |  |
|  | 11151142008801 | Boiler electric V=30l N=1.5kwt | set | 1,000 |  |  |
| 152 | pret de piata | Filtru de apa d15 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220653 | Filtru de apa d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 153 | pret de piata | Filtru de apa d20 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220654 | Filtru de apa d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 154 | pret de piata | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc |  |  |  |
|  | 1115114200780 | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.3. Canalizarea |  |  |  |  |
| 155 | pret furnizor | Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC | set |  |  |  |
|  | 2223331111110 | Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC | set | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal,101 Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление на отметке -3.300 |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700001 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700002 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700003 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1200 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2822115700004 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1200 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 |  |  |
| 5 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv ( Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2822115700005 | Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
| 6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
| 8 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 29131346260001 | Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 9 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710010 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 | m | 1,030 |  |  |
| 10 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710010 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 | m | 1,030 |  |  |
| 11 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710011 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 | m | 1,030 |  |  |
| 12 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710011 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 | m | 1,030 |  |  |
| 13 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2521216710012 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 | m | 1,030 |  |  |
| 14 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2521216710012 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 | m | 1,030 |  |  |
| 15 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352231 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20 | m | 1,030 |  |  |
| 16 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352232 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25 | m | 1,030 |  |  |
| 17 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352233 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32 | m | 1,030 |  |  |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,040 |  |  |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,050 |  |  |
| 20 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 21 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.2. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300 |  |  |  |  |
| 22 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( Кран шаровый запорный Дy32 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 28752742051001 | Кран шаровый запорный Дy32 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |  |  |
| 23 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy25 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051002 | Кран шаровый запорный Дy25 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051003 | Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 25 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 33205000000001 | Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2913134500000 | Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |  |  |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051004 | Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 28 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm ( Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 29131241241001 | Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,125 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,050 |  |  |
| 29 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167010001 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,014 |  |  |
| 30 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 (40% на фитинги от длины труб)) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167010001 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,014 |  |  |
| 31 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57х2,5 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2521216701004 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57х2,5 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,146 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,043 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,063 |  |  |
| 32 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57х2,5 (40% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2521216701004 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57х2,5 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,146 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,043 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,063 |  |  |
| 33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38х2,0) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 25212167010003 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38х2,0 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,086 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,038 |  |  |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38х2,0 (40% на фитинги от длины труб)) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 25212167010003 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38х2,0 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,086 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,038 |  |  |
| 35 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Технониколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352236 | Изоляция цилиндрами Технониколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57 | m | 1,030 |  |  |
| 36 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Технониколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352237 | Изоляция цилиндрами Технониколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38 | m | 1,030 |  |  |
| 37 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,040 |  |  |
| 38 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,050 |  |  |
| 39 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,060 |  |  |
| 40 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 41 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
| 42 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,120 |  |  |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051003 | Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 44 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2913134500000 | Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |  |  |
| 45 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
| 46 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,790 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | 1.3. Отопление на отметке 0.000, +3.300 |  |  |  |  |
| 47 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700001 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700002 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700003 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
| 50 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700006 | Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
| 51 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv ( Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2822115700005 | Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
| 54 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 29131346260001 | Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 55 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710010 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 | m | 1,030 |  |  |
| 56 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710010 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2 | m | 1,030 |  |  |
| 57 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710011 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 | m | 1,030 |  |  |
| 58 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710011 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0 | m | 1,030 |  |  |
| 59 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2521216710012 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 | m | 1,030 |  |  |
| 60 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 (30% на фитинги от длины труб) ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2521216710012 | Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4 | m | 1,030 |  |  |
| 61 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352231 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20 | m | 1,030 |  |  |
| 62 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352232 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25 | m | 1,030 |  |  |
| 63 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 3320517352233 | Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен "К-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32 | m | 1,030 |  |  |
| 64 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,040 |  |  |
| 65 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,050 |  |  |
| 66 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 67 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
| 68 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile ( Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора крепление в комплекте. Raybloc 1200x700 =2 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030127329586 | Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора Raybloc 1200x700 | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 1.4. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000 |  |  |  |  |
| 69 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( Кран шаровый запорный Дy32 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 28752742051001 | Кран шаровый запорный Дy32 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |  |  |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy25 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051002 | Кран шаровый запорный Дy25 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy20 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051005 | Кран шаровый запорный Дy20 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051003 | Кран шаровый запорный Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 73 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 33205000000001 | Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
| 74 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2913134500000 | Автоматический воздухоотводчик Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 |  |  |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051004 | Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 76 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm ( Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108x2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 29131241241002 | Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108x2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,125 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,050 |  |  |
| 77 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" ( Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 25212167010001 | Труба электросворная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,014 |  |  |
| 78 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,040 |  |  |
| 79 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | 1.5. Коллекторный узел отопления ИТП |  |  |  |  |
| 80 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" ( Кран шаровый запорный Дy50 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 28752742051006 | Кран шаровый запорный Дy50 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |  |  |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051004 | Кран шаровый сливной Дy15 Тмакс +110° С, Pмакс 6 бар "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 82 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 33205000000001 | Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Pмакс 16 бар "Италия" | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | 1.6. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 83 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
| 84 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,070 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,159 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
| 85 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |  |  |
| 86 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,470 |  |  |
| 87 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 88 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300 |  |  |  |  |
| 89 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
| 90 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |  |  |
|  |  | 2.2. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000 |  |  |  |  |
| 91 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
| 92 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300 |  |  |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый Дy32; Py6 "Италия" | buc |  |  |  |
|  | 2924127322066 | Фильтр сетчатый Дy32; Py6 "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Запорный клапан Дy25; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111111 | Запорный клапан Дy25; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |
| 95 |  | Балансировочный автоматический клапан Дy25; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111112 | Балансировочный автоматический клапан Дy25; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000 |  |  |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый Дy32; Py6 "Италия" | buc |  |  |  |
|  | 2924127322066 | Фильтр сетчатый Дy32; Py6 "Италия" | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Запорный клапан Дy25; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111111 | Запорный клапан Дy25; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |
| 98 |  | Балансировочный автоматический клапан Дy25; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111112 | Балансировочный автоматический клапан Дy25; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Запорный клапан Дy20; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111113 | Запорный клапан Дy20; Py16 ASV-M "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |
| 100 |  | Балансировочный автоматический клапан Дy20; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc |  |  |  |
|  | 2223331111114 | Балансировочный автоматический клапан Дy20; Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal,101 Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaje |  |  |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0 | buc |  |  |  |
|  | 1111101 | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0 | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0 | buc |  |  |  |
|  | 1111102 | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | Pretul firmei | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0 | buc |  |  |  |
|  | 1111103 | Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | Pretul firmei | Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0 | buc |  |  |  |
|  | 1111104 | Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M | buc |  |  |  |
|  | 1111105 | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L | buc |  |  |  |
|  | 1111106 | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | Pretul firmei | Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30 | buc |  |  |  |
|  | 1111107 | Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01 | buc |  |  |  |
|  | 1111108 | Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380 | buc |  |  |  |
|  | 1111109 | Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) tip Платформа стакан СТАМ-ДУ84-Р-У1-030-0-0-0 | buc |  |  |  |
|  | 1111110 | Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "CCK" (Украина) tip Платформа стакан STAM 402-63 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1M-Д-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП | buc |  |  |  |
|  | 1111111 | Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1M-Д-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600x600 | buc |  |  |  |
|  | 1111112 | Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600x600 | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Клапан приточный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1M-З-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП | buc |  |  |  |
|  | 1111113 | Клапан приточный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1M-З-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600x600 | buc |  |  |  |
|  | 1111112 | Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600x600 | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500x250 | buc |  |  |  |
|  | 1111114 | Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500x250 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Электропривод "BELIMO" tip SF-230A | buc |  |  |  |
|  | 1111115 | Электропривод "BELIMO" tip SF-230A | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200 | buc |  |  |  |
|  | 1111116 | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc |  |  |  |
|  | 1111119 | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250 | buc |  |  |  |
|  | 1111117 | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc |  |  |  |
|  | 1111119 | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315 | buc |  |  |  |
|  | 1111118 | Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc |  |  |  |
|  | 1111119 | Электропривод "BELIMO" tip LF-230 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1200 | Гибкая вставка на вентиляторе Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1201 | Гибкая вставка на вентиляторе Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф160 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1202 | Гибкая вставка на вентиляторе Ф160 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | pret furnizor | Гибкая вставка на рекуператоре Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1203 | Гибкая вставка на рекуператоре Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | pret furnizor | Гибкая вставка на рекуператоре Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1204 | Гибкая вставка на рекуператоре Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | pret furnizor | Гибкая вставка на рекуператоре Ф315 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1205 | Гибкая вставка на рекуператоре Ф315 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | pret furnizor | Гибкая вставка на рекуператоре 500х250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1206 | Гибкая вставка на рекуператоре 500х250 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 30 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |  |  |
| 31 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 32 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,410 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 33 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 34 | VC06B | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,520 |  |  |
| 35 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом -in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,760 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 3,270 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,840 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 36 | VB09D | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / se exclude " Rama cu jaluzele reglabile" / Решетка на дымоприемном клапане -in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |  |  |
| 37 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" /Клапан приточный с электрмагнитом -in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,760 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 3,270 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,840 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,095 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,370 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 38 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, ( Воздушная заслонка приточного воздуха ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,030 |  |  |
| 39 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( Электропривод "BELIMO" ) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
| 40 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 41 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Материалы и изделия. |  |  |  |  |
| 42 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 28741157610001 | Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 43 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 28741157610002 | Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 44 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 28741157610003 | Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 45 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 28741157610004 | Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 46 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 28741157610005 | Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,000 |  |  |
| 47 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500х250 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 28741157605006 | Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500х250 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,000 |  |  |
| 48 |  | Обратный клапан на вентиляторе Ф160 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1207 | Обратный клапан на вентиляторе Ф160 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 |  | Обратный клапан на вентиляторе Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1208 | Обратный клапан на вентиляторе Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Обратный клапан на вентиляторе 800x500 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1209 | Обратный клапан на вентиляторе 800x500 | buc | 1,000 |  |  |
| 51 |  | Дроссель клапан ручная настройка 150х150 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1213 | Дроссель клапан ручная настройка 150х150 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф160 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657001 | Решётка не регулируемая наружная Ф160 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 53 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф200 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657002 | Решётка не регулируемая наружная Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 54 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф250 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657003 | Решётка не регулируемая наружная Ф 250 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 55 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная 1000х500 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657007 | Решётка не регулируемая наружная 1000х500 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 56 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф315 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657004 | Решётка не регулируемая наружная Ф315 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 57 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная 500х250 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657005 | Решётка не регулируемая наружная 500х250 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 58 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная 600х600 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657006 | Решётка не регулируемая наружная 600х600 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 59 |  | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250х250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1225 | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250х250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300х300-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1226 | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300х300-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500х250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1227 | Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500х250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-ЬЛ-0-РУ-0 | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062001 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062002 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062003 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062004 | Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 66 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая ЖР 1200х500 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657008 | Решётка не регулируемая ЖР 1200х500 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | 3.2. Система ПВ1. Приточные воздуховоды ПВ1 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 67 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 17м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 68 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х250, ) 10м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 69 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 12м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 70 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 32м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 71 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.3. Система ПВ2. Приточные воздуховоды ПВ2 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 72 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 9м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 73 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х250, ) 36м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 74 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 13м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 75 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 91м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 76 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.4. Система ПВ3. Приточные воздуховоды ПВ3 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 77 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 11м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 78 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х250, ) 32м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 79 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 5м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 80 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 12м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 81 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.5. Система ПВ4. Приточные воздуховоды ПВ4 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 82 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 8м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 83 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х250, ) 35м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 84 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 4м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 85 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 12м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 86 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.6. Система ПВ5. Приточные воздуховоды ПВ5 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 87 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 10м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 88 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 17м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 89 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.7. Система ПВ6. Приточные воздуховоды ПВ6 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 90 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 7м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 91 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х250, ) 10м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 92 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 26м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 93 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.8. Система ПВ7. Приточные воздуховоды ПВ7 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 94 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500х250, ) 9м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 95 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 18м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 96 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500х250, ) 17м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 97 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300х200, ) 15м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 98 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 108м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 99 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.9. Система ПВ8. Приточные воздуховоды ПВ8 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 100 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700125 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,240 |  |  |
| 101 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300х300, ) 11м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 102 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 16м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 103 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250х200, ) 4м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 104 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х150,) 3м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 105 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 32м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 106 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 107 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |  |  |
| 108 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 3.10. Система ПВ9. Приточные воздуховоды ПВ9 изолируются изовер фольгированый толщина 50 мм |  |  |  |  |
| 109 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700125 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,240 |  |  |
| 110 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 300х300, ) 32м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 111 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 17м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 112 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х150,) 2м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 113 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 27м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 114 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000311 | Изоляция изовер фольгированый толщина 50 мм | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 115 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,553 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |  |  |
| 116 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | 3.11. Система В1 |  |  |  |  |
| 117 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160) 1м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 118 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 8м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | 3.12. Система В2 |  |  |  |  |
| 119 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 1м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700118 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 120 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200х200, ) 14м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 121 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150х150, ) 12м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700120 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | 3.13. Система ПД1 |  |  |  |  |
| 122 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 1000х500 ) 1m | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 123 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 800х500 ) 2m | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 124 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. ( Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 600х250, ) 17м | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700119 | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг. | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 125 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000312 | Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.14. Система ДУ1. |  |  |  |  |
| 126 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. ( Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600х600 П) 6m | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 26261473700133 | Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600х600 П | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 127 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000312 | Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 128 |  | Крепление воздуховодов ( металлические изделия) | kg |  |  |  |
|  | 2874115837666 | Крепление воздуховодов ( металлические изделия) | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.15. Система ПДУ1, ПДУ2. |  |  |  |  |
| 129 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600х600 ) 6m | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,744 |  |  |
|  | 26261473700134 | Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600х600 | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 130 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 |  |  |
|  | 11110001000312 | Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм. | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
|  |  | 3.16. Demolari |  |  |  |  |
| 131 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,007 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 132 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,010 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,040 |  |  |
| 133 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,100 |  |  |
| 134 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,470 |  |  |
| 135 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 136 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 137 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,720 |  |  |
| 138 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |  |
| 139 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,282 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal,101 Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaje |  |  |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PUHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA | buc |  |  |  |
|  | 111110111 | Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PUHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 2 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,500 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 9.52 3/8" ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2746163334001 | Медная труба для фреона 9.52 3/8" | m | 1,010 |  |  |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 15.88 5/8" ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2746163334002 | Медная труба для фреона 15.88 5/8" | m | 1,010 |  |  |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 3320517352231 | Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52 | m | 1,030 |  |  |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 3320517352232 | Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88 | m | 1,030 |  |  |
| 7 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,080 |  |  |
| 8 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба дренажная ПВХ D 32) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2521216717055 | Труба дренажная ПВХ D 32 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,710 |  |  |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,780 |  |  |
|  | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,110 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0147 |  |  |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция трубы вспененной изоляцией d32 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 3320517352233 | Термоизоляция трубы вспененной изоляцией | m | 1,030 |  |  |
| 10 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / se exclude "resursele materiale" / se include Сифон сухой с обратным клапаном HL 138 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |  |  |
|  | 2874125895177 | Сифон сухой с обратным клапаном HL 138 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 11 |  | Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm | set |  |  |  |
|  | 2223332223331 | Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm | set | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, PDF, IP-31 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 |  |  |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 4 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 5 |  | Cablu КВВГнг- FRLSLTx4х1,0 | m |  |  |  |
|  | 2100001001-006 | Cablu КВВГнг- FRLSLTx4х1,0 | m | 1,000 |  |  |
| 6 |  | Cablu КВВГнг- FRLSLTx5х1,5 | m |  |  |  |
|  | 2100001001-007 | Cablu КВВГнг- FRLSLTx5х1,5 | m | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 8 |  | Teava PVC D20 | m |  |  |  |
|  | 410001001-017 | Teava PVC D20 | m | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |  |  |
| 10 |  | Teava PVC D32 | m |  |  |  |
|  | 410001001-018 | Teava PVC D32 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500х400х220mm (IEC), IP-31 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-210 | Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500х400х220mm (IEC), IP-31 | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar, 220В, I=3А, ВА47-29-1Р | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-211 | Intrerupator automat monopolar, 220В, I=3А, ВА47-29-1Р | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Releu electromagnetic R4-2014-23- 5230-WT "RelPol" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-212 | Releu electromagnetic, R4-2014-23- 5230-WT "RelPol" | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-213 | Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol" | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Borne GZM4 "RelPol" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-214 | Borne GZM4 "RelPol" | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-215 | Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato" | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-216 | Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-217 | Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-218 | Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-219 | Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-220 | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-221 | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Buton de comanda 220V, IEC SB-7 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-222 | Buton de comanda 220V, IEC SB-7 | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Cutie de unire cu 10 cleme KC-10 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-223 | Cutie de unire cu 10 cleme KC-10 | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |  |  |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 3 | RpEF23C | Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 |  |  |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
| 5 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( АВР -200-200) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 7 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (ПР 11-3074 УХЛЗ IР31) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( АВР -300-250) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 10 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ЩМП-5-3 36 УХЛЗ IР31) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-18з-136 УХЛ3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-18з-136 УХЛ3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-24з-136 УХЛ3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-36з-136 УХЛЗ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-36з-136 УХЛЗ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-24з-136 УХЛ3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-36з-136 УХЛЗ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 26 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0070 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |  |  |
| 27 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-221) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 28 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
| 29 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( светильник LED ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1500 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 89,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
| 30 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник ЛБО 54-1х18) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
| 31 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛБА 3923-2х8) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
| 32 |  | Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001 | buc |  |  |  |
|  | 1000020 | Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 |  | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп.IP40 LED 36 Вт,IP40 | buc |  |  |  |
|  | 1000021 | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп.IP40 LED 36 Вт,IP40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп.IP65 LED 36 Вт,IP65 | buc |  |  |  |
|  | 1000022 | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп.IP65 LED 36 Вт,IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 |  | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп.IP65 LED 20 Вт,IP65 | buc |  |  |  |
|  | 1000023 | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп.IP65 LED 20 Вт,IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 |  | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп.IP40 LED 18 Вт,IP40 | buc |  |  |  |
|  | 1000024 | Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп.IP40 LED 18 Вт,IP40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 |  | Светильник настенный светодиодный, 220В, исп.IP65 ЛБО 54-1х18 | buc |  |  |  |
|  | 1000025 | Светильник потолочный светодиодный, 220В, исп.IP65 ЛБО 54-1х18 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 |  | Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2х8Вт ЛБА 3923 | buc |  |  |  |
|  | 1000027 | Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2х8Вт ЛБА 3923 | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 |  | Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт | buc |  |  |  |
|  | 1000029 | Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12В) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 41 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой установки) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 42 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP40 | buc |  |  |  |
|  | 1000031 | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная для открытой установки) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 44 |  | Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 1000032 | Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16A, IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 46 |  | Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10A, 250В, BC10-1-0-КБ | buc |  |  |  |
|  | 1000035 | Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10A, 250В, BC10-1-0-КБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 48 |  | Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10A, 250В, BC10-2-0-КБ | buc |  |  |  |
|  | 1000037 | Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10A, 250В, BC10-2-0-КБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 50 |  | Выключатель однополюсный для открытой установки на 10A, 250В, BC20-1-0-ФСр | buc |  |  |  |
|  | 1000039 | Выключатель однополюсный для открытой установки на 10A, 250В, BC20-1-0-ФСр | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 52 |  | Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10A, 250В, IP54, BC20-2-0-ФСр | buc |  |  |  |
|  | 1000041 | Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10A, 250В, IP54, BC20-2-0-ФСр | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 |  | Коробка ответвительная У995 | buc |  |  |  |
|  | 1000042 | Коробка ответвительная У995 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 |  | Коробка ответвительная КМ41001 | buc |  |  |  |
|  | 1000043 | Коробка ответвительная КМ41001 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 |  | Коробка установочная КМ40001 | buc |  |  |  |
|  | 1000044 | Коробка установочная КМ40001 | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная трехместная ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 57 |  | Розетка трёхместная для скрытой установки | buc |  |  |  |
|  | 1000033 | Розетка трёхместная для скрытой установки | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник НПП 1402-60) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |  |  |
| 59 |  | Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60 | buc |  |  |  |
|  | 1000026 | Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт | buc |  |  |  |
|  | 1000028 | Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6300 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6300 |  |  |
| 62 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5х70 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000052 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5х70 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 63 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 65 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000054 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 66 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000058 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 67 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000056 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 68 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х2,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000055 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 69 |  | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000057 | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 70 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 71 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 72 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 73 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 74 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000045 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 75 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000046 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000047 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000048 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000049 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1000050 | Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспростроняющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 80 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 81 |  | Труба стальная ф 25мм | m |  |  |  |
|  | 1000060 | Труба стальная ф 25мм | m | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | Труба стальная ф 20мм | m |  |  |  |
|  | 1000061 | Труба стальная ф 20мм | m | 1,0000 |  |  |
| 83 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 84 |  | Труба поливинилхлоридная ф50мм | m |  |  |  |
|  | 1000063 | Труба поливинилхлоридная ф50мм | m | 1,0000 |  |  |
| 85 |  | Труба поливинилхлоридная ф 32мм | m |  |  |  |
|  | 1000064 | Труба поливинилхлоридная ф 32мм | m | 1,0000 |  |  |
| 86 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 87 |  | Труба поливинилхлоридная ф 25мм | m |  |  |  |
|  | 1000066 | Труба поливинилхлоридная ф 25мм | m | 1,0000 |  |  |
| 88 |  | Труба поливинилхлоридная ф20 мм | m |  |  |  |
|  | 1000067 | Труба поливинилхлоридная ф20мм | m | 1,0000 |  |  |
| 89 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 90 |  | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200 | buc |  |  |  |
|  | 30000099 | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 |  | Пункт распределительный разм. 1317х650х180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IР31 | buc |  |  |  |
|  | 30000100 | Пункт распределительный разм. 1317х650х180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IР31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000101 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 |  | Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000102 | Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000103 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В | buc |  |  |  |
|  | 30000104 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000105 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В | buc |  |  |  |
|  | 30000106 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000107 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 |  | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250 | buc |  |  |  |
|  | 30000108 | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 |  | Щит с монтажной панелью разм.1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IР31 | buc |  |  |  |
|  | 30000109 | Щит с монтажной панелью разм. 1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IР31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 |  | Автоматический выключатель ВА 88-33 | buc |  |  |  |
|  | 30000110 | Автоматический выключатель ВА 88-33 | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000111 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000113 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А/В | buc |  |  |  |
|  | 30000114 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А/В | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000103 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 |  | Щит распределительный на 18 модулей, ЩРв-18з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000116 | Щит распределительный на 18 модулей, ЩРв-18з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc |  |  |  |
|  | 30000117 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 109 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc |  |  |  |
|  | 30000118 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc | 1,0000 |  |  |
| 110 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 111 |  | Щит распределительный на 18 модулей, ЩРв-18з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000116 | Щит распределительный на 18 модулей, ЩРв-18з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 112 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc |  |  |  |
|  | 30000117 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 113 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc |  |  |  |
|  | 30000118 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 |  | Щит распределительный на 24 модуля, ЩРв-24з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000119 | Щит распределительный на 24 модуля, ЩРв-24з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc |  |  |  |
|  | 30000117 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 117 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc |  |  |  |
|  | 30000118 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/B | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 |  | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000120 | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 40A | buc |  |  |  |
|  | 30000121 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 |  | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000120 | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 123 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 25A | buc |  |  |  |
|  | 30000122 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 25A | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 125 |  | Щит распределительный на 24 модуля, ЩРв-24з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000119 | Щит распределительный на 24 модуля, ЩРв-24з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc |  |  |  |
|  | 30000117 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20A | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р | buc |  |  |  |
|  | 30000123 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 |  | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc |  |  |  |
|  | 30000115 | Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 129 |  | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc |  |  |  |
|  | 30000120 | Щит распределительный на 36 модулей, ЩРв-36з-136 УХЛЗ | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 |  | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100 | buc |  |  |  |
|  | 30000124 | Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000125 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000103 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000126 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000113 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000127 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А/С | buc |  |  |  |
|  | 30000128 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 3А/С | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 |  | Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562 | buc |  |  |  |
|  | 30000129 | Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562 | buc | 1,0000 |  |  |
| 138 |  | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860 | buc |  |  |  |
|  | 30000130 | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860 | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 |  | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560 | buc |  |  |  |
|  | 30000131 | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560 | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 |  | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260 | buc |  |  |  |
|  | 30000132 | Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260 | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 |  | Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860 | buc |  |  |  |
|  | 30000133 | Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860 | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 |  | Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6A КМИ-10960 | buc |  |  |  |
|  | 30000134 | Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6A КМИ-10960 | buc | 1,0000 |  |  |
| 143 |  | Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63A КМИ-10960 | buc |  |  |  |
|  | 30000135 | Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63A КМИ-10960 | buc | 1,0000 |  |  |
| 144 |  | Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1 | buc |  |  |  |
|  | 30000136 | Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 145 |  | Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2 | buc |  |  |  |
|  | 30000137 | Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В | buc |  |  |  |
|  | 3000088 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54-2, ''FP9000-16' ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 |  |  |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,700 |  |  |
|  | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011032 | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 | t | 0,070 |  |  |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 1,600 |  |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) | kg | 1,200 |  |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,018 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,200 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,400 |  |  |
|  | 1020008 | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 4,000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,950 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 360,000 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 1,200 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,700 |  |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5440021 | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv | kg | 3,200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,400 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 2,400 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,640 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54-3) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой EN-54-7) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |  |  |
| 6 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена EN-54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |  |  |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54-11 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |  |  |
| 8 |  | Крепежный материал | set |  |  |  |
|  | 33320133-10-008 | Крепежный материал | set | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |  |  |
| 10 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,055 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,890 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,390 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,450 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,890 |  |  |
| 11 |  | Кабель KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2 | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-009 | Кабель KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2 | m | 1,000 |  |  |
| 12 |  | Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-010 | Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m | 1,000 |  |  |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Желоб пластиковый 10x22mm MCS-l) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,000 |  |  |
|  | 33320133-10-011 | Canal cablu 10x22mm (complet) MCS-l | m | 100,000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,080 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 15 |  | Труба гофрированная d=20mm с зондом | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-012 | Труба гофрированная d=20mm с зондом | m | 1,000 |  |  |
| 16 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ( Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,800 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |  |  |
| 17 |  | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3 | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-013 | Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3 | m | 1,000 |  |  |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Резистор) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
| 19 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 20 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,300 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,260 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |  |  |
| 21 |  | Труба PVC d40мм | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-016 | Труба PVC d40мм | m | 1,000 |  |  |
| 22 |  | Труба PVC d32мм | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-017 | Труба PVC d32мм | m | 1,000 |  |  |
| 23 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Box металлический 650x545x230 с замком в ком.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |  |  |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 0,900 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,027 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Контрольная панель EN54-2, ''FP9000-16'' фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2 | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-001 | Контрольная панель EN54-2, ''FP9000-16'' фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-002 | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-003 | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Сирена EN-54-3 ''S9000'' | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-004 | Сирена EN-54-3 ''S9000'' | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 ''D 9000SR'' | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-005 | Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 ''D 9000SR'' | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Сирена EN-54 SB112F | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-006 | Сирена EN-54 SB112F | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-007 | Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP | buc | 1,000 |  |  |
| 31 |  | Резистор | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-014 | Резистор | buc | 1,000 |  |  |
| 32 |  | Информационное табло ''EXIT'' | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-015 | Информационное табло ''EXIT'' | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Box металлический 650x545x230 с замком в ком | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-018 | Box металлический 650x545x230 с замком в ком | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Invelis carosabil (328,5m2) ( PG -pl. 8,9) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 300 mm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=150mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 3 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,400 |  |  |
|  | 26611128006544 | Placi din beton, pentru trotuare gros. 80mm | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 ( БР100.30.15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100065 | Beton clasa C6/7.5 F100 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,920 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare БР100.30.15 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizarea pe verticala ( PG- pl. 11) |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicole) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 3 | TsI51B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0836 |  |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,420 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Invelis pietonal ( 196.1m2) (PG - pl. 8,9) |  |  |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=10mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 3 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inclusiv rampele | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare Gr. 40 | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 ( БР100.20.5 ) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100065 | Beton clasa C6/7.5 F100 | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,920 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 26661228002852 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.5 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | 2. Zona verde (116.8 m2 ) ( PG -pl. 8 p.2) |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 f | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
| 6 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,050 |  |  |
| 7 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Планировка участка) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,130 |  |  |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% ( посев газона ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |  |
| 9 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti ( полив газона ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.