| ____ Fintina arteziana cu sursa de generare a energiei electrice (centrala fotovoltaica) situata in r-nul. Orhei, s. Viprova, 9009 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

AEE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. TDG |  |  |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 32,7000 |  |
| 2 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,0400 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  | 14,9000 |  |
| 4 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 9,9000 |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 9,9000 |  |
| 6 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 5,0000 |  |
|  |  | 1.3. Structura metalica de sustinere a modulelor fotovoltaice |  |  |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 1 217,8600 |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  | 19,1300 |  |
| 9 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 1,2400 |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P) | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 25A, 3P, cl. C ) | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,0300 |  |
| 14 |  | Короб металлический 3000*100*50 | m |  | 3,0000 |  |
|  |  | 2.2. TDG |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 100A, 3P) | buc |  | 1,0000 |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV) | buc |  | 1,0000 |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C ) | buc |  | 2,0000 |  |
| 19 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,0300 |  |
| 20 |  | Короб металлический 3000*100*100 | m |  | 3,0000 |  |
|  |  | 2.3. Lucrari, materiale, accesorii, cabluri |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,5400 |  |
| 22 |  | Nisip | m3 |  | 5,0000 |  |
| 23 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 5,0000 |  |
| 24 |  | Manson terminal termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pоna la 1kV, montare exterioara, sectiunea 2.5/16mm2 | buc |  | 5,0000 |  |
| 25 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,5400 |  |
| 26 |  | Cablu bronat cu conductori din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea AПвБбШп 5x16 mm2 | m |  | 54,0000 |  |
| 27 |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea - 16mm2 , ГОСТ 9581-80 | buc |  | 25,0000 |  |
| 28 |  | Tub termoretractabil, sectiunea 2,5/16mm | m |  | 4,0000 |  |
| 29 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m |  | 0,4600 |  |
| 30 |  | Труба PE д110 | m |  | 60,0000 |  |
| 31 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,0300 |  |
| 32 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D # 32mm | m |  | 3,0000 |  |
|  |  | 2.4. Centrala fotovoltaica |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | 08-01-101-1 | Convertizor, masa pina la 0,15 t | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 | buc |  | 23,0000 |  |
| 36 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,5000 |  |
| 37 |  | Cabluri de current continuu (cablu solar) sectiunea 1x6 mm2 SNM-SCB | m |  | 50,0000 |  |
| 38 |  | Set conector MC4, IP67, U-1000V | buc |  | 6,0000 |  |
| 39 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,2500 |  |
| 40 |  | Tub gofrat (furtun) metallic izolat D - 32mm | m |  | 25,0000 |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Separator cu sigurante fuzibile | buc |  | 2,0000 |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA) | buc |  | 2,0000 |  |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,3000 |  |
| 44 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(Banda de otel 40x4mm) | 100 m |  | 0,2500 |  |
| 45 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Banda de otel 25x4mm) | 100 m |  | 0,7000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. CE BZUM DDE-3 63A |  |  |  |  |
| 46 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 220/380V, I - 5-100A ; 50Hz., LUN23, class C, Import- Export, Bidirectional | buc |  | 1,0000 |  |
| 47 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |
| 48 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 25A, 3P, cl. C | buc |  | 1,0000 |  |
| 49 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2. TDG |  |  |  |  |
| 50 |  | Tablou de distributie din metal, cu lacat, 24 module, IP-54, montare aparenta. ЩМП | buc |  | 1,0000 |  |
| 51 |  | Intreruptor / ruptoar de sarcina IP 00, Inom - 63A, 3P | buc |  | 1,0000 |  |
| 52 |  | Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im_40kA, Un-440V, Up-1,8kV | buc |  | 1,0000 |  |
| 53 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat termic,electromagnetic, Inom - 20A, 3P, cl. C | buc |  | 2,0000 |  |
| 54 |  | Sina L | buc |  | 3,0000 |  |
| 55 |  | Sina PEN | buc |  | 2,0000 |  |
| 56 |  | Presetupa, Negru, D firului(24-32)mm, IP68 | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  | 3.3. Centrala fotovoltaica |  |  |  |  |
| 57 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 65 ЩМП-4 | buc |  | 1,0000 |  |
| 58 |  | Invertor de retea trifazat SOLIS 10kW | buc |  | 1,0000 |  |
| 59 |  | Module Fotovoltaice TOMATECH 450W | buc |  | 23,0000 |  |
| 60 |  | Separator cu sigurante fuzibile 10 DC, 2P AD, CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  | 2,0000 |  |
| 61 |  | Sigurante fuzibile CHgPV10x38 15A/1000V ETI-EFH | buc |  | 4,0000 |  |
| 62 |  | Limitator de supratensiune 1100/20 Y, tip II/C-PV 1100V, 3P, cl. II,20kA | buc |  | 2,0000 |  |