Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Solutii architecturale. Transa 1 (04/2022-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpAcH14A aplicativ | Curatarea manuala a incaperilor etajului tehnic (58.34 m2) Mat. marunte (sirma, petrol)=1,0200 | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8700 |
|  | 2010102904145 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102903426 | Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m | m3 | 0,0080 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0016 |
|  | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm | kg | 0,0080 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0080 |
|  | 2874115820663 | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100 | buc | 0,2000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1500 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 5 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,5500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 51,9500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,9200 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0820 |
| 6 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (rost de dilatare) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 6,0000 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 6,0000 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 7 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu Material elastic de tip "VILATERM" d=60 mm Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2812106306005 | Profil elastic de tip "VILATERM" d=60 mm | m | 1,1000 |
| 8 | CK26A | Montarea baghetelor din profil din PVC tare pentru dilatare Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392 | Baghete din profil din PVC tare pentru dilatare | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 9 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611465 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, densitate 135 kg/m3 | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 10 | CE30C | Asterala din placi tip OSB-III de 12 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920012 | Placi OSB-III grosime 12 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 11 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 12 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite cu suprapunere rosturi 150 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601624 | Folie de polietilena gr. 100mk | m2 | 1,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 13 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, , lamda - 0.037 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 30kPa, grosime 150 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2682162612470 | Vata minerala lamda=0.037, cu rezistenta la compresiune de 30kPa ( MW BELTEP ROOF 30) | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 14 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, , lamda - 0.035 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 60kPa, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 2682162612471 | Vata minerala lamda=0.035, cu rezistenta la compresiune de 60kPa ( MW BELTEP ROOF 60) | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
| 15 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite cu suprapunere rosturi 150 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601624 | Folie de polietilena gr. 100mk | m2 | 1,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 16 | IzF18C k=1.667 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=1.667 grosime 5 cm) Coeficient la manoperei=1,6670 Coeficient la pentru materiale=1,6670 Coeficient la utilajului=1,6670 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (0.76 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 18 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura - plinta de legatura | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |
| 19 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 20 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2682132603471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP | m2 | 2,3000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 21 | SB28B aplicativ | Aerator acoperis Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252312672115 | Aerator acoperis | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 22 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 23 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2682132603471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP | m2 | 2,4000 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,3400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
| 24 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat suplimentar) Material marunt=1,0500 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2682132603470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |
| 25 | SB09E | Prelungiror din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721029 | Prelungiror din material plastic pentru canalizare D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 26 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din HPDE, cu iesire verticala, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, inclusiv parafrunzarul cu ancora Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  | 2875114203868 | Gura de scurgere din HPDE pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase D=110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=110 mm, RAL 7012 Material marunt=1,0200 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 28 | SB28B aplicativ | Mufa ajustabila D=40-175 mm pentru etansarea coloanelor de canalizare, in set cu materialele de ermetizare Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252312672119 | Mufa ajustabila D=40-175 mm pentru etansarea coloanelor de canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 29 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor | m |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |
|  | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 0,4800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
|  |  | 3. Acoperis nod B |  |  |
| 31 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601682 | Geotextil cu densitate 200gr/m2 | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, fara strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, fara rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (consum 0.000 pentru aceste materiale), asezate pe un strat suport din prundis fractia 5-10 mm grosime strat de 3 cm (de adaugar acest resurs cu consumul 0.0345 m3/m2) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800661 | Placi din beton vibropresat grosime 40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 0,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 0,0000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0000 |
|  | 1411122201761 | Prundis concasat fr. 5-10 mm | m3 | 0,0345 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0000 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |