Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Reparatia capitala a acoperisului Scolii Sportive,or.Ocnita | Investitor: Directia Invatamant,CR Ocnita |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Invelitori cu membrane bituminoase |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ,placi prefabricate 600x1200x100mm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | 1.2. Reparatia parapetelor |  |  |  |  |
| 7 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 8 | CF17B k=6,0 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar,M-100 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 1 kg/mp | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 12873122004100 | Plase sudate,100x100/3mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 10 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 1 kg/mp | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 12873122004100 | Plase sudate,100x100/3mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 12 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,1550 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0550 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 13 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi,Linocrom-ХПП | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase,Linocrom- ХПП | m2 | 2,3000 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 14 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- (Linocrom ХПП) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 26821326004705 | Membrane bituminoase,Linocrom ХПП | m2 | 2,3500 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 15 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - (Linocrom ХКП) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 22682132600470 | Membrane bituminoase,Linocrom ХКП | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 16 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Linocrom ХКП) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 22682132600470 | Membrane bituminoase,Linocrom ХКП | m2 | 1,2000 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 17 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 70 cm inclusiv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 2,6000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | 1.3. Reparatia stratului suport si invelitorilor |  |  |  |  |
| 18 | RpCK35B | Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea invelitorilor de mastic bituminos si membrane bituminoase | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |  |
| 19 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane,cheramzit | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 20 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 21 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,1550 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0550 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 22 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi,Linocrom-ХПП | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase,Linocrom- ХПП | m2 | 2,3000 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 23 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - (Linocrom ХКП) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 22682132600470 | Membrane bituminoase,Linocrom ХКП | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.4. Gura de scurgere |  |  |  |  |
| 24 | RpCI25E | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din teava de otel zincata de 2", cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2722103303738 | Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657 | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit: | Investitor: |
| --- | --- |

L.S.                                                                                                 L.S.