| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-11

Statia de pompare. Tehnologia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3//h, H=109.6 m, N=37 kW |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913127334100 |  | Grup de pompare HYDRO MPC-S 2 CR 95-5 dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompa=101.0 m3//h, H=109.6 m, N=37 kW |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7) etc. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2913127334200 |  | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata care contine: 1) vas de stocare a hipocloritului din polietilena rezistenta la actiunea agentilor chimici, V=500 l; 2) pompa dozatoare KMS1802, Q=5 l/h; 3) injector de clor; 4) analizator de clor; 5) panou de automatizare; 6) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 7) etc. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28741173010101 |  | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcC07B |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm. (Exclus utilajul) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,7200 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 3,1416 |  |  |
|  | 2874115801760 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60 |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
| 5 | Pret de piata |  | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=100 m3/h, complet echipata. |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 8281010021510 |  | Lacatus M.U. |  |  | h-om |  | 77,0000 |  |  |
| 6 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm, exclus utilajul) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,8200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie-montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Clapeta de retinere, D=200 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2874117300111 |  | Clapeta de retinere, D=200 mm |  |  | buc |  | 1,0300 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,4100 |  |  |
| 8 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Reductie din fonta, D=250 mm - 200 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |  |
|  | 2875274110111 |  | Reductie din fonta, D=250 mm - 200 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 9 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - 250 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |  |
|  | 2875274110112 |  | Adaptor flansa din fonta, D=250 mm - 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 10 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Cot din fonta, D=250 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7000 |  |  |
|  | 2875274110113 |  | Cot din fonta, D=250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 11 | GD53I1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor. (Cot PE100, 90 grade, D=250 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Cot PE100, 90 grade, D=250 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,4400 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,4400 |  |  |
| 12 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110114 |  | Stut din fonta cu flanse, D=250 mm, L=500 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 13 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm) (Exclus bile, manele) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1820 |  |  |
|  | 2521216701111 |  | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN12.5, SDR13.5, D=250 mm |  |  | m |  | 6,1509 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0810 |  |  |
| 14 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, D=110 mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,2200 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Conducta din PVC, SN4, D=110 mm |  |  | m |  | 6,4260 |  |  |
|  | 2524906710000 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  | buc |  | 1,0465 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 15 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,0640 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,8080 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,1364 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,2569 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,2803 |  |  |
| 16 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 18 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 20 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  | kg |  | 26,74 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 26,7400 |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1932 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,2340 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1170 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0165 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0585 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0292 |  |  |
| 23 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1881 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,2185 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0190 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,0798 |  |  |
| 24 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,4485 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0520 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 0,1352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0132 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie-montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |