| Renovarea acoperisului complexului sportiv de haltere, in cadrul Scolii sportive,,Grigore Brasoveanu,, or.Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asbociment | m2 | 506,000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 506,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 506,000 |
| 4 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din cotilet | m3 | 1,280 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m3 | 2,560 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 52,000 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 52,000 |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 | 8,210 |
| 9 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 31,330 |
| 10 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, ramasite din desfaceri la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,310 |
| 11 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 31,330 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 12 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 5,120 |
| 13 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din cotilet, cu suprafete plane | m2 | 85,000 |
| 14 | CA04C3 | Beton turnat in grinzi preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4,280 |
| 15 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi /Armatura d12A3 / | kg | 190,500 |
| 16 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 / | kg | 59,500 |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe | m2 | 21,400 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 150x150 | kg | 10,230 |
| 19 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)/Tumbe din beton 0.4x0.4x0.2(h) -52 buc / | m3 | 1,660 |
| 20 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/Armatura d6A1 / | kg | 11,540 |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe | m2 | 12,600 |
| 22 | RpCE10A | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri cu Folie Strotex 110PI ( bariera de vapori ) 110g/m2 executata pe suprafete inclinate pina la 7% | m2 | 37,300 |
| 23 | CG22A | Strat din Polistirenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 37,300 |
| 24 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor executata cu suspensie Ghidroizol la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 37,300 |
| 25 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana bituminoasa Bipol EKP | m2 | 37,300 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 12,610 |
| 27 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 113,000 |
| 28 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,610 |
| 29 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 12,610 |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate /Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 | m2 | 506,000 |
| 31 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50mm de rasinoase , la constructii obisnuite. /3.163 m3 / | m2 | 506,000 |
| 32 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,060 |
| 33 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 5,060 |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil gr.0.45mm / | m2 | 506,000 |
| 35 | CK26Bf | Opritori de zapada | m | 54,300 |
| 36 | CE06A1 | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice | m2 | 33,000 |
| 37 | CE20A | Jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm | m | 54,300 |
| 38 | CE22A | Burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d89mm | m | 33,000 |
| 39 | CE23C4 | Glafuri tabla profilata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic | m | 86,300 |
| 40 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 72,600 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolarea acoperisului |  |  |
| 41 | TsH85A adap | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi | 100m2 | 5,060 |
| 42 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate cu Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 /Se accepta manopera si folie antivapori cu norma 1.1m2.Restul resurselor se elimina / | m2 | 506,000 |
| 43 | IzF10F | Strat termoizolator la acoperisuri din placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/Vata minerala Thermowool light optima gr.200mm, 35 kg/m3, / | m2 | 506,000 |
| 44 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate cu Folie superdifuzie Strotex Dynamic 135g/m2 /Se accepta manopera si folie antivapori cu norma 1.1m2.Restul resurselor se elimina / | m2 | 506,000 |

Beneficiar

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.