|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tractor |  |  |  | Tractor nou: Motor cu 4 cilindri, putere 75-85 C.P. Transmisia: Cutie de 18F/4R, Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Capacitate ridicare a mecanizmului de suspendare spate: 3200 kg. Priza de putere spate: 540/1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 4130 mm Inaltime 2800 mm Lățime 1970 mm Greutate: 4000 kg Contragreutăți 200kgF +80kgR, Garantie: min. 12 luni |  |  |  |
|  |  | Tocator |  |  |  | Modul de agregatare -purtat Lățimea de lucru – 160-197 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80 CP Garanția – 12 luni |  |  |  |
|  |  | Remorcă basculantă |  |  |  | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frînă pneumatică+hidraulicî+prelate Garanția : min. 12 luni |  |  |  |
|  |  | Încărcător frontal cu cupă |  |  |  | Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3200 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: min.12 luni |  |  |  |