| Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor si crearea pistei pentru ciclisti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenjarea parcarilor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 1 297,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 90,540 |
| 3 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 2 387,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,810 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, incarcarea mecanizata a deseurilor | 100 m3 | 0,910 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 154,000 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 253,500 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 10,370 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 348,100 |
| 10 | RpDB33C | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat | buc | 16,000 |
| 11 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Suprafata pavata (alb) 1494,25 m2 |  |  |
| 12 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 14,940 |
| 13 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 1 494,250 |
| 14 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 | m2 | 1 494,250 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 494,250 |
|  |  | Capitolul 3. Suprafata pavata (negru) 444,05 m2 |  |  |
| 16 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,441 |
| 17 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 444,100 |
| 18 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K-4 | m2 | 444,100 |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm cu strat de protectie din granule de granit, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 444,100 |
|  |  | Capitolul 4. Pista biciclisti (asfalt) 868,77 m2 |  |  |
| 20 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.50-70, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 110mm (Material de la demolare) | m3 | 86,094 |
| 21 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 86,880 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,522 |
| 23 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBgII, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1,25 | m2 | 868,770 |
|  |  | Capitolul 5. Suprafata asfaltata (parcari) 2085,16 m2 |  |  |
| 24 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.50-70, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 150mm | m3 | 312,770 |
| 25 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 208,520 |
| 26 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm simplu, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 2 085,160 |
|  |  | Capitolul 6. Borduri |  |  |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 | 74,480 |
| 28 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 200,000 |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 765,000 |
|  |  | Capitolul 7. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul) |  |  |
| 30 | TsH91B | Instalarea Cosuri de gunoi | buc | 11,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.