| Extinderea retelelor de alimentare cu apa din satul Zaicana, raionul Criuleni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-2

Bransamente. Etapa 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Apometru, D=1/2'' |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2875277324200 |  | Apometru, D=1/2'' |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Filtru, D=1/2'' |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2875277324201 |  | Filtru, D=1/2'' |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chetuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SE53A |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 72,0000 |  |  |
| 4 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Coeficient manopera 0.2) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,4500 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 15,1455 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 21,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,2600 |  |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 32,4000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 19,7640 |  |  |
|  | 142110220 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 33,2100 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) |  |  | m3 |  | 97,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,1320 |  |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  | m3 |  | 97,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,9000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 9,7200 |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,6870 |  |  |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,9260 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 40,5490 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol) |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,7425 |  |  |
| 13 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 52,8000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,3792 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1188 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesotii |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=90 mm - 25 mm) |  |  | buc |  | 59,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 59,0000 |  |  |
|  | 252315678 |  | Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=90 mm - 25 mm |  |  | buc |  | 59,5900 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 47,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 47,2000 |  |  |
| 16 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=63 mm - 25 mm) |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 252315679 |  | Teu bransament cu colier PE100, SDR11, D=63 mm - 25 mm |  |  | buc |  | 13,1300 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 7,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 7,8000 |  |  |
| 17 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa electrofuziune PE100, SDR11, D=25 mm) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 57,6000 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Mufa electrofuziune PE100, SDR11, D=25 mm |  |  | buc |  | 72,7200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 43,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 43,2000 |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm). (Exclus banda de avertizare) |  |  | m |  | 720,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 25,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |  |
|  | 25212167100024 |  | Conducta, PE100, PN10, SDR17, D=25 mm |  |  | m |  | 741,6000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 28,8000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 28,8000 |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 720,0000 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare |  |  | m |  | 720,0000 |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei. (Conducta, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm) |  |  | m |  | 720,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 72,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 21,6000 |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 720,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,9520 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |
| 22 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2'') |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |  |
|  | 252315677 |  | Racord compresiune FI, D=25 mm x 1/2'' |  |  | buc |  | 74,1600 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Niplu din alama, D=1/2” |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2721204123900 |  | Niplu din alama, D=1/2” |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 24 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2'') |  |  | buc |  | 246,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 68,8800 |  |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1/2' |  |  | buc |  | 249,6900 |  |  |
| 25 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1". (Supapa de sens, D=1/2'') |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,9600 |  |  |
|  | 2913124503151 |  | Supapa de sens, D=1/2'' |  |  | buc |  | 73,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesotii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Camine pentru conectari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,7500 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 12,0725 |  |  |
| 27 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 13,7500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,3250 |  |  |
| 28 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol |  |  | 100 m3 |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
| 29 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 153,6000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,8304 |  |  |
| 30 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,9600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3456 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |  |
| 31 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,9300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,1037 |  |  |
| 32 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,9300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,0226 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 18,1999 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. |  |  | m3 |  | 53,3000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 383,7600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 181,2200 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 7,1952 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 6,4919 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,5410 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 12,2265 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 5,9509 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 4,3280 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,2164 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 108,5188 |  |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 35 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 36 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 266112643871011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 37 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 38 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 39 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=50 mm). (Aplicat K=0.7) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |  |
|  | 2811236310022 |  | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=50 mm |  |  | m |  | 15,1200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,2680 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,2096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,0080 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 21,5712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1210 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0302 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
| 40 | AcE11B1 |  | Capacul din material compozit. Teren necarosabil |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul din material compozit. Teren necarosabil |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 41 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  | m3 |  | 13,7000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,5630 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 15,7550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3700 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,7540 |  |  |
| 42 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  | m3 |  | 13,7000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 47,2650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,4800 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  | m3 |  | 14,2531 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,3905 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,2200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,4250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine pentru conectari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,6000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,1400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 11,7600 |  |  |
| 44 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1520 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,5580 |  |  |
| 45 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,0470 |  |  |
| 46 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2150 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4850 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2835 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5670 |  |  |
| 47 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,1300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1187 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,2995 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1130 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2373 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4746 |  |  |
| 48 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) |  |  | m3 |  | 1,1300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1187 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1130 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2373 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4746 |  |  |
| 49 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,0050 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0052 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0015 |  |  |
| 50 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 0,8460 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,0990 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,1017 |  |  |
| 51 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.) |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0021 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
| 52 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,8460 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0990 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,1026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,7300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,7155 |  |  |
| 54 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 29,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,3250 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 32,1750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,9250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,1425 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,2850 |  |  |
| 55 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 36,5600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,1944 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 42,0440 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,6560 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,6776 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,3552 |  |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) |  |  | m3 |  | 36,5600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,1944 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,6560 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 7,6776 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,3552 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,8550 |  |  |
| 58 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 73,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,5480 |  |  |
| 59 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,3800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1368 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea asfaltului si piatra sparta decapata. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |