| Reconstructia/modernizarea gardului exzistent in limitele actuale a terenului cu nr. cadastral 0142112049, situat in mun.mun.Chisinau com.Bubuieci , sat. Bubuieci, str. Livezelor 29/2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3583-2-1

Deviz-oferta № 3583-2-1

Gard si amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - gard ,poarta, portita existent | kg | 4 967,670 |  |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,000 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 11,600 |  |  |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gard |  |  |  |  |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 33,000 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 23,000 |  |  |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa- M-200(B15) | m3 | 36,400 |  |  |
| 9 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 288,000 |  |  |
| 10 | CA04F | Beton turnat B-15(M-200) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Bm-1 | m3 | 12,390 |  |  |
| 11 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 99,100 |  |  |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere -d6mm | kg | 153,570 |  |  |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - d8mm | kg | 99,080 |  |  |
| 14 | CF13A | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm | m2 | 136,000 |  |  |
| 15 | CP15A применит. | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv - placa de parapet B=350mm Ltotal=276,5m.l. ( coama M600 100*35cm) | buc | 277,000 |  |  |
| 16 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - numai montaj | m | 275,600 |  |  |
| 17 |  | Panou gard bordurat zincat si vopsit - H1,85m , d3,8mm (eurogard) | m2 | 504,600 |  |  |
| 18 |  | Poarta 5,0*2,0H -bordurat zincat si vopsit | buc | 1,000 |  |  |
| 19 |  | Portita 0,80*2,05 H -bordurat zincat si vopsit (blocare mortise) | buc | 1,000 |  |  |
| 20 |  | Stilpi 61*35 H2,40m | buc | 95,000 |  |  |
| 21 |  | Stilpi 61*35 H2,6m | buc | 46,000 |  |  |
| 22 |  | Stilpi 100*100 H3,0m | buc | 2,000 |  |  |
| 23 |  | Stilpi 50*50 H2,6m | buc | 2,000 |  |  |
| 24 |  | Capaci pentru stilpi | buc | 145,000 |  |  |
| 25 |  | Element de fixare Standard vopsit | buc | 580,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. pavaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. acces intre cartier nod A |  |  |  |  |
| 26 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm | m3 | 1,950 |  |  |
| 27 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20cm | m3 | 2,600 |  |  |
| 28 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala -binder din beton asfaltic | m2 | 13,000 |  |  |
| 29 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala -gr.5cm | m2 | 13,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. acoperis din dale de beton pentru trotuar |  |  |  |  |
| 30 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm | m2 | 86,000 |  |  |
| 31 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 86,000 |  |  |
| 32 | DE18A Km=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.) | m2 | 86,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. alte lucrari |  |  |  |  |
| 33 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 6,000 |  |  |
| 34 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15 | m | 6,000 |  |  |
| 35 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 75,000 |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor