| Agenția Rezerve Materiale reparația capitala a acoperișului depozitului din str. Uzinelor nr.6, mun. Chișinău | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Depozitul principal, reparația capitala a acoperișului

Valoarea de deviz 3 659 687,26 lei

Întocmit in preturi  curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Acoperiș depozit |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperiș - burlane |  | m | 180,000 | 8,180 ————— 8,072 | 1 472,472 ————— 1 453,032 |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi |  | m | 364,000 | 8,180 ————— 8,072 | 2 977,666 ————— 2 938,354 |
| 3 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperiș - învăluitori azbociment |  | m2 | 4 510,000 | 41,731 ————— 41,515 | 188 207,712 ————— 187 233,552 |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente |  | m2 | 4 510,000 | 23,243 ————— 22,487 | 104 827,734 ————— 101 418,174 |
| 5 | RpCH32D |  | Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - streșinile înfundate sau aparente |  | m2 | 4 510,000 | 17,460 ————— 17,298 | 78 744,600 ————— 78 013,980 |
| 6 | CE41A |  | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic (Înlocuirea căpriorilor deteriorați) |  | m3 | 11,250 | 5 649,363 ————— 1 389,032 | 63 555,329 ————— 15 626,610 |
| 7 | RpCH06D |  | Reparații la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe |  | kg | 130,000 | 37,606 ————— 6,919 | 4 888,728 ————— 899,496 |
| 8 | RpCH06E |  | Reparații la elemente de șarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane |  | kg | 102,500 | 53,750 ————— 23,064 | 5 509,416 ————— 2 364,060 |
| 9 | CE30A |  | Astereala le învăluitori sau doliile învăluitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (30 mm grosime 45.1 m3) |  | m2 | 4 510,000 | 50,694 ————— 17,010 | 228 628,587 ————— 76 713,747 |
| 10 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase si din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți - leaturi (Contrareica) |  | m3 | 6,300 | 5 578,470 ————— 1 268,520 | 35 144,361 ————— 7 991,676 |
| 11 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. |  | m3 | 47,800 | 352,411 ————— 49,011 | 16 845,259 ————— 2 342,726 |
| 12 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 47,800 | 131,846 ————— 22,487 | 6 302,256 ————— 1 074,898 |
| 13 | CE31C |  | Streașina înfundată, fără console aparente, din scânduri de rășinoase fălțuite si geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m, cu limba si uluc (lambriuri din lemn) |  | m2 | 370,000 | 361,124 ————— 234,100 | 133 615,732 ————— 86 616,852 |
| 14 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dușumele |  | m2 | 370,000 | 47,198 ————— 31,713 | 17 463,260 ————— 11 733,810 |
| 15 | CK26B |  | Glafuri montate -Scurgere la streașina |  | m | 372,000 | 46,772 ————— 23,064 | 17 399,184 ————— 8 579,808 |
| 16 | CK17F |  | Lambriuri la pereți, executate pe șantier in cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Profnastil gr.0.45 mm) |  | m2 | 432,000 | 217,596 ————— 100,905 | 94 001,334 ————— 43 590,960 |
| 17 | CE17A |  | Strat suplimentar polimetric tip ondutiss montat sub stratul de învăluitoare de țiglă, placi ondulate sau amprentate (Super difuzie) |  | m2 | 4 510,000 | 25,209 ————— 14,415 | 113 693,718 ————— 65 011,650 |
| 18 | CE07A |  | Învăluitori din placi din tabla amprentata (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab), Profnastil gr0.45-0.50, culoare ral9006 |  | m2 | 4 510,000 | 194,617 ————— 66,309 | 877 723,572 ————— 299 053,590 |
| 19 | CE19C1 |  | Opritori de zăpadă grosime 0.5 mm, culoare ral9006 |  | m | 372,000 | 60,735 ————— 23,064 | 22 593,387 ————— 8 579,808 |
| 20 | RpCI12B |  | Învietoare din tabla plana, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la coșuri etc., având încheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata (pârțile laterale a parapetului si deasupra parapetului) |  | m2 | 352,000 | 155,881 ————— 55,354 | 54 870,235 ————— 19 484,467 |
| 21 | CE19A |  | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, ștuțurile de racordare la burlane, tiranții si cârligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 364,000 | 132,763 ————— 49,011 | 48 325,581 ————— 17 840,004 |
| 22 | CE21A |  | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin brățări din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncătoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 180,000 | 119,363 ————— 60,543 | 21 485,412 ————— 10 897,740 |
| 23 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 540,000 | 48,725 ————— 43,245 | 26 311,320 ————— 23 352,300 |
| 24 | TrB05A1-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 95,000 | 156,835 ————— 156,835 | 14 899,344 ————— 14 899,344 |
| 25 | TRI1AA04C3 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 95,000 | 31,713 ————— 31,713 | 3 012,735 ————— 3 012,735 |
| 26 | TRI1AA09F1 |  | Descărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport până la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren |  | t | 42,000 | 23,064 ————— 23,064 | 968,688 ————— 968,688 |
| 27 | TrB22D1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m |  | t | 95,000 | 46,528 ————— 19,028 | 4 420,141 ————— 1 807,641 |
| 28 | TsI50C5 |  | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 35,000 | 93,750 ————— 0,000 | 3 281,250 ————— 0,000 |
|  |  |  |  | Total: Acoperiș depozit |  |  |  | 2 191 169,03 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 1 093 499,70 |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 191 169,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 % |  |  | 246 037,43 |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  | 75 555,65 |
|  | Regia | 14,50 % |  |  | 364 350,51 |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  | 172 626,76 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 3 049 739,38 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 609 947,88 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 3 659 687,26 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 1 093 499,71 |

| Întocmit | () |
| --- | --- |
| (funcția, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcția, semnătura) |  |