| Lucrări de reparație la sala festivă Liceul Teoretic ”Boris Dînga” or.Criuleni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Corub ghips-carton 40x40x40 |  |  | m2 |  | 109,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 411,4001 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 115,2333 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 227,7229 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 460,9332 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 460,9332 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 491,6621 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 91,0892 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 197,5428 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 9,6028 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 497,1494 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 5 865,9237 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,677 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 15,0368 |  |  |
| 2 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Corub ghips-carton 40x80x40 |  |  | m2 |  | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,3341 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 20,2608 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 40,0392 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 81,0432 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 81,0432 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 86,4461 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 16,0157 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 34,7328 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,6884 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 87,4109 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 031,3712 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,6438 |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,852 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,42 |  |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 196,452 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 916,776 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5136 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,1436 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,5038 |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,852 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,42 |  |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 57,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,84 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 135,4492 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1284 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1284 |  |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,852 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,26 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,42 |  |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 128,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,62 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 51,36 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,704 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 64,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2568 |  |  |
| 9 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm, inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 240,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 492,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 960,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 252,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Scena (Elemente metalice, pardosea) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor din plinte |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 11 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
| 12 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 2,55 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 89,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 601,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,1475 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,575 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 16,575 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 16,575 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1657 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,255 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,1475 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,3825 |  |  |
| 13 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 101,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 111,87 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 10,5768 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 11,187 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 5,085 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 17,289 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,085 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 10,17 |  |  |
| 14 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud dulapi si grinzi, consum grinzi 40x40 1,06m3/m3) Carcasa 40x40 cm |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 16,605 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,845 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,15 |  |  |
|  | 201010290696121. |  | Grinzi 40x40 mm |  |  | m3 |  | 0,8692 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 2,788 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,4682 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,1156 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,189 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,2706 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,1886 |  |  |
| 15 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,681 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 8,036 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,1328 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0033 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0238 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0066 |  |  |
| 16 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 20mm , poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Se exclud lemn de foc, lemn, bitum, topitor, se includ suruburi - 12 buc/m2) |  |  | m2 |  | 51,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2670112204300 |  | Placi OSB 20mm |  |  | m2 |  | 53,55 |  |  |
|  | 242454414111 |  | Surub |  |  | buc |  | 612,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 17 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Laminat 12mm cla33 plinta pvc 10cm |  |  | m2 |  | 51,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 58,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat Laminat 12mm cla33 |  |  | m2 |  | 54,0855 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 54,0855 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte PVC 10 cm |  |  | m |  | 46,359 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
| 18 | CK26B apl. |  | Coltar metalic colorat 10x10 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 274312354900 |  | Coltar metalic colorat 10x10 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scena (Elemente metalice, pardosea) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei - slefuire, se exclude - decapant |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund de patrundere adinca |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2416586105303, |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 37,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,50 |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri - vopsea alba |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 32,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 22 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Pereti - vopsea colorata |  |  | m2 |  | 185,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 101,75 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 74,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 92,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
| 23 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1554 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant |  |  | kg |  | 2,2644 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEB10C |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp Cablu electric 2x1,5 VVgng |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,80 |  |  |
|  | 1111000100033, |  | Cablu electric 2x1,5 VVgng |  |  | m |  | 151,41 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 7,21 |  |  |
| 25 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Cablu electric 3x2,5 VVgng |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 111100010400 |  | Cablu electric 3x2,5 VVgng |  |  | m |  | 64,89 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 1,236 |  |  |
| 26 | RpEQ04A k=0,4 |  | Montarea cutiei Cutii distributie 100x100 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
| 27 |  |  | Cutii distributie 100x100 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2524422 |  | Cutii distributie 100x100 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 28 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp iluminat 600x600 |  |  | buc |  | 62,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,36 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Corp iluminat 600x600 |  |  | buc |  | 64,48 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 64,48 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 64,48 |  |  |
| 29 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,68 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 28,56 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
| 30 |  |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 25222 |  | Rama 2 locuri |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 31 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 1111000100024. |  | Intrerupator cu o clapa |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 32 | 11-04-007-03 Apl. |  | Ecran de proiectie cu pinza placata cu aluminiu, marime, m: Ecran-panou de reflectare a informatiei electronice cu iluminare luminescenta pina la 500 semne-loc(k=0,4) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,40 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,0108 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,384 |  |  |
|  | 030402 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 |  | Ecran electric 4x3m h, LED 16:9 in set (module cu LED - 12 buc 960mm*960mm; Module LED P4 - 216 buc.; Placi de receptie - 12 buc, Cabluri de alimentare si patch-uri de date; Software, Piese de schimb si accesorii, etc.)Module LED P4 - 216 bucPlaci de receptie - 12 buc,Cabluri de alimentare si patch-uri de dateSoftware, Piese de schimb si accesorii) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 22221 |  | Ecran electric 4x3m h, LED 16:9 in set (module cu LED - 12 buc 960mm*960mm; Module LED P4 - 216 buc.; Placi de receptie - 12 buc, Cabluri de alimentare si patch-uri de date; Software, Piese de schimb si accesorii, etc.)Module LED P4 - 216 bucPlaci de receptie - 12 buc,Cabluri de alimentare si patch-uri de dateSoftware, Piese de schimb si accesorii) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |