Caiet de sarcini

bunuri

Privind achiziționarea:  Sistem sonorizare  pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia

prin procedura de achiziție: Crerea ofertei de prețuri 

Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia

Descriere generală. Informaţii

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

- Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Bunuri - Sistem sonorizare  pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32342420-2 | # Mixer sunet | buc | # 1 | Mixer sunet: *Mixer dgital pentru inregistrari de studio, concerte live, teatre. *40 intrari simultane (minimal) *16 preamplificatoare microfon (minim) *25 bus (minim) *32 canale bi-directionale pentru inregistrare live (interfață USB 2.0 32 x 32) si playback pe SD/SDHC (minim) *96 In 96 Out prin rețea AES50 *Carcasă rezistentă aliaj de aluminiu *8 grupuri DCA si 6 mute (minim) *8 rack-ui virtuale de procesare digitala a semnalului (efecte) *17 fadere motorizate (1 mln. cicluri) *Ecran color 5’ TFT *Layout tip R (prescurtat) *Garanție 3 ani (minim) | # 63570 |
| 2 | 32342410-9 | # Case p-u mixer | buc | # 1 | Case pentru mixer comatibilă: *Carcasă din placaj mesteacăn de 7mm (minim) *Colțuri de aluminiu pe perimetru *Captușeală de spumă *4 zăvoare future cu arc *4 mînere rabatabile *Colțuri rotunde de oțel *Construcție ce permite accesarea tuturor conectoarelor *Dimensiuni 765 x 555 x 310 mm *Garanție 3 ani (minim) | # 7950 |
| 3 | 32342420-2 | # Stage box digital | buc | # 1 | Stage box digital: *Dispozitiv de rețea AES50 cu 16 intrări și 8 ieșiri *Conexiune prin cablu Cat 5e *Compatibil cu mixerul de sunet *16 preamplificatoare clasa Premium, complet programabile și remote controlabile, XLR (minim) *8 ieșiri servo balansate XLR (minim) *Carcasă din metal 2U 19” (maxim) *Dual port AES50 pentru cascadare *Latență ultra-mică compatibilă cu in-ear audio *LED metru de precizie 7 segmente (per fiecare canal selectabil din meniu) *Meniu accesibilprin butoane, selector rotativ și display specializat *Ieșire pentru căști- asignabilă p-u oricare intrare/ieșire pentru monitorizare *Conectivitate Ultranet integrată *Dual ADAT ieșiri p-u utilizare in mod splitter și în aplicații desinestătătoare *Comunicare biderecțională între consolă și dispositive MIDI pe scenă: MIDI In/Out *USB port p-u update firmware *Cablu detașabil IEC *Siguranță fuzibilă *Întrerupător alimentare *Garanție 3 ani (minim) | # 21990 |
| 4 | 32342420-2 | # Case stage box | buc | # 1 | Case pentru stage box: *Compatibilă cu stage boxul digital *Carcasă din placaj protejat 6mm (minim) *Profiluri aluminiu pe muchii *Colțuri metalice rotungite *Șine de rack fără trepte în față *Înălțime efctivă 2U *Lățime 19” *Adîncime utilă 35cm *2 ușițe detașabile *cu 4 încuietori (minim) *Mîner comod pentru transportare *4 picioare mari de cauciuc pe partea inferioară *Cu set de șuruburi *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) | # 2550 |
| 5 | 31224810-3 | # Cablu multicor digital | buc | # 1 | Cablu multicor digital: *Pe bobină cu mîner de bobinare *Cablu profesional negru flexibil Cat5e *Lungime cablu: 50m (minim) *Fișe 2 * RJ45 (similar Neutrik) *Garanție 3 ani (minim) | # 5790 |
| 6 | 32342100-3 | # Căști audio | buc | # 1 | Căști profesionale audio p-u studio: *Tip închis, ajustabil pe cap *Dinamic *Driver 40mm magnet neodim, bobine CCAW *Căștile pot fi pivotate la 90’ *Gama de frecvență: 15 – 24000 Hz (min) *Putere de intrare 1600mW la 1kHz (max) *Impedanța: 35 Ohm *Nivel presiune sunet: 97dB (max SPL) *Cablu detașabil *Cablu stereo spiralat 1,2-3m (min) *Cablu stereo – 3m (min) *Culoare neagră *Adapter Jack 6,3mm *Husă inclusă *Garanție 3 ani (minim) | # 3090 |
| 7 | 32342412-3 | # Subwoofer activ | buc | # 2 | Subwoofer activ: *LF Driver: 18”, 4” difuzor cu bobină vocală *Distorsiune redusă *Construcție reflex compactă *Carcasă din placaj 15mm grosime *Amplificator clasa D integrat *Cupă intergată pentru montare distanțier M20 *Forță: 134 dB Peak SPL (minim) *Crosover variabil 80 – 200 Hz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min) *Protecție: Limiter integrat *Întrerupător de fază, *Gama de frecvență: 33 – 250 Hz (minim) *Acoperire: Omnidirecțională *Finisare: negru texturizat, *2 mînere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 2 x Ieșiri paralele XLR *Întrerupător alimentare, *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In & Out *Garanție 3 ani (minim) | # 43600 |
| 8 | 32342412-3 | # Set roți | set | # 2 | Set roți: *4 roți în set *Diametru roată 75mm, *2 roți cu frînă *2 roți fără frînă *Garanție 3 ani (minim) | # 2220 |
| 9 | 32342412-3 | # Husă subwoofer | buc | # 2 | Husă subwoofer: *Material rezistent *Compatibilă cu boxa *Garanție 3 ani (minim) | # 3320 |
| 10 | 32342412-3 | # Speaker activ | buc | # 2 | Speaker activ: *Driver HF: difuzor 3”, 1,4” driver de compresie *Driver LF: 15”, 3” difuzor cu bobbină vocală *Magneți Neodim *Boxă autoalimentată, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 60° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Fiecare din cele 2 canale integrat cu DSP cu tehnologie FIR *Montare vericală și orizontală *4 preseturi DSP, FIR (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 45 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 100dB (min) *Forță: 134 dB Peak SPL (minim) *Crosover activ/DSP 80 – 200 Hz (minim) *Protecție: Limiter integrat două căi *Carcasă din PP compozit *Finisare: negru texturizat *2 mînere de transportare *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), din care 1-intrare cu întrerupător MIC/LINE și cu preaplificator de înaltă rezoluție (în modul MIC), *1 x Ieșire selectabilă Paralel/Mix XLR *Întrerupător alimentare, *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In / Out *Garanție 3 ani (minim) | # 38180 |
| 11 | 32342412-3 | # Husă speaker | buc | # 2 | Husă speaker: *Material rezistent *Compatibilă cu speacker 15” *Garanție 3 ani (minim) | # 2760 |
| 12 | 32342412-3 | # Speaker activ | buc | # 2 | Speaker activ (utilizare dublă – boxă sau monitor): *Driver HF: 1,75”, 1” driver de compresie *Driver LF: 12”, 3” difuzor cu bobbină vocală *magneți Neodim *Boxă autoalimentat, cu două căi (min) *Amplificat pe fiecare cale *Dispersie: 90° x 60° (minim) *Amplificator Clasa D Bi-amp *Montare vericală și orizontală *4 preseturi DSP (minim) *Protecție: Limitator pe 2 benzi *Gama de frecvență: 50 – 20kHz (minim) *Sensibilitate (1w/1m) 99dB (min) *Forță: 131 dB Peak SPL (minim) *Putere RMS: 500W (minim), 2000W *Carcasă din placaj 15mm grosime (minim) *Finisare: negru texturizat *2 mînere de transportare (minim) *Grilă protectivă: Metal perforat negru cu spumă transparentă acustic *Cupă de montare standart *Fixare opțională pe locașuri M8 (7) *Conectori: 2 x intrări combo (XLR / 6,35 Jack), 1 x Ieșire paralelă XLR (minim) *Întrerupător alimentare, *Siguranță fuzibilă *Alimentare 220V – powercon In *Garanție 3 ani (minim) | # 34740 |
| 13 | 32342412-3 | # Husă speaker | buc | # 2 | Husă speaker: *Material rezistent *Compatibilă cu speacker 12” *Garanție 3 ani (minim) | # 2000 |
| 14 | 32342410-9 | # Stativ boxă | buc | # 2 | Stativ boxă: *Cu manivelă cu sistem de buton și șurub de blocare, fără cablu de oțel *Înălțime ajustabilă: 138 – 218 cm (min) *Din metal, neagră *Diametru la bază: 115 cm (maxim) *Dimensiune pliată: 117cm (maxim) *3 picioare tubulare cu bretele transversale *Sistemul evită mișcare inversă necontrolată *Țeavă extensibilă diametru 35mm *Țeava intergrată cu bucșă filetată p-u traverse *Greutate acceptată: pînă la 40kg (minim) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (min) | # 7600 |
| 15 | 32342410-9 | # Distanțier boxă | buc | # 2 | Distanțier boxă: *Țeavă ajustabilă cu baza filetată M20 *Înălțime ajustabilă: 90 – 138 cm (min) *Blocare cu șurub cu arc și lurub de blocare *Sistem de dorn expandabil oferă o portivire stabile, strînsă și fermă pentru speaker. *Conecsiune fără vibrații între tijă și difuzor *Inel de blocare ușor de utilizat *Diametru ajustabil 35 – 37 mm (minim) *Greutate acceptată: pînă la 35 kg (min) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) | # 4000 |
| 16 | 31224810-3 | # Cablu microfon | buc | # 8 | Cablu microfon/semnal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 10 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani (minim) | # 4320 |
| 17 | 31224810-3 | # Cablu microfon | buc | # 2 | Cablu microfon/semnal: *Prelungitor din cablu flexibil profesional *2 fire cupru răsucite + ecran foarte dens *Izolație din PVC special negru – flexibil la temperaturi extreme *Captușeală din bumbac – reduce zgomotul de conducere *Lungime 1,5 m *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu *Terminații cablu prin fișe XLR 3 pini de înaltă calitate, tată și mama * Garanție 3 ani (minim) | # 480 |
| 18 | 32342300-5 | # Microfon radio | buc | # 4 | Micron radio: *Serie vocală *Pînă la 6 sisteme simultane *Ton pilot *Funcție de scanare rapidă pentru detectare frecvențe libere *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Super cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 16 kHz (min) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Receiver în format 9,5” 1U *Receiver carcasă din metal *Antene BNC detașabile *Ieșiri: XLR și Jack 6,3 *Indicator stare audio și HF – LCD *Emitere/recepționare: 518-542 MHz *Block de alimentare 220V inclus *Include kit p-u fixare în rack *Garanție 3 ani (minim) | # 57080 |
| 19 | 32342300-5 | # Microfon cu mufă/fisă( Trad. Rus: ,,штекер”) mamă / tată | buc | # 4 | *Capsula de microfon – dinamică *Patern: Cardioid *Frecvențe: 50 Hz – 15 kHz (min) *Impedanța de ieșire: 300 Ohm *Sensibilitate: -56dBC / Pa (1,85mV) *Nucă p-u microfon inclusă *Husă p-u microfon *Ieșiri: XLR *Garanție 3 ani (minim) | # 14400 |
| 20 | 32342410-9 | # Stativ microfon | buc | # 8 | Stativ profesional pentru microfon: *Cu braț reglabil *Bază turnată sub presiune *Picioare triped pliabile *Construcție cu picioare late *Înălțime ajustabilă: 90 – 160 cm (minim) *Lungime braț : 84 cm (minim) *Culoare neagră *Garanție 3 ani (minim) | # 11200 |
| 21 | 32342410-9 | # Stativ note | buc | # 10 | Stativ profesional pentru note: *Sturctură colapsabilă compactă *Înălțime stand: 51 – 108 cm (minim) *Pat pentru note: 44 x 21 xm (min) *Înălțime totală : 1,43 m (maxim) *Diametru stativului colapsat: 80mm (max) *Lungime colapsată: 39 cm (aprox) *Din metal, culoare neagră *Husă pentru stativ inclusă *Garanție 3 ani (minim) | # 8000 |
| 22 | 32342410-9 | # Stativ microfon studio | buc | # 1 | Stativ microfon studio în set: *Microfon cu diafragmă mare 1” *Patern: Cardiod *Frecvența: 20 Hz – 20 kHz (min) *Nivel presiune sunet: 137dB (max) *Conacte aurite de ieșire *Necesită phantom 48V *Păiangen cu scut antipop din material texil integrat *Cablu microfon XLR: 6 m (minim) *Husă microfon *Garanție 3 ani (minim) | # 4600 |
| 23 | 31640000-4 | # Placă audio | buc | # 1 | Placă audio: *Interfață audio USB2.0 cu USB-C *24 bit / 192 kHz (minim) *Preamplificator de microfon *Phantom power integrat +48 V *Intrare pentru microfon: XLR *Intrare linie: 6,3 Jack *Ieșire: 6,3 Jack balansat *Ieșire stereo p-u căști: 6,3 Jack *Alimentare prin USB *Cablu USB-C la USB-A inclus *Plughinuri de expansiune *Garanție 3 ani (minim) | # 2800 |
| 24 | 32342450-1 | # Audio recorder | buc | # 1 | Audio recorder profesional: *Recorder portabil 12 piste (minim) *Calitate înregistrare: 24 bit / 96 kHz (max) *Microfoane cu fixare interschimbabile *4 intrări de microfon – XLR phantom power (+ 12, +24 + 48V) *2 intrăride microfon/instrumente: XLR / Jack (combo) *Control gain și -20dB pad la fiecare intrare *Intrări microfon/linie extensibile prin modul additional *Port USB (micro B) pentru utilizare ca interfață audio 12 canale și stereo pentru PC /Mac / iPad *Înregistrează în format: WAV, BWF și MP3 *Suportă cartel de memorie pînă la 512 GB (SD / SDHC / SDXC) *Touchscreen color 2,4” LCD *Speaker intergat *Ieșire stereo: 3,5mm Jack *Ieșire pentru căști: 3,5mm Jack *Garanție 3 ani (minim) | # 9000 |
| 25 | 32342450-1 | # Husă recorder | buc | # 1 | Husă compatibilă pentru recorder: *Fabricat din material EVA ușor și durabil *Buzunar intern pentru cabluri *Interior din spumă turnată *Căptușeală de catifea de înaltă calitate *Fermoar circumferential de calitate *Curelușă de tranport *Garanție 3 ani (minim) | # 1300 |
| 26 | 32342450-1 | # Recorder | buc | # 1 | Recorder portabil: *Microfoane de ambianță – 4 (minim) *Înregistrează și procesează audio la 360 grade p-u VR, AR și conținut realitate mixt *Moduri de înregistrare: 3 (minim) *Format înregistrare: 24 bit / 96 kHz *Giroscop în 6 axe p-u determinarea poziționării microfoanelor *Poate fi utilizat ca interfață audio USB2.0 *Ieșiri pentru căști și linie *Înregistrează pe MicroSD pînă la 512GB *Buretă protecție de vînt inclusă *Suport triped inclus *Garanție 3 ani (minim) | # 7000 |
| 27 | 32342450-1 | # Set înregistrare | buc | # 1 | Set înregistrare podcasturi: *Interfață USB Audio *Mixer stereo cu fadere motorizate *4 canale (minim) *LED meter *Efecte vocale integrate: Reverb, delay, pitch, gender, megaphone, robot, hardtune *fucție sampler: import și recording *Buton “Beep” p-u mascare cuvinte nelicensioase *Converter 24 but / 48 kHz AD/DA *Phantom power + 48V *Intrare microfon: XLR și 3,5 mini Jack *Intrare stereo: 3,5 mm mini Jack *Ieșire stereo: 3,5mm mini Jack *Ieșire p-u căști: 3,5mm Jack *Microfon dynamic p-u înregistrare *Patern cardiod – reduce feedback *Protejat /ecranat împotriva zgomotului electromagnetic *Frecvențe: 20 Hz – 20 kHz (minim) *Sensibilitate -57 dB *Impedanța ieșire: 320 Ohm *Conector XLR 3 pini *Stativ pe masa pentru microfon studio *Include adaptere p-u diferite moduri de fixare *Reglare lină cu suporturi cu arc *Lungime stand: 100cm (aprox) *Căști pentru înregistrare studio *Circumaural, închise *Pernuțe moi pentru urechi *Rotație la 180° p-u a asculta cu o singură parte *Frecvențe: 10 Hz – 25 kHz *Nivel maxim: 101dB *Garanție 3 ani (minim) | # 14000 |
| 28 | 32342410-9 | # Set Controler Interfață | set | # 1 | Set controller interfață: *Controler DJ și Audio interfață *Sistem cu 2 canale + canal sample deck *EQ per fiecare canal 3- benzi *Hot Cue butoane *Joguri de 14 cm precise *16 paduri RGB *Aliementare prin USB *Layout pro *Ieșiri Main: RCA și 3,5mm Jack *Intrare microfon: Jack 6,3mm *Ieșire căști: 3,5mm Jack *Soft inslus (Traktor Pro 3) *Case p-u controller *Cu dispozitiv p-u laptop *Clapetă frontal hybrid *Construcție din placaj de mesteacăn 6,5mm *Unghiuri de aluminiu *Lăcățele future mici *Mîner din piele *Colțuri rotunde de protecție *Picioare de cauciuc *Amenajare interioară din spumă *Garanție 3 ani (minim) | # 11000 |
| 29 | 32342412-3 | # Speaker outdoor | buc | # 4 | Speaker outdoor: *Rezistent la condițiile atmosferice *1 difuzor 6,5”, compression tweeter 1” *Horn speaker în 2 căi pentru 100V *4 puteri selectabile: 10, 20, 40, 80W (minim) *Protecție tweeter PTC *Grad protecție IP44 (minim) *RMS 80W (minim) *Frecvența: 90 Hz – 20 kHz (minim) *Sensibilitate: 99 dB (1W/1m) *Construcție din ABS *Garanție 3 ani (minim) | # 18400 |
| 30 | 32342410-9 | # Amplificator audio | buc | # 1 | Amplificator audio: *Amplificator mono p-u 6 zone, independent conectabile și reglabile de pe panoul frontal *Putere ieșire RMS: 350W (minim) *Frecvența: 80 Hz – 16 kHz (minim) *Impedanța: 100V sau 4-16 Ohm *Audio player: USB – SD *Intrari: Microfon 2 x Jack 6,3mm *Intrare: Microfon 1 x XLR / Jack (combo) *Intrare: 3 x stereo RCA *Ieșire: boxe prin terminale șuruburi *Ieșire: rec 1 x stereo RCA *Format citire: MP3 *Medii stocare acceptate: USB flash /SD card, mac 32Gb (FAT 32) *Meter Ledc7 digit *Master control p-u ieșire *IR telecomandă *Garanție 3 ani (minim) | # 9400 |
| 31 | 31224810-3 | # Cablu audio | m | # 300 | Cablu audio: *Pentru alimentare boxe passive sau 100V *Conductor: cupru 50x0,25 *Secțiune transversal: 2,5mm2 (minim) *Număr fire: 2 fire răsucite *Izolație exterioară: PVC flexibil, reistent *Diametru exterior: 8mm (maxim) *Rezistența conductor: 7 Ohm/km *Capacitance: 170pF/m *Garanție 3 ani (minim) | # 9600 |
| 32 | 31224810-3 | # Prelungitor electric | buc | # 2 | Prelungitor electric profesional: *Din cablu professional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 10 m *Garanție 3 ani (minim) | # 970 |
| 33 | 31224810-3 | # Prelungitor electric | buc | # 3 | Prelungitor electric profesional: *Din cablu professional H07RN-F *Număr conductor: 3 *Secțiune transversală: 1,5mm2 (minim) *Cu fișe Shuko tata și mama din cauciuc negru 2P + E *Lungime prelungitor: 15 m *Garanție 3 ani (minim) | # 1860 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 428770 |