| Amenajare curtii blocurilor locative situate pe str. Trandafirilor 23-29 pe terenul cu nr. cadastral 7101117.394, 395, 255,253,265, 259,260 in or. Riscani, str. Trandafirilor 23-29 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 25,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 4,750 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 27,250 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 8,750 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 2,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 25,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex de joaca din metal - 7 m | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea nisipiera | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea balansuar | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | RpEN04A | Demontarea pilonilor// Demolare felinar de metal | buc | 3,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | RpCH32C | Demolarea casuta de lemn cu topogan 22 x2 m | m2 | 44,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,960 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,190 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | RpCS20E aplic | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 0.800 m inaltime//Demolarea ingradire cu h=800 mm | m | 264,700 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 132,350 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 129,703 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 15,882 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | RCsG51A aplicativ | Demolare garaj de metal cu fundatie de metal 19.3 m2 | m3 | 67,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 102,346 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 5,881 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 5,881 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,608 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,988 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,068 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 | TsH91A k=0.5 | DEmolare banci /scaune | buc | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,350 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,925 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 31,525 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,234 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,975 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | RpCL22A | Demontare bare de metal - 25 buc | m | 100,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 56,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm ///Platforma de gunoi- 11.5 m2 | m3 | 1,150 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,845 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,023 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,230 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | RpVC46C | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea cisternei de metal de 5 tone | buc | 2,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,640 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,440 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | RpEN04A | Demontarea pilonilor// Demolare stilpi de beton | buc | 3,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | RpEN04A k=2 | Demontarea pilonilor// Demolare cos de baschet pe picior de metal | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 116,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 80,592 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 64,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | RpEN04A aplic | Demontarea suport pentru covoare | buc | 3,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | TsH91A aplic k=0.5 | DEmolare roti de cauciuc | buc | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,575 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 16,975 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,126 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,525 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |
| 21 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Taierea pamintului 0.6x960 =288 m3 | m3 | 288,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 149,760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Pamint vecetal necesar pentru crearea | m3 | 354,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spatiilor verzi 0.3 x1180 =354 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 184,080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie | m3 | 810,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 620,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 81,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II////Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 2,480 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,084 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie | m3 | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 26 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa fundatia albiilor drumurilor de pietoni si teren | m3 | 35,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 70,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 27 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m //incarcarea solului insuficient | 100 m3 | 9,890 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 47,076 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1 384,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 146,704 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,690 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,498 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,004 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asfaltic -1720 m2 |  |  |
| 30 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm | m3 | 258,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 206,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 66,306 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 26,316 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 327,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 64,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,836 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 66,564 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm | m3 | 344,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 206,400 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 69,832 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 419,336 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 51,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,448 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 88,752 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,7 litri/m2 | t | 1,204 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 1,240 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,361 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 33 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, SMEN 13108 -1 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 720,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 120,400 |
|  | 1111000100013 101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari//BAD 22,4, SMEN 13108 -1 | t | 283,800 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,160 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 32,680 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 15,824 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 15,824 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 15,824 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t | 0,516 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,531 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,155 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | DB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica///Strat de uzura din beton asfaltic BAPC -11,2 h=5 cm | m2 | 1 720,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 172,000 |
|  | 1111000200010 1 | Strat de uzura din beton asfaltic BAPC -11,2 | t | 206,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,440 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 34,572 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asfaltic -1720 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prefabricat cu gr=10 cm S=680 m2 |  |  |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=10 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 380,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 220,476 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,004 |
|  | 2661112800655 1 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=10 cm | m2 | 385,700 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 608,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 990,600 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,900 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 16,264 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm | m3 | 136,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 81,600 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 27,608 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 165,784 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,712 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 35,088 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 38 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm | m3 | 102,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 81,600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 26,214 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 10,404 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 129,540 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 25,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,284 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 26,316 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=10 cm S=680 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul 5. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=280 m2 |  |  |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 280,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 162,456 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,424 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 284,200 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 448,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 203,600 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,400 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 11,984 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 40 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=15 cm | m3 | 42,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 25,200 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 8,526 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 51,198 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,764 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,836 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,630 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=10 cm | m3 | 28,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,196 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 | m3 | 2,856 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm//prundis de riu |  |  |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 35,560 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,176 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,224 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 5. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=280 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 6. Capitolul 6. Executarea pereu, S=550 m2 |  |  |
| 42 | DE18A aplicativ | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat de clei special pentru pavaj | m2 | 550,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 319,110 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,690 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 558,250 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 880,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 328,500 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,750 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 23,540 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 11,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice | m3 | 55,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 211,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,750 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 56,939 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,555 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,750 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 22,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 128,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,125 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 186,325 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 19,275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 32,125 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,420 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,257 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,257 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,570 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 45 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -4 100 x100 mm | kg | 1 650,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 66,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,250 |
|  | 2873122004100 1 | Plase sudate // Plasa Vr -4 100 x100 mm | kg | 1 666,500 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 495,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,990 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100 | m3 | 55,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,450 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 63,250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11,550 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 6. Executarea pereu, S=550 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 7. Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 1120 m |  |  |
| 47 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.30.15-- volum de beton conform proiect V=49.2 m3 | m | 1 120,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 168,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 492,800 |
|  | 2663102100001 1 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 49,200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 270,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,960 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 1 125,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 1120 m |  |  |  |  |
|  |  | 8. Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 945 m |  |  |
| 48 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.20.8-- volum de beton conform proiect V=41.6 m3 | m | 945,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 141,750 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 415,800 |
|  | 2663102100001 2 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 41,600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 759,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,560 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 949,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,670 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 945 m |  |  |  |  |
|  |  | 9. Capitolul 9. Mobilier urban |  |  |
| 49 | TsH32A1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime ///Amestec special | m2 | 255,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,400 |
|  | 1421402200393 1 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667//amestec special | m3 | 26,010 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,335 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 50 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice//(grosime totala 5 cm) | m2 | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 51 | RpDB37A 1 k=2 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (grosime totala 5 cm) | m2 | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 52 | RpCB18F aplicativ | Demolarea pietrisului gr= 5 cm | m3 | 7,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,375 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,175 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,175 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,125 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 53 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 11,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 56,876 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 46,728 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 54 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 11,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,788 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,555 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 55 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice//(grosime totala 10 cm) | m2 | 1 430,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 986,700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 56 | RpDB37A 1 k=7 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (grosime totala 10 cm) | m2 | 1 430,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 302,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 57 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 135,800 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 28,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 58 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 135,800 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 28,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,352 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 59 | TsH91A aplicativ | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x490 x50 mm galben (C250) | buc | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,250 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 24,250 |
|  | 2513206621460 11 | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x490 x50 mm galben (C250) | buc | 5,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,180 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 60 | TsH91A aplicativ | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x240 x50 mm negru | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,900 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,700 |
|  | 2513206621460 12 | DEnivelari artificiale pentru reducerea vitezei 470 x240 x50 mm negru | buc | 2,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,072 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 9. Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | 10. Capitolul 10. Foisor 1,2 |  |  |
| 61 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 35,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27,456 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 62 |  | Fundatie monolita |  | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 63 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,740 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,877 |
|  | 2710602300000 | Otel beton d=12 A500C | kg | 34,584 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 64 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 78,980 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,053 |
|  | 2710602300000 1 | Otel beton d=10 A500C | kg | 80,954 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 65 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 71,460 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,573 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 72,532 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,593 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,143 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,093 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,043 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 66 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 2,070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 67 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 9,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,980 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 | m3 | 9,524 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,300 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 68 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 83,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,875 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 121,075 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,525 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 20,875 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,670 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 69 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 71,460 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,573 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 72,532 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,593 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,143 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,093 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,043 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 70 |  | Acoperis |  | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 71 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 8017 | m2 | 44,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 40,140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,150 |
|  | 2710403643000 1 | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017 | m2 | 53,854 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 23,415 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 421,470 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 4,683 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,873 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,342 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,230 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 72 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 50,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 62,750 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 18,072 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 6,024 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,004 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,510 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 10,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 73 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 14,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,100 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 14,423 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 52,318 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,646 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 282,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,168 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 74 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi ( stilpi -0.4 m3, Cosoroaba -0.6 m3, capriori -0.82 m3, Grinda- 0.16 m3, Capriori diagonali - 0.46 m3) cu tratament antiseptic | m3 | 2,500 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 50,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,625 |
|  | 2874115825455 0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,750 |
|  | 2010102906961 1 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,025 |
|  | 2010102908737 1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,325 |
|  | 2010102904169 1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,300 |
|  | 2873122000751 1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,500 |
|  | 2414216109482 1 | Pasta antiseptica | kg | 7,525 |
|  | 2320322600036 1 | Gudron | kg | 6,450 |
|  | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 7,500 |
|  | 2682132600426 0 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,625 |
|  | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,375 |
|  | 2955270000260 8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,825 |
|  | 2940520007609 1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,575 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 75 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Piesa de | kg | 72,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legatura MC-1- 20 buc |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,756 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,724 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,724 |
|  | 2811236309800 3 | Confectii metalice diverse// Piesa de legatura MC-1- 20 buc | kg | 72,400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,362 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,579 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,724 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,448 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,448 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 76 |  | Pardosele |  | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 77 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 15,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 15,604 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 96,960 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 6,211 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 303,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,045 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,252 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,945 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Gemisol-2P | m2 | 15,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,450 |
|  | 2416586105303 1 | Amorsa-grund//Gemisol-2P | kg | 30,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,495 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 195,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,630 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,450 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,485 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,150 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 10. Foisor 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | 11. Capitolul 11. Teren de baschet |  |  |
| 81 | CG08A | Pardoseli din dale ce cauciuc lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus) | m2 | 45,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 45,000 |
|  | 2523116716345 1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm | m2 | 47,959 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,370 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 27,405 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 3,654 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,838 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,069 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 9,135 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,096 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,027 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 45,675 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,350 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 82 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,510 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 5,590 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,545 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,350 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 83 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 135,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,675 |
|  | 2873122004100 2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 136,350 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,675 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,350 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,081 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 84 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm | m3 | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,455 |
|  | 1421102200068 1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm | m3 | 5,175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,450 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,945 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,890 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm | m3 | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,455 |
|  | 1421102200068 2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm | m3 | 5,175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,450 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,945 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,890 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 86 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet///Suport baschet PTP 717 | buc | 1,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,810 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,070 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,770 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,120 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 5,370 |
|  | 2722103303063 | Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657 | m | 40,590 |
|  | 2722103209774 | Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1 | m | 9,742 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,850 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,725 |
|  | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,085 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,569 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 3,124 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,129 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 11. Teren de baschet |  |  |  |  |
|  |  | 12. Capitolul 12. Teren de joaca cu dale de cauciuc - gr=30 mm--205 m2 |  |  |
| 87 | CG08A | Pardoseli din dale ce cauciuc lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus) | m2 | 205,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,500 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 205,000 |
|  | 2523116716345 1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm | m2 | 218,479 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 6,242 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 124,845 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 16,646 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104,038 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,312 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 41,615 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 4,994 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,125 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 208,075 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 88 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm | m3 | 24,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,710 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,990 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 25,467 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,485 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,150 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 89 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 615,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,075 |
|  | 2873122004100 2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 621,150 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,150 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 184,500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,369 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm | m3 | 20,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,295 |
|  | 1421102200068 1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm | m3 | 23,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,305 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,610 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm | m3 | 20,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,295 |
|  | 1421102200068 2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm | m3 | 23,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,305 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,610 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 92 | TsH91A | Instalarea complexecor de joaca pentru copii | buc | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 38,800 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 8,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,288 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 93 | pret furnizor | Complex de joaca PTP 21-12-T2 | buc | 1,000 |
|  | 111111111 | Complex de joaca PTP 21-12-T2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 94 | pret furnizor | Balansoar "Greieras" PTP 012-02П | buc | 1,000 |
|  | 111111112 | Balansoar "Greieras" PTP 012-02П | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 95 | pret furnizor | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  | 111111113 | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 96 | pret furnizor | Scaun pentru leagan PTP 020-04 | buc | 1,000 |
|  | 111111115 | Scaun pentru leagan PTP 020-04 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 97 | pret | Scaun pentru leagan PTP 019-01 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | furnizor |  |  |  |
|  | 111111116 | Scaun pentru leagan PTP 019-01 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 98 | pret furnizor | Cataratoare "Piramida " PTP 082 | buc | 2,000 |
|  | 111111117 | Cataratoare "Piramida " PTP 082 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 99 | pret furnizor | Nisipiera "Ciuperca" PTP 035 | buc | 1,000 |
|  | 111111118 | Nisipiera "Ciuperca" PTP 035 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 100 | pret furnizor | Gard PTP 1028 | m | 56,500 |
|  | 111111119 | Gard PTP 1028 | m | 56,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 12. Teren de joaca cu dale de cauciuc - gr=30 mm--205 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 13. Capitolul 13. Teren tehnic - S=32.2 m2 |  |  |
| 101 | TsH32A1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime ///Piatra de riu | m2 | 32,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,576 |
|  | 1421402200393 1 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667//amestec special | m3 | 3,284 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,547 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 102 | IzI05A | Protectia executata cu Geotexil | m2 | 32,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,503 |
|  | 2682132601131 | Geotexil | m2 | 32,200 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 3,993 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 103 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=100 mm | m3 | 3,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,898 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,542 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,322 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la | h-ut | 0,676 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,352 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 104 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=120 mm | m3 | 3,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,821 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,439 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,386 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,811 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,621 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 105 | CL08A | Elemente metalice ( Bara pentru covoare ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,085 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |
|  | 2811106301200 1 | Elemente metalice///punte in apa | kg | 86,700 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,038 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,552 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,552 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,552 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,008 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,170 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,038 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,013 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 106 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 0,085 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,169 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 107 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,085 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,143 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,203 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,277 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,007 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre | t | 0,085 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,325 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,442 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,031 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 13. Teren tehnic - S=32.2 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 14. Capitolul 14. Platforma de gunoi |  |  |
| 109 | CL08A | Elemente metalice ( Carcas metalic pentru platforma de gunoi ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,350 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |
|  | 2811106301200 1 | Elemente metalice///punte in apa | kg | 357,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,158 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,275 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,275 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,275 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,023 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,035 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,700 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,158 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,053 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 110 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 0,350 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,696 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 111 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,350 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,588 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,836 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,141 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,080 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,027 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 112 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,337 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,820 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,126 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 113 | CG02A aplic | Scindura cu sectiunea 80 x15 mm- 26.1 m -(se exclude resursul zgura, lignolineum) | m2 | 2,550 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,255 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,255 |
|  | 2010102903495 5 | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn | m3 | 0,051 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,076 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 114 | CF18A aplicativ | Placare perete cu placi din fier gr=3 mm 1250 x2500 | m2 | 10,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,210 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 4,202 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 21,012 |
|  | 2662102700203 1 | Placa de fier 2500 x1250 mm gr3 mm | m2 | 11,031 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 63,036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,021 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 115 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 6005 | m2 | 10,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 2710403643000 1 | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017 | m2 | 13,041 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,670 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 102,060 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 1,134 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,454 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,567 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,540 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 116 | pret furnizor | EUROCONTAINER DE PACTI PENTRU GUNOI - 1100 l | buc | 4,000 |
|  | 66666666 | EUROCONTAINER DE PACTI PENTRU GUNOI - 1100 l | buc | 4,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 117 |  | Fundatie |  | 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 118 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 119 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 157,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,098 |
|  | 2710602300000 1 | Otel beton d=10 A500C | kg | 161,540 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 120 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 11,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,418 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 11,774 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,096 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,023 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,015 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,007 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 121 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 32,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,125 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 47,125 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,875 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,125 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,900 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,065 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,065 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,650 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 122 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 1,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,775 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,975 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 1,553 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,375 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 123 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 3,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,535 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 | m3 | 4,037 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,394 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,975 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 14. Platforma de gunoi |  |  |  |  |

Total

Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %

Cheltuieli de transport (VR) * %

Cheltuieli de regie * %

Beneficiu de deviz * %

Total

TVA * %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Elaborat

Digitally signed by Profir Larisa Date: 2025.10.29 19:39:04 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţurcanu Denis Date: 2025.10.31 11:49:50 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Digitally signed by Ţîganaş Natalia Date: 2025.10.31 20:18:25 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ