CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Î.M „Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Î.M „Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel

Mare și Sfânt în perimetru străzilor Str. Puskin- Vlaicu Parcalab partea impară

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 22,4000 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,4000 |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 83,2500 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,2400 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,2400 |
| 6 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 | 83,2500 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,8300 |
| 8 | DE17A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) | m2 | 22,4000 |
|  |  | 1.2. Sistema de irigare |  |  |
| 9 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) | m | 10,0000 |
| 10 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) | m | 425,0000 |
| 11 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) | m | 120,0000 |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 455,0000 |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 455,0000 |
| 14 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" | buc | 110,0000 |
| 15 | Pret de piata | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 110,0000 |
| 16 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" | buc | 110,0000 |
| 17 | Pret de piata | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 110,0000 |
| 18 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm | buc | 105,0000 |
| 19 | Pret de piata | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 105,0000 |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" | buc | 121,0000 |
| 21 | Pret de piata | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 11,0000 |
| 22 | Pret de piata | Cot PN16 32*1"M | buc | 8,0000 |
| 23 | Pret de piata | Cot compresiune egal d32mm | buc | 45,0000 |
| 24 | Pret de piata | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 12,0000 |
| 25 | Pret de piata | Mufa compresiune d32mm | buc | 15,0000 |
| 26 | Pret de piata | Teu compresiune egal d32mm | buc | 18,0000 |
| 27 | Pret de piata | Teu D1" FE PP | buc | 4,0000 |
| 28 | Pret de piata | Mufa D1" PP | buc | 4,0000 |
| 29 | Pret de piata | Cot D1" FE PP | buc | 4,0000 |
| 30 | SD21A | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, | buc | 110,0000 |
| 31 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H8 | buc | 30,0000 |
| 32 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H5 | buc | 50,0000 |
| 33 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 SST | buc | 25,0000 |
| 34 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 LCS | buc | 5,0000 |
| 35 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 9,0000 |
| 36 | AcA54B | Falgulet pu marcaj albe | buc | 50,0000 |
| 37 | Pret de piata | Banda de telfon FADO | buc | 4,0000 |
| 38 | Pret de piata | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |
| 39 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) | buc | 1,0000 |
| 40 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) | buc | 5,0000 |
| 41 | IA52A aplicativ | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 2,0000 |
| 42 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) | buc | 4,0000 |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2500 |
| 45 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 25,0000 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,2500 |
| 47 | pret de piata | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 25,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |
| 48 | Pret de piata | Baterie Alkalina 9V | buc | 3,0000 |
| 49 | Pret de piata | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 5,0000 |
| 50 | Pret de piata | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret de piata | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 2,0000 |
| 52 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |
| 53 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 2,0000 |
| 54 | pret de piata | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 | buc | 1,0000 |