# Formularul nr. 1

Obiectivul:Reabilitareași adaptarea monumentului de arhitecturăde talie națională(nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul:Lucrări suplimentare fațade

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.13

| Devizul: Lucrări suplimentare - ornament cornișa CR-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Refacerea ornamentului denticular la cornișa CR-1 |  |  |
| 1.1 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. | m | 90,00 |
| 1.1.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,27 |
| 1.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,30 |
| 1.1.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,90 |
| 1.2 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm. | buc | 2,00 |
| 1.2.1 | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 20,00 |
| 1.2.2 | 1420202205504 | Argila de sculptura | kg | 0,90 |
| 1.2.3 | 2611112500006 | Gelatina tehnica | kg | 0,08 |
| 1.2.4 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,04 |
| 1.2.5 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 1.2.6 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 48,10 |
| 1.3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Montare in cofraj plasa sudată12.7x12.7, DN=1,4 mm) (Stot = 6,3 m2=12,0 kg) | kg | 1,90 |
| 1.3.1 | 2873122004100 | Plasa sudata zincata 12.7x12.7, DN=1,4 mm | kg | 1,92 |
| 1.3.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,01 |
| 1.3.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,02 |
| 1.3.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,57 |
| 1.3.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,08 |
| 1.3.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 1.3.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 1.4 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm. (Se va include prețul pentru ipsos G-10 plus plastifiantul „Compact 250”) | m | 90,00 |
| 1.4.1 | 2653102100854 | Ipsos de modelat marca G-10 plus plastifiantul „Compact 250” | kg | 378,00 |
| 1.4.2 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,72 |
| 1.4.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 2,00 |
| 1.4.4 | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 40,50 |
| 1.5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Tratarea stratului suport cu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante) | m2 | 14,00 |
| 1.5.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,10 |
| 1.5.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,70 |
| 1.5.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,42 |
| 1.6 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm. | m | 90,00 |
| 1.6.1 | 2735725900525 | Sirma de cupru sau de alama | kg | 1,80 |
| 1.6.2 | 2874145887048 | Cuie de cupru sau de alama | kg | 1,80 |
| 1.6.3 | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 9,00 |
| 1.6.4 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,09 |
| 1.6.5 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 1.6.6 | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 50,40 |
| 1.6.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 1.7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Tratarea ornamentului la partea exterioarăcu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante după montare) | m2 | 20,00 |
| 1.7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,00 |
| 1.7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,00 |
| 1.7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,60 |
|  |  | TOTAL Refacerea ornamentului denticular la cornișa CR-1 |  |  |

## Proiectant: