____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a scarilor din curtea blocului  locativ de pe M.Spataru 19/4-21/3, sect. Ciocana, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia scarii, constructia rampei |  |  |
| 1 | pret de piata | Demontarea scarii din prefabricate de 1,2m latime (fara recuperare, scara avariata, un singur rind de scara) | m | 6,7000 |
| 2 | RpCA07A | Sapaturi in spatii inguste, in conditii grele (tunele), in portiuni limitate cu sprijiniri sub 1,00 m latime si adincime de la 0-1,5 m | m3 | 0,3000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,1500 |
| 4 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,0000 |
| 5 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 0,3000 |
| 6 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 0,3000 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (pentru rampa) | kg | 24,2000 |
| 8 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,0000 |
| 9 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (la rampa) | m3 | 2,0000 |
| 10 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (la scari) | m2 | 8,0000 |
| 11 | CK18B | Montarea baghetelor (aplicarea bandei antiderapante pe trepte 48mm grosime) | m | 24,0000 |
| 12 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 40 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (indreptarea treptelor cu mortar) | m | 70,0000 |
| 13 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (indreptarea contratreptelor cu mortar) | m | 70,0000 |
| 14 | DE13B | Pavaje vibropresate executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x5cm sau 10x10x5cm (la scari) | m2 | 49,6000 |
| 15 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte | m | 66,6000 |
|  |  | 2. Repararea peretilor la scari (cresterea sub forma inclinata deasupra blocurilor existenti) |  |  |
| 16 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(un bloc de beton inclinat) | m3 | 1,0000 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 15,0000 |
| 18 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 42,0000 |
| 19 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 50,0000 |
| 20 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,0000 |
| 21 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 5,8000 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori (la pereti) | m2 | 42,0000 |
| 23 | CF13A | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (la pereti) | m2 | 42,0000 |
|  |  | 3. Transportare |  |  |
| 24 | TrB01A2-1 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 3,0000 |
| 25 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 3,0000 |