Caiet de sarcini

Modernizarea sistemul existent de securitate al întreprinderii.

Scopul achiziției : Prezenta achiziție are drept scop extinderea sistemului actual de supraveghere video și control-acces al întreprinderii, prin procurarea, instalarea și integrarea de camere video suplimentare, în vederea sporirii nivelului de securitate și monitorizare a zonelor neacoperite în prezent.

Obiective:

- Asigurarea unei acoperiri video complete a perimetrului și spațiilor interioare stabilite;

- Integrarea completă a noilor camere în sistemul existent, fără afectarea funcționalității acestuia;

- Creșterea nivelului de siguranță a bunurilor și personalului

- Modernizarea sistemului de control-acces (evidența persoanelor și unităților de transport care acced pe teritoriul întreprinderii).

Descrierea sistemului existent:

Întreprinderea deține în prezent un sistem de supraveghere video bazat pe platforma TRASSIR, care asigură monitorizarea perimetrului interior și exterior. Sistemul este alcătuit din camere video IP conectate la un server NVR dedicat, administrat prin software-ul TRASSIR Video Management System (VMS).

Soluția existentă permite:

- Vizualizarea în timp real și înregistrarea continuă a imaginilor video;

- Acces local și la distanță prin interfața TRASSIR Client;

- Stocarea imaginilor pe server local;

- Gestionarea alertelor și evenimentelor prin detecția mișcării și analiza de bază a imaginii;

- Integrarea de camere IP compatibile cu standardul ONVIF.

În prezent sistemul include:

- Camere video IP instalate în zonele principale ale întreprinderii;

- Conectivitate prin rețea Ethernet (PoE);

- Acces restricționat pe bază de conturi individuale cu dreptul de utilizator;

- Capacitate de stocare 288 TB.

Noile camere video ce urmează a fi procurate vor trebui să fie pe deplin compatibile cu sistemul TRASSIR existent, atât din punct de vedere hardware, cât și software, asigurând integrarea completă în VMS.

Inspectare tehnică preliminară la fața locului.

Înaintea elaborării ofertei tehnice și financiare, furnizorul va efectua o inspectare preliminară la fața locului, în scopul evaluării condițiilor reale de instalare și integrării echipamentelor în sistemul existent TRASSIR.

Auditul va include:

- Identificarea locațiilor exacte pentru montarea noilor camere video;

- Verificarea disponibilității porturilor PoE și a capacității serverului TRASSIR;

- Analiza zonelor de acoperire și a unghiurilor de vizibilitate;

- Stabilirea necesităților de echipamente suplimentare (boxe de joncțiune, cabluri, accesorii).

- În baza acestui audit, furnizorul va întocmi un raport tehnic de constatare și îl va prezenta beneficiarului spre aprobare înaintea începerii lucrărilor de instalare.

Entitatea contractantă: Termoelectrica S.A., MD-2024, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6.

- Descriere generală. Informații:

| Nr. | Cod. CPV | Categorie | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Camere de supraveghere |  |  |  |  |  |  |
|  | 35100000-5 | Camera de supraveghere de interior | buc. | 13 | Conform pct. 3 | 592 205,00 |
|  |  | Camera de supraveghere de exterior | buc. | 50 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Licențe (compatibile cu sistemul de operare Trassir) | buc. | 35 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Switch PoE | buc. | 18 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Turnichet tripod | buc. | 2 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Boxe de joncțiune | buc. | 63 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Cutie termoplast 300*250 | buc. | 24 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Cablu de rețea UTP cat. 5 | m | 5500 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Cablu PVS 2×1.5 mm² | m | 500 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Tub gofrat d.16 | m | 500 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | PoE injector | buc. | 16 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Lucrări de demontare, montare, punere în funcțiune | serv. | 1 | Conform pct. 3 |  |
|  |  | Accesorii si materiale de fixare | set. | 1 | Conform pct. 3 |  |
| Lot 2. Aparat foto,accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  | 35100000-5 | Aparat foto | buc | 1 | Conform pct. 3 | 23 900,00 |
|  | 35100000-5 | Trepied foto | buc | 1 | Conform pct. 3 |  |
|  | 35100000-5 | Bliț foto | buc | 1 | Conform pct. 3 |  |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 616 105,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard  sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

| Nr. | Denumirea locației/obiectivului | Adresa completă | U.M. | Cantitatea | Tip camere video Exterior/interior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baza de producere Ciocana | mun. Chișinău, str. Ginta Latină, 19/3 | buc | 2 | exterior |
| 2 | Baza de producere Centru | mun. Chișinău, str. Ismail, 86/2 | buc | 2 | exterior |
| 3 | Baza de producere Rîșcani | mun. Chișinău, str. Bd. Moscovei,11 | buc | 1 | exterior |
| 4 | Baza de producere Botanica | mun. Chișinău, str. Teilor, 7/3 | buc | 2 | exterior |
| 5 | Baza de producere Buiucani | mun. Chișinău, str. Ion Neculce,30 | buc | 2 | exterior |
| 6 | Stația de pompare nr.2 | mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu,9/1 | buc | 2 | exterior |
| 7 | Stația de pompare nr.3 | mun. Chișinău, str. Ion Neculce,24 | buc | 2 | exterior |
| 8 | Stația de pompare nr.4 | mun. Chișinău, str. Bd. Decebal,24 | buc | 2 | Exterior |
| 9 | Stația de pompare nr.5 | mun. Chișinău, str. Dacia, 13/1 | buc | 1 | exterior |
| 10 | Stația de pompare nr.6 | mun. Chișinău, str. Studenților, 1/8 | buc | 3 | exterior |
| 11 | Stația de pompare nr.7 | mun. Chișinău, str. Cuza Vodă, 1/6 | buc | 1 | exterior |
| 12 | Stația de pompare nr.9 | mun. Chișinău, str-la Călărași, 14/2 | buc | 1 | exterior |
| 13 | Stația de pompare nr.10 | mun. Chișinău, str-la Călărași, 14/1 | buc | 1 | exterior |
| 14 | Stația de pompare nr.14 | mun. Chișinău, str. Dacia, 53/6 | buc | 1 | exterior |
| 15 | Stația de pompare nr.15 | mun. Chișinău, str. Gheorghe Madan,23 | buc | 1 | exterior |
| 16 | Stația de pompare nr.18 | mun. Chișinău, str. Vladimir Korolenko, 6/6 | buc | 1 | exterior |
| 17 | Stația de pompare nr.19 | mun. Chișinău, Mihail Lomonosov, 30/1 | buc | 1 | exterior |
| 18 | Stația de pompare nr.22 | mun. Chișinău, Valea Crucii, 10 | buc | 1 | exterior |
| 19 | Sursa nr.1 | mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,3 (depozitul central) | buc | 3 | exterior |
| 20 | Sursa nr.2 | mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 (zona sursa nr.3) | buc | 1 | exterior |
| 21 | Sursa nr.2 | mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 (post nr.2) | buc | 1 | exterior |
| 22 | Centrala Termică Vest | mun. Chișinău, str. Prunului,24 | buc | 1 | exterior |
| 23 | Sursa nr.1 | mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,3 (zona producere) | buc | 13 | interior |
| 24 | Sursa nr.1 | mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,3 | buc | 17 | exterior |

- Cerințe tehnice specifice pentru echipamentele noi:

| Nr | Produs | Cerințe minime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Camera de supraveghere pentru interior | - Imagine color 24/7 cu iluminare caldă adaptivă până la 30 m - Rezoluție minim 6 MP (3200×1800), 20 fps - CMOS Progressive Scan, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). - Compresii H.265+, H.265, H.264+, H.264 - Lentilă 2.8 mm, unghi de vizualizare ≥115° - Microfon încorporat - Analiză AI avansată cu clasificare persoane/vehicule - Funcție avansată de extragere metadate faciale (Face Capture) - Detectare sabotaj video (acoperire lentilă, defocalizare, mutare cameră) - Detectare schimbare scenă inteligentă - Protecție anti-condens lentilă Protecție IP67 |
| 2. | Camera de supraveghere pentru exterior | - Rezoluție minim 6 MP (3200×1800) - Compresie H.265+ - Iluminare caldă adaptivă min. 30 m – imagine color 24/7 - Analiză AI cu clasificare persoane/vehicule - Funcție Face Capture pentru extragere trăsături faciale - Detectare obiect abandonat / îndepărtat - Detectare anomalii audio - Detectare schimbare scenă, defocalizare - Memorie internă minimă: 60 MB sistem, 400 MB RAM, 2 GB eMMC integrat - Protecție IP67 - Protecție anti-condens lentilă - Camerele video trebuie să funcționeze în intervalul de temperatură; -30°C la +60°C fără afectarea imaginii sau a fiabilității echipamentului. Detectare sabotaj video |
| 3. | Licențe | - Compatibile cu sistemul de supraveghere video TRASSIR VMS |
| 4. | Switch PoE | - Switch PoE 8 + 2 Uplink, - Switch PoE desktop. 8 porturi 10/100Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100Mbps. - Lățime de bandă 1.6 Gbps. Auto MDI/MDIX. - Design fără ventilator, carcasă metalică. - Conceput special pentru sisteme de supraveghere video. - Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. |
| 5. | Turnichet tripod | - Durată medie de funcționare (MCBF): ≥ 5 milioane cicluri - Memorie pentru 500.000 de carduri de acces, 500.000 de evenimente. - Lățime trecere standard: 600 mm (personalizabilă până la 1.000 mm cu bariere acrilice) - Indicare cu LED a intrării/ieșirii. - Capacitate ~25 persoane/minut - Controler și cititoare de carduri încorporate. - Cititoare Mifare - Suport protocol ISAPI pentru integrarea cu sisteme terțe. - Mod antipanică: când este activat sistemul de alarmă de incendiu, barele turnichetului se barează automat. - Interfețe: Lan, ieșire de alarmă - 2, - Material carcasă: oțel inoxidabil. - Utilizare internă. - Funcționarea în intervalul de temperatură; -20°C la +60°C fără afectarea fiabilității echipamentului. - Montarea turnichetului - obligatorie |
| 6. | Box de joncțiune | - Material plastic sau metal, mărimi – compatibile cu camerele se supraveghere video |
| 7. | Cutie termoplast | - nivel de protecție IP54; rezistentă la temperaturi între -30 si + 60°C;etanșare completă cu garnituri de cauciuc. |
| 8. | Cablu FTP cat. 5 (uz extern) | - Cablu de rețea FTP cat.5. |
| 9. | Cablu PVS 2*1,5 | - Cablu electric PVS 2*1,5 |
| 10. | Tub gofrat d.16 | - Tub gofrat d.16 |
| 11. | PoE injector | - injector PoE conceput pentru conectarea dispozitivelor care suportă standardul PoE 802.3at/af la viteze de până la 100 Mbps. - Detectare automată a cerințelor de alimentare. - 2 porturi RJ45 100 Mbps cu 1 PoE. - Standard PoE 802.3af/at. - Plug and Play pentru instalare ușoară. - Interval de temperatură de la -10 la 55 °C. |
| 12. | Lucrări de demontare, montare, punere în funcțiune, setare | - Operatorul economic va asigura toate lucrările necesare pentru funcționare completa si integrala a tuturor echipamentelor. |
| 13. | Accesorii si materiale de fixare | - Operatorul economic va asigura toate materialele si accesoriile necesare montării si funcționarii ireproșabile sa sistemului. |
| 14. | Aparat foto | - Unghi maximal de vizibilitate 74° 20′ - Tip matrice CMOS - Obiectiv RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM - Umiditatea de funcționare 0 ~ 85% RH - Înregistrare video Da - Focusare manuală Da - Focusare automată Da - Stabilizare optică Da - Posibilitatea de a schimba obiectivul Da - Stabilizare digitală Da - Construcția obiectivului 7 elemente în 7 grupe - Distanța focală 18 - 45 mm - Slot pentru memorie adițională Da - Tip Kit Interfețe și conectori - Versiunea Bluetooth v4.2 - Conector audio 3.5 mm 1 - HDMI micro HDMI - Microfon 1 - USB Type-C 1 Cameră - Diafragmă f/4.5 - f/6.3 - Rezoluția video 3840 x 2160 Ecran - Prezența display-ului Da - Tip display TFT - Bliț - Conectare blitz adăugător Da - Bliț încorporat Da Alimentare - Tipul acumulatorului Li-Ion - Capacitatea acumulatorului > 1040 mAh |
| 15. | Trepied foto | - Înălțimea maximă 160 cm - Înălțime minimă 61 cm - Material Aluminiu - Montare 1/4″ - Tip cap 3 Way Head - Numărul de secțiuni 3 - Accesorii Suport telefon |
| 16. | Bliț foto | - Număr director (ISO100).metri: 43 (105 mm) - Cap cu zoom: Da - acoperire distanţă focală: 24 - 105 mm - Acoperire cu panou lat: 14 mm - Zoom automat pentru dimensiunea senzorului: Da - Controlul automat al expunerii: E-TTLII/E-TTL - Sincronizare la viteză ridicată (FP): Da - Setări manuale/de ieşire: Da - 1/1 - 1/128 - Trepte manual: 1/3 de treaptă - Blocarea expunerii cu bliţ: Da - Compensarea expunerii cu bliţ: Da - Bracketing la expunerea cu bliţ: Nu - Sincronizarea bliţului cu a doua cortină: Da - Bliţ de modelare: Da - Comunicare informaţii despre temperatura de culoare: Da - Transmiţător: Da - Tip de transmisie: Radio - Interval de semnal (infraroşii/radio): Interior: 12 - 15 m/30 m, Exterior: 8 - 10 m/30 m - Funcţie secundară: Infraroşii/radio - Funcţia principal: Radio - Nr. de grupuri (optice/radio): - / 5 - Nr. de canale (optice/radio): - / 15 - Declanşare de la distanţă: Da - Sus: 45, 60, 75 şi 90° - Stânga: 60, 75, 90, 120 şi 150° - Dreapta: 60, 75, 90, 120, 150 şi 180 ° - Fascicul de focalizare automată asistată: Da - Număr de puncte de focalizare automată acceptate: 1 - Tip de fascicul de focalizare automată asistată: Infraroşu/stroboscop bliţ - Materialul piciorului de montare: Metal |

- Cerințe obligatorii:

- Montarea camerelor în locațiile indicate de beneficiar;

- Conectarea și configurarea în sistemul existent TRASSIR;

- Testarea funcționalității și compatibilității complete;

- Asigurarea etichetării corecte a fiecărei camere în sistemul de monitorizare;

- Echipamente noi, sigilate, cu certificate de conformitate și garanție;

- Garanție minimă: 24 luni pentru echipamente și lucrări;

- Documentație tehnică completă; manuale, fișe tehnice, schițe de conexiune.

- Pentru Lotul 1  operatorul economic ofertant trebuie să dețină următoarele certificări internaționale valabile, emise de organisme acreditate:

- ISO 9001:2015 – Sistem de management al calității;

- ISO/IEC 27001:2022 – Sistem de management al securității informației;

- ISO/IEC 20000-1 – Sistem de management al serviciilor IT;

- ISO 22301:2019 – Sistem de management al continuității activității.

- Condiții generale de ofertare:

- Conformitatea tehnică a echipamentelor propuse cu cerințele minime;

- Prețul total al ofertei;

- Termenul de garanție oferit;

- Experiența anterioară în instalarea sistemelor similare;

- Oferta trebuie să fie întocmită și prezentată în limba română

- Condiții livrare și instalare:

- Livrarea echipamentelor: la depozitul central Termoelectrica S.A(Chișinău, str. Meșterul Manole 3);

- Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului;

- Predare-primirea sistemului video:

La finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului video, prestatorul va prezenta beneficiarului toate documentele tehnice ( instrucțiuni de utilizare, garanții și certificate de conformitate). Recepția se va efectua în baza unui proces verbal de recepție finală, semnat de ambele părți, în urma:

- Verificării funcționale a tuturor camerelor și echipamentelor instalate;

- Confirmării integrării corecte în rețeaua existentă;

- Testării înregistrării și redării imaginilor;

- Verificării parametrilor de calitate video conform cerințelor din caietul de sarcini.

Predarea sistemului în exploatare se va face numai după aprobarea recepției finale și instruirea personalului desemnat de beneficiar.