# Caiet de sarcini

# Drumuri pentru automobile (str. A. Perciun)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Evacuarea pămîntului din debleu înrambleucu gr II cu excavatorul 0,5 m.c cu încărcare) | 100m3 | 0,1300 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 22,7500 |
| 3 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma cu straturi de 30 cm | 100m3 | 0,1300 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Evacuarea pămîntului din debleu înrambleucu gr II cu excavatorul 0,5 m.c cu încărcare) | 100m3 | 0,6200 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( în depozit ) (în rîpă) | t | 108,5000 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Tăierea casetei în pămînt gr. II cu excavatorul 0,4 m.c) ( îcărcare) | 100m3 | 3,7200 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Pentru astuparea rîpei) | t | 651,0000 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Tăierea casetei în pămînt gr II cu excavatorul 0,4 m.c) (încărcare) | 100m3 | 1,0600 |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( în depozit ) (în rîpă) | t | 185,5000 |
| 10 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului și taluzului mecanizat) | 100m2 | 1,9700 |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( Pentru acostament și taluz ) | 100m3 | 0,3000 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. (pentru acostament și taluz h - 15cm) | t | 36,0000 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. ( însămînțarea cu iarbă a acostamentului și taluzului) | 100m2 | 1,9700 |
|  |  | TOTAL Lucrări de terasamente |  |  |
|  |  | Sistemul rutier |  |  |
| 14 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II ( finisarea casetei cu autogreiderul) | 100m2 | 7,3600 |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25 tn cu 8 treceri pe aceiaș urmă cu t - 30 cm) | 100m3 | 2,2100 |
| 16 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( amenajarea stratului de nisip conformSR EN 13242-A H 10CM) | m3 | 74,0000 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Amenajarea stratului de egalizare din piatră spartă m 400 fr 40-70 h-14cm) (strat de fundație din piatră spartă fracție mare ; fr 40-63 conform SR-EN 13242-A;2008) | m3 | 103,0000 |
| 18 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Amenajarea stratului de egalizare din piatră spartă m 400 fr 20-40 h-14cm) (strat de fundație din piatră spartă fracție mare ; fr 40-63 conform SR-EN 13242-A;2008) | m3 | 88,0000 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Amenajarea stratului de egalizare din piatră spartă m 400 fr 5-10 h-14cm) (10 m.c la1000m.p.) | m3 | 7,4000 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton | t | 0,4800 |

|  |  | asfaltic Amorsarea suprafețelor piatră spartă cu bitumdin 0,651kg/ m.p) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu granulație mare poros H0,06 M) (Strat de legătură din beton asfalticdeschis cu criblură BAD22,4sr en13108 (skpg-1 SM STB1033:2008 ) h-6 cm | m2 | 736,0000 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Amorsarea suprafețelor piatră spartă cu bitumdin 0,251kg/ m.p) | t | 0,1800 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( strat de uzură din beton asfaltic pe bază de mastic bituminos mas1650/70 SN EN13108-5 (SMSc 1/2,2, SM STV1033-2008, bitum BND 60/90) H-4 cm | m2 | 736,0000 |
| 24 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см). | m | 80,0000 |
|  |  | TOTAL Sistemul rutier |  |  |
|  |  | Trotuar |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории). | 100m3 | 0,1600 |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 2 kм). | t | 28,0000 |
| 27 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом). | m2 | 120,0000 |
| 28 | DI112 K=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать). | m2 | -120,0000 |
| 29 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически). | m2 | 120,0000 |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см). | m | 80,0000 |
|  |  | TOTAL Trotuar |  |  |
|  |  | 4..1. Amenajarea podetului cu tuburi 2,0x2,0m PC 0+56,7 L=16,27m( vezi borderoul) |  |  |
| 31 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100m3 | 3,0100 |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт). | m3 | 30,0000 |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100m3 | 0,7700 |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт). | m3 | 8,0000 |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории). | 100m3 | 3,2100 |
| 36 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 597,0000 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 3,2100 |
| 38 | TsC50BK=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( 2 km) | 100m3 | 3,2100 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.M300 | m3 | 7,4000 |

| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.( fundație din beton monolit,B20; F20; W6) | m3 | 23,8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast. (Fundație din amestec natural de nisip și pietriș) | m3 | 9,8000 |
| 42 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. | m3 | 14,2000 |
| 43 | CA03F Aplicativ | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,( Mortar de ciment B12,5). | m3 | 3,6000 |
| 44 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.( Beton pentru fîntăna de captare F20 ; W-6; B-20) | m3 | 3,9500 |
| 45 | DI132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.( Amplasarea tuburelor prefabricat din beton armat B30 (ЗП11.100) ( Armatura A I - 86,8 kg/ m.c, A III -172 kg/ m.c) 14 buc | m3 | 23,6600 |
| 46 | DI132 | Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.( Amplasarea tuburelor prefabricate din beton armat B22,5 (ЗП-35) (armatura AI - 87,4 kg/ m.c, AII 192,5 kg/m.c) 2 buc | m3 | 3,9600 |
| 47 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri. (Aripi prefabricate B20) (СТЗп/л) AI 48,7 kg/m.c,) 2 buc | m3 | 2,2600 |
| 48 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri. ( Aripi prefabricate B20) СТ1 п/л) AI 71,4 kg/ m.c | m3 | 3,0400 |
| 49 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri.(Hidroizolație prin ungere) | m2 | 164,2000 |
| 50 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. (Hidroizolație prin lipire) | m2 | 172,0000 |
| 51 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой). | m | 533,3300 |
| 52 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 | 0,5270 |
| 53 | DI131 K= -7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 | -0,5270 |
| 54 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( Umplutură cu pămînt gr II, buldozer la 30 m | 100m3 | 0,9500 |
| 55 | TsC22B1 K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18В1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории). | 100m3 | 0,9500 |
| 56 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. ( Beton la șanț F-20; W - 6; B20) | m3 | 62,5600 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. M- 300 | m3 | 30,6000 |
|  |  | TOTAL Amenajarea podetului cu tuburi 2,0x2,0m PC 0+56,7 L=16,27m( vezi borderoul) |  |  |
|  |  | 4.2 Dală DC - 1 13 bucăți x(4x1,0) (PC0+30) -(13buc)( vezi D11, D12) 4.2.1 Dala DC-1 |  |  |
| 58 | CA04D | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv ( DalaDC -1 ) ( Beton B25) ( Beton marfă) | m3 | 12,3500 |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 81,1600 |
| 60 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. ( Armatura A I) | t | 0,3360 |
| 61 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri.( Armatura AIII) | t | 0,6950 |
| 62 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plase de asamblare). | kg | 932,4000 |
|  |  | TOTAL 4.2 Dală DC - 1 13 bucăți x(4x1,0) (PC0+30) -(13buc)( vezi D11, D12) 4.2.1 Dala DC-1 |  |  |
|  |  | 4.2.2 Grindă din beton armat( 2 buc) |  |  |
| 63 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 | m3 | 3,2000 |

|  |  | м, легкогий грунт). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( Piatră concasată M300) | m3 | 2,1300 |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B25; F99; W6... | m3 | 1,0400 |
| 66 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. (Armatura AI) | t | 0,0210 |
| 67 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri. (Armatura AIII) | t | 0,0920 |
|  |  | TOTAL 4.2.2 Grindă din beton armat( 2 buc) |  |  |
|  |  | 4.3 Consolidarea șanțului cu beton cl B25H0,2m pe piatră spartă H0,1m S 313 m.p |  |  |
| 68 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea șanțului cu beton monolit cl B25,H0,2m pe piatră spartăH0,1m) s-313 m.p | 100m2 | 3,1300 |
| 69 | DI131k=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 | 3,1300 |
|  |  | TOTAL 4.3 Consolidarea șanțului cu beton cl B25H0,2m pe piatră spartă H0,1m S 313 m.p |  |  |
|  |  | 5 Volume la amenajarea parapetului de protecție metalic tip 11 DO - 2 cu lungimea de 12 m |  |  |
| 70 | DI135 | Executarea parapetului metalic. 1. Stîlp SD - 2-7 buc. 2. Vilcea tip СБ-1- (4) pentru sectorul de lucru - 1 buc. 3 vilcea tip СБУЛ(4) pentru sectorul de început /sfîrșit(1buc) greutate totală 0,315 tn. | m | 12,0000 |
| 71 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 0,3150 |
|  |  | TOTAL 5 Volume la amenajarea parapetului de protecție metalic tip 11 DO - 2 cu lungimea de 12 m |  |  |
|  |  | 6. Balustrada |  |  |
| 72 | DI135 | Executarea parapetului metalic.( Podeț - L 12,25 m) (5 secții 6 fundații) | m | 12,2500 |
| 73 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( Podeț) | t | 0,0910 |
| 74 | DI135 | Executarea parapetului metalic. ( Intrare L - 10m) ( 4 secții /6 fundații) | m | 10,0000 |
| 75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.( Intrare) | t | 0,0720 |
|  |  | TOTAL 6. Balustrada |  |  |