| Reparatia retelelor termice DN250 de la CT-3 pana la CT-24 din str. Alexandru cel Bun (CT Ciorescu) mun. Chisinau. | Anexa Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 07/25-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 3,000 |
| 2 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 2,000 |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,500 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 11,444 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 1144,4m3*3%=34,33m3 | m3 | 34,330 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1 945,500 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 922,500 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,219 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 377,230 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,197 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,197 |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 22,200 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 22,200 |
| 14 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 104,450 |
| 15 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 6,150 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 143,780 |
| 17 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 143,780 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,250 |
| 19 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 20 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8) Коэффициент к трудозатратам=0,80000 | buc | 8,000 |
| 21 | CP16B, k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0.8, Коэффициент к материалам=0,80000 Коэффициент к машинам=0,80000 Коэффициент к трудозатратам=0,80000 | buc | 12,000 |
| 22 | CP16B, k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П11-8, L=3.0m, k=0.8, Коэффициент к материалам=0,80000 Коэффициент к машинам=0,80000 Коэффициент к трудозатратам=0,80000 | buc | 136,000 |
| 23 | M1M09A | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 15 mm | per | 1,000 |
| 24 | M1M09B | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 40 mm | per | 2,000 |
| 25 | M1M09B | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 32 mm | per | 2,000 |
| 26 | M1M08B | Demontarea ventil cu flanse , avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2,000 |
| 27 | M1M08B | Demontarea ventil cu flanse , avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 2,000 |
| 28 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 50 Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 4,000 |
| 29 | M1M08C | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,000 |
| 30 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 15 mm Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 4,000 |
| 31 | M1M08A | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 15mm | buc | 2,000 |
| 32 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 822,630 |
| 33 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 822,630 |
| 34 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 35m3*0.25=8.75t) | t | 8,750 |
| 35 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 8,750 |
| 36 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 550,000 |
| 37 | M1M05F | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 232,000 |
| 38 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 26,500 |
| 39 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 26,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix Щ04-350 - 5 buc. ser.3.006.1 ed.1 |  |  |
| 40 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi П11-8, L=3.0m (din demontaj) | buc | 136,000 |
| 41 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) Materiale marunte (dreptare)=1,02000 | m | 408,000 |
| 42 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 8,740 |
| 43 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj) | buc | 12,000 |
| 44 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OP-3 | buc | 120,000 |
| 45 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000 | buc | 8,000 |
| 46 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 25,300 |
| 47 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01000 | m3 | 2,820 |
| 48 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 514,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei termice subterane |  |  |
| 49 | TfE01F | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 273/400mm | m | 720,000 |
| 50 | TfE02F | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 250/400 mm | buc | 30,000 |
| 51 | TfA02F2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273-219mm | buc | 2,000 |
| 52 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN250/400mm | buc | 10,000 |
| 53 | TfE04F | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250/400 mm (Setul de izolare a imbinarilor DN250/400mm) | buc | 150,000 |
| 54 | TfE05F | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 250/400 mm | buc | 4,000 |
| 55 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 5-10 kg pe bucata/ Suport mobil DN250/400 (10,5kg*120buc=1260kg) | kg | 1 260,000 |
| 56 | M1L42B | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 160-360 mm | buc | 150,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pozarea retelelor termice in CT-3a |  |  |
| 57 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6 mm | m | 4,000 |
| 58 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x4.0 mm | m | 4,000 |
| 59 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x4.0 mm | buc | 6,000 |
| 60 | TfB01C2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura avind diametrul nominal Dn 50 mm (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 61 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN50 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 62 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn50 | buc | 2,000 |
| 63 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.038 DN50/250 - 2 buc. | 10 kg | 0,056 |
| 64 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,150 |
| 65 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 4,150 |
| 66 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 7,160 |
| 67 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 7,160 |
| 68 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 7,160 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pozarea retelelor termice in CT-22 |  |  |
| 69 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6 mm | m | 3,000 |
| 70 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,8 mm | m | 0,700 |
| 71 | pret | Cot de otel D=21,3x2,8 mm | buc | 2,000 |
| 72 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/Cot de otel D=21,3x2,8 mm - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 73 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura Dn15 (din demontaj) | buc | 2,000 |
| 74 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura Dn15 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 75 | TfA13A2, k=0,473 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40;50/ DN15, k=0,473 Coeficient la manoperei=0,47300 Coeficient la pentru materiale=0,47300 Coeficient la utilajului=0,47300 | buc | 2,000 |
| 76 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.006 DN15/250 - 2 buc. | 10 kg | 0,016 |
| 77 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 15 mm (din demontaj) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 78 | TfB05A1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 15 | buc | 2,000 |
| 79 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,610 |
| 80 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,610 |
| 81 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 4,000 |
| 82 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 4,000 |
| 83 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Pozarea retelelor termice in CT-22a |  |  |
| 84 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6 mm | m | 3,000 |
| 85 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2 mm | m | 2,800 |
| 86 | pret | Cot de otel D=42,3x3,2 mm | buc | 7,000 |
| 87 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Cot de otel D=42,3x3,2 mm - 7 buc. | buc | 14,000 |
| 88 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 32 mm (din demontaj) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 4,000 |
| 89 | TfB05A2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 32 | buc | 4,000 |
| 90 | RpID04A | Montarea ventil cu flanse, cu diametrul nominal de 32 mm (din demontaj) Materiale marunte (garnituri, suruburi etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 91 | TfA13A2, k=0.94 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40; 50/ DN32, k=0.94 Coeficient la manoperei=0,94000 Coeficient la pentru materiale=0,94000 Coeficient la utilajului=0,94000 | buc | 2,000 |
| 92 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.014 DN32/250 - 2 buc. | 10 kg | 0,028 |
| 93 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,940 |
| 94 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,940 |
| 95 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 5,130 |
| 96 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 5,130 |
| 97 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 5,130 |
|  |  | Capitolul 1.8. Pozarea retelelor termice in CT-23 |  |  |
| 98 | TfA01F2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273x6 mm | m | 2,000 |
| 99 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x3.5 mm | m | 2,800 |
| 100 | pret | Cot de otel D=48x3.5 mm | buc | 8,000 |
| 101 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/Cot de otel D=48x3.5 mm- 8 buc. | buc | 16,000 |
| 102 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (din demontaj) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 4,000 |
| 103 | TfB05B2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 4,000 |
| 104 | RpID04A | Montarea ventil cu flanse, cu diametrul nominal de 40 mm (din demontaj) Materiale marunte (garnituri, suruburi etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 105 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40 mm | buc | 2,000 |
| 106 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.024 DN40/250 - 2 buc. | 10 kg | 0,040 |
| 107 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,140 |
| 108 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,140 |
| 109 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 3,950 |
| 110 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 3,950 |
| 111 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 3,950 |
|  |  | Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,28m S=525m2, Gr.0,15m S=65m2, pavaj S=25m2 |  |  |
| 112 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 80,000 |
| 113 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 470,000 |
| 114 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (525m2*0,28m)+(65m2*0,15m)=156,75m3 | m3 | 156,750 |
| 115 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 1,567 |
| 116 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 156,75m3*1.9=297,825t | t | 297,825 |
| 117 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 525,000 |
| 118 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 525,000 |
| 119 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 525,000 |
| 120 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 65,000 |
| 121 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 65,000 |
| 122 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 25,000 |
| 123 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat | buc | 997,700 |
| 124 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,500 |
| 125 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 1,250 |
| 126 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. ( Fara pavaj ) | m2 | 22,000 |
| 127 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. | m2 | 3,000 |
| 128 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, (Fara pret Borduri) | m | 80,000 |
| 129 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 3,600 |