- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparație la Aparatul Central  al Casei Naționale  de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

prin procedura de achiziție: cererea ofertelor de preț

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=6163&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-publice/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2023

- Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3, bir.  № 515/513

- Numărul de telefon/fax: (022)257-681; 022-257-840; 022- 257-603

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate  publică  centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3 | bucată | 1 | Conform Anexei nr 1 Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului – alin 1,2,3,5,6 | 198 034,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3 | bucată | 1 | Conform Anexei nr 2 Îndeplinirea pct. 20 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului – alin 4,5,6 | 214 624,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 412 658,00 |

Anexa nr. 1

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1:  Lucrări de reparație a birourilor la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Biroul 228 Lucrări de reparație |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 46,6500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 | 4,0000 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 21,1000 |
| 4 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 | 4,0000 |
| 5 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 11,5000 |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,0000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,1500 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,1500 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,1500 |
| 10 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, (*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 46,6500 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 51,1500 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 | 0,2000 |
| 13 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa) | m2 | 1,2000 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,1000 |
| 15 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 21,1000 |
| 16 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 21,1000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,1000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 21,1000 |
| 19 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m | 6,0000 |
| 20 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,0000 |
|  |  | 1.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 21 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 1,0000 |
| 22 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 1,0000 |
| 23 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 3,0000 |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla | buc | 18,0000 |
| 27 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc | 3,0000 |
| 28 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc | 3,0000 |
| 29 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 2. Biroul 230 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 30 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,3000 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 | 2,3000 |
| 32 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 9,0600 |
| 33 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 | 2,0000 |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,7500 |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,3000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,6000 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,6000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,6000 |
| 39 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 30,3000 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 32,6000 |
| 41 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 | 0,2000 |
| 42 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,2000 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,0600 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 9,0600 |
| 45 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 9,0600 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,0600 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 9,0600 |
| 48 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m | 3,0000 |
| 49 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 50 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator) | buc | 1,0000 |
| 51 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 3,0000 |
| 52 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 1,0000 |
| 53 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc | 5,0000 |
| 54 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc | 1,0000 |
| 55 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc | 1,0000 |
| 56 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 3. Biroul 232 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 57 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 30,3000 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 | 2,3000 |
| 59 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 9,0600 |
| 60 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 | 2,0000 |
| 61 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,7500 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,3000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,4500 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,4500 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,4500 |
| 66 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 31,1500 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 33,4500 |
| 68 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 | 0,2000 |
| 69 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 1,2000 |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,6000 |
| 71 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 9,6000 |
| 72 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 9,6000 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,6000 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 9,6000 |
| 75 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m | 3,0000 |
| 76 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 1,2000 |
|  |  | 3.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 77 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupator) | buc | 1,0000 |
| 78 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 3,0000 |
| 79 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 1,0000 |
| 80 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc | 10,0000 |
| 81 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc | 1,0000 |
| 82 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc | 1,0000 |
| 83 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 4. Biroul 235 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 84 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 41,8500 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,6000 |
| 86 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 16,3200 |
| 87 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 | 4,0000 |
| 88 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 11,5000 |
| 89 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,6000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,4500 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,4500 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,4500 |
| 93 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 41,8500 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 46,4500 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,3200 |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 16,3200 |
| 97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 16,3200 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,3200 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 16,3200 |
| 100 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m | 7,0000 |
| 101 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,2000 |
|  |  | 4.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 102 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 3,0000 |
| 103 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc | 15,0000 |
| 104 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc | 3,0000 |
| 105 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc | 3,0000 |
| 106 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 5. Biroul 235A |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 107 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 33,2400 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,3000 |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 8,0300 |
| 110 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 | 4,0000 |
| 111 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,7500 |
| 112 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,3000 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,5400 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,5400 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,5400 |
| 116 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 33,2400 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 35,5400 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,0000 |
| 119 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 8,0000 |
| 120 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 8,0000 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,0000 |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 8,0000 |
| 123 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m | 3,0000 |
| 124 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 1,5000 |
|  |  | 5.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 125 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 3,0000 |
| 126 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 5,0000 |
| 127 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc | 1,0000 |
| 128 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc | 1,0000 |
| 129 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 3,0000 |
|  |  | 6. Biroul 235 Coridor |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 130 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 16,3000 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,3000 |
| 132 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8000 |
| 133 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 | 3,8000 |
| 134 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,8400 |
| 135 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 5,8000 |
| 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,3200 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,6000 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,6000 |
| 139 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 | 16,3000 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 | 18,6000 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,8000 |
| 142 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 | 3,8000 |
| 143 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 | 3,8000 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,8000 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 | 3,8000 |
| 146 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara) | m2 | 2,2000 |
|  |  | 6.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 147 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare) | buc | 2,0000 |
| 148 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 2,0000 |
|  |  | 7. Bloc sanitar et.4 |  |  |
| 149 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,0180 |
| 150 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 0,7200 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,7400 |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,7400 |
|  |  | 8. Lucrari de evacuare deseuri |  |  |
| 153 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,5000 |
| 154 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 10,5000 |
| 155 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 10,5000 |

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Biroul 228 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 4 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 6 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 13 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (glafuri usa) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2000 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,2250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 15 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 16 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 19 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 20 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 21 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 22 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 23 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 26 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 27 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351002 | Priza telefon | buc | 1,0200 |
| 28 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351001 | Priza internet | buc | 1,0200 |
| 29 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 2. Biroul 230 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 30 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 32 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 33 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 39 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 41 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2000 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,2250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 45 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 48 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 49 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 2.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 50 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 51 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 52 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 53 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 54 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351002 | Priza telefon | buc | 1,0200 |
| 55 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351001 | Priza internet | buc | 1,0200 |
| 56 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 3. Biroul 232 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 57 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti (glafuri ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 59 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 60 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 61 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 66 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 68 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei (prag usa) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
| 69 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usa/glaf/prag usa), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2000 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1750 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,2250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 71 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 72 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 75 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 76 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 77 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupator) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 78 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 79 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 80 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 81 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351002 | Priza telefon | buc | 1,0200 |
| 82 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351001 | Priza internet | buc | 1,0200 |
| 83 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 4. Biroul 235 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 84 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 86 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 87 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 88 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 89 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 93 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 100 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 101 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 4.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 102 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 103 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 104 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351002 | Priza telefon | buc | 1,0200 |
| 105 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351001 | Priza internet | buc | 1,0200 |
| 106 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 5. Biroul 235A |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 107 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 110 | CN53A | Aplicare solutie antifungi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 111 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 112 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 116 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 118 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 119 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 120 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 123 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava incalzire) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 124 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1800 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 5.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 125 | RpEA11D | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 126 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 127 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza telefon | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351002 | Priza telefon | buc | 1,0200 |
| 128 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza internet | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 27461673351001 | Priza internet | buc | 1,0200 |
| 129 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  | 6. Biroul 235 Coridor |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 130 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 132 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 133 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (inclusiv plinte) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 134 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 135 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
| 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 139 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 142 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm (k=4) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 143 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (12mm) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
|  | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 146 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa debara) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 6.2. Reparatii - retea electrica |  |  |
| 147 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 148 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  |  | 7. Bloc sanitar et.4 |  |  |
| 149 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 150 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7000 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 0,4000 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 2,0000 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 8. Lucrari de evacuare deseuri |  |  |
| 153 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 154 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 155 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |

Anexa nr. 2

Lotul 2:  Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, 3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Tâmplărie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 82,2300 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul | m2 | 82,2300 |
| 3 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm) | m | 32,0000 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm) | m | 32,0000 |
| 5 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 121,6000 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 149,7600 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 44,9300 |
| 8 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera) | m | 121,6000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,9300 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,9300 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,9300 |
| 12 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 44,9300 |
|  |  | 2. Tavane |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 19,2000 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,2000 |
|  |  | 3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate |  |  |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,9000 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 0,3000 |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,3000 |

Notă 1: La Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, se atașează și formularul descifrat (consumul de resurse aferent fiecărei norme de devizare).

Notă 2: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Lista cu cantitățile de lucrări descifrată

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Tâmplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2,92m x 1,76m x 16buc; - LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita) *modelul coordonat cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 3 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (195mm) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (350mm) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 8 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu (k-0.5 la manopera) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
|  | 2743123549025* | Coltari din aluminiu | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 2. Tavane |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 3. Lucrari de evacuare deseuri/ferestre demontate |  |  |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenţia Achiziţii Publice

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Prezentarea Documentelor aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 5 | Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit și orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015 | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - că operatorul economic nu se află în nici una din situațiile de excludere menționate la art.19 din Legea nr.131/2015 și Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (valabil la data deschiderii ofertei) - eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, confirmat prin semnătura electronică, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor. | Obligatoriu |
| 6 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, xerocopie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021 | Obligatoriu |
| 7 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică şi financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, din ultimii 3 ani trebuie să fie minim 400 000,00 lei | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declaraţii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile – minim 400 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani, original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.) | Obligatoriu |
| 8 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică şi profesională – experiență similară | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - experiența în executarea lucrărilor similare minimum 3 ani - Lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar etc.; - Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform Anexei nr.15 din Ordinul MF 69/2021. | Obligatoriu |
| 9 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calităţii | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Declarația de proprie răspundere - privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni. - Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu | Obligatoriu |
| 10 | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC | Obligatoriu |
| 11 | Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE | Obligatoriu |
| 12 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător; | Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145  din 24 noiembrie 2020

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:		______________________

Semnat:			______________________________

Nume/prenume: 		______________________________

Funcţia: 			______________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _______________________

- Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz.    Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

1. Pentru pardoseli se va utiliza parchet laminat cu grosimea de 10 mm, Clasa de abraziune 33.

2. Corpurile de iluminat LED vor avea următoarele caracteristici: dimensiunile 600x 600 mm de tip extern, puterea – minim 48 W, culoarea  luminii – alb;

3. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea pe bază acrilică, fără miros.

4. Ferestrele din mase plastice în mai multe canaturi (sticla LOW-E, dubla deschidere, inclusiv moschita), modelul trebuie coordonat cu beneficiarul.

5. Deșeurile vor fi evacuate de antreprenor

6. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

- Alte informații relevante: Nu sunt

Președinte grupului de lucru:         	                                          	      Maia MORARU